Приложение

к ОП по специальности

35.02.01Лесное и лесопарковое хозяйство

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

(ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ)

для профессиональных образовательных организаций

К ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА

ОП. 02 Основы лесного картографирования

Специальность 35.02.01 «Лесное и лесопарковое хозяйство»

агротехнологического, естественно – научного профиля обучения

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

Оценочные средства (ОС) предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, осваивающих программу учебной дисциплины ОП. 02 Основы лесного картографирования».

ОС включают контрольные материалы для проведения промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета.

Назначение: оценка  уровня освоения  и качества подготовки обучающихся по учебной дисциплине для специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство.

Оценочные средства разработаны в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта СПО по специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство и программой по учебной дисциплине.

Содержание и структура заданий

Материалы дифференцированного зачета составлены по основным разделам курса «ОП. 02 Основы лесного картографирования»:

- Планы  и карты. Основы геодезической съёмки;

- Горизонтальные съёмки;

- Вертикальные съёмки;

- Топографо-геодезические работы в лесном хозяйстве.

В содержание включены вопросы по наиболее значимому изученному материалу, направленные на проверку следующих умений:

- читать топографические и лесные карты (планы), выполнять по ним измерения и вычерчивать их фрагменты;

- применять геодезические приборы и инструменты;

- вести вычислительную и графическую обработку полевых измерений.

и знаний:

- назначение и содержание лесных карт (планов);

- назначение и устройство геодезических приборов;

- организацию и технологию геодезических работ;

- основные сведения из теории погрешностей.

Оценочные средства составлены в виде теста из 25 вопросов направленных на проверку указанных знаний, и одного практического задания, направленного на проверку указанных умений.

Форма проведения: письменная.

Время выполнения: 2 часа

Критерии оценки:  в критерии оценки знаний обучающихся на дифференцированном зачете входят:

- уровень теоретических знаний;

- умение использовать теоретические знания при выполнении практического задания.

Критерии оценки теоретических знаний.  Для сравнения ответа учащегося с эталоном по числу правильно выполненных учащимися операций теста можно воспользоваться коэффициентом усвоения (Ку).

Ку = а / р, где а – число правильно выполненных учащимися операций теста, р – число операций теста.

Коэффициент усвоения (Ку) заключён в пределах от 0 до 1.

Если: 0 ≤ Ку < 0,7   -  оценка «2»;

если 0,7 ≤ Ку < 0,8  -  оценка «3»;

если 0,8 ≤ Ку ≤ 0,9  -  оценка «4»;

если 0,9 < Ку ≤  1  -  оценка  «5».

Критерии оценки практических знаний.

«5» -  обучающийся владеет терминологией, символикой и математическим аппаратом, технически грамотно выполняет расчеты, чертежи, схемы.

Обучающийся выполнил все задания билета (возможны одна-две неточности).

«4» - обучающийся владеет терминологией, символикой и математическим аппаратом, технически грамотно выполняет расчеты, чертежи, схемы.

Обучающийся выполнил все задания билета (допустимы незначительные пробелы, не исказившие содержания задания).

«3» - обучающийся демонстрирует частичное выполнение задания, недостаточно понимает отдельные положения, испытывает затруднения в применении знаний.

Обучающийся допустил грубые ошибки.

«2» - обучающийся  не в состоянии выполнить задание.

Дидактические средства:

- транспортир;

- карандаш;

- линейка:

- калькулятор.

Тестовые задания

Выберите  правильный ответ.

1. Геодезия - это наука о

а) строении Земли

б) измерении земной поверхности

в) расположении лесной растительности

г) пространственном размещении лесного фонда

2. Графический документ, на котором фиксируются изменения в лесном фонде в результате лесохозяйственных работ, называют

а) планом

б) лесоустроительным планшетом

в) картой

г) абрисом

д) схемой

3. Представление о пространственном размещении лесного фонда, преобладающих породах, продуктивности и возрасте насаждений даёт

а) карта

б) план лесонасаждений

в) лесоустроительный планшет

г) абрис

д) профиль местности

4. Отрезок между двумя точками на карте масштаба 1 : 10000 равный 17 мм соответствует расстоянию на местности, м

а) 1700

б) 17

в) 170

г) 340

д) 85

5. Точность масштаба - это расстояние на местности, соответствующее на плане (карте)

а) 1 мин.

б) 0,01 см

в) 0,01м

6. Внемасштабные условные знаки изображают

а) дороги и линии связи

б) небольшие объекты, площадь которых нельзя выразить в масштабе карты

в) горизонтали

7. На плане лесонасаждений дробь  обозначает характеристику

а) дерева

б) выдела

в) квартала

г) координаты квартала

д) масштаб плана

8. Горизонталью называется

а) линия, соединяющая соседние секущие уровенные поверхности

б) воображаемая поверхность, параллельная уровню моря

в) линия на карте, соединяющая равные высоты

г) изображение дорожной и гидрографической сети

9. Расстояние на карте между двумя последовательными горизонталями называют

а) заложением

б) высотой сечения

в) крутизной ската

г) азимутом

д) румбом

10. Интерполирование - это нахождение

а) промежуточных значений между двумя величинами

б) превышения одной точки местности над другой

в) разности абсолютных высот точек местности

г) заданного направления

11. Уклон, равный 0,0005 означает, что на 100 м горизонтального проложения превышение составляет

а) 50 см

б) 5 см

в) 5м

12. Угол, отсчитываемый от северного направления меридиана по ходу часовой стрелки до данного направления, называют

а) румбом

б) истинным меридианом

в) магнитным азимутом

г) дирекционным

13. Румб, отсчитываемый от вертикальной линии прямоугольной сетки карты, называют

а) истинным

б) магнитным

в) дирекционным

г) буссолъным

д) теодолитным

14. Румбу СВ : 40° соответствует дирекционный угол, град.

а) 320

6) 40

в) 240

15. При наземной съёмке обычно измеряют

а) площади и дорожную сеть

б) гидрографическую и дорожную сеть

в) расстояния и углы

г) расстояния

д) углы

16. Контроль действий на любой стадии геодезических работ необходим для

а) повышения точности измерений и построений

б) избежания грубых ошибок

в) более детальной съёмки подробностей местности

17. Введением поправки в измерения можно учесть погрешности

а) систематические

б) грубые

в) случайные

г) угловые

д) линейные

18. Закрепить линию на местности значит

а) её провешить

б) её расчистить

в) установить на концах временные или постоянные знаки

г) оформить абрис

д) нанести на план

19. Расстояние между последней шпилькой и концом линии (остаток) 1 теодолитной (буссольной) съёмке отсчитывают с точностью до, м

а) 1,0

6)0,1

в) 0,01

г) 2,0

д) 0,001

20. Измеренное наклонное расстояние по отношению к горизонтальному проложению

а) больше

б)равно

в) меньше

г) больше в два раза

д) меньше на 50 %

21. Точность отсчёта с буссольного кольца не выше

а) 0,5°

б) 1°

в)2°

г) 0,5м

д) 5 см

22. Рекогносцировка - это

а) прорубка просек и визиров

б) установка лесоустроительных знаков

в) предварительное обследование местности

г) буссольная съёмка

д) теодолитная съёмка

23. Для измерения углов на местности применяют

а) мерную ленту,

б) планиметр,

в) теодолит,

г) курвиметр.

24. Резкое изображение наблюдаемого предмета в теодолите устанавливается с помощью

а) лимба,

б) фокусирующего винта,

в) подъёмных винтов,

г) микроскопа.

25. Угол, отсчитываемый от северного направления меридиана по ходу часовой стрелки до ориентируемой линии, называется

а) румбом

б) азимутом

в) склонением магнитной стрелки

Эталоны ответов к тестовым заданиям

| № вопроса теста | Эталон ответа | Баллы ответа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Б | 1 |
| 2 | Б | 1 |
| 3 | Б | 1 |
| 4 | В | 1 |
| 5 | Б | 1 |
| 6 | Б | 1 |
| 7 | Б | 1 |
| 8 | В | 1 |
| 9 | А | 1 |
| 10 | А | 1 |
| 11 | Б | 1 |
| 12 | В | 1 |
| 13 | В | 1 |
| 14 | Б | 1 |
| 15 | В | 1 |
| 16 | Б | 1 |
| 17 | А | 1 |
| 18 | В | 1 |
| 19 | В | 1 |
| 20 | А | 1 |
| 21 | А | 1 |
| 22 | В | 1 |
| 23 | В | 1 |
| 24 | Б | 1 |
| 25 | Б | 1 |
| Всего существенных операций (баллов) |  | 25 |

Шкала оценивания тестовых заданий

| Количество баллов | Коэффициент усвоения – Ку | Оценка |
| --- | --- | --- |
| 0 - 16 | Ку < 0,7 | 2 |
| 17 - 19 | 0,7 ≤ Ку < 0,8 | 3 |
| 20 – 22 | 0,8 ≤ Ку ≤ 0,9 | 4 |
| 23 – 25 | 0,9 < Ку ≤ 1 | 5 |

Практическое задание.

Определить азимут (румб), если известен румб (азимут). Установить четверть расположения найденного угла. На схеме вычертить направление азимута (румба).

Вариант №1

1)Найти румб:

А=112°29´15´´		А=212°43´45´´		А=292°46´30´´

2) Найти азимут:

rюз=12°37´15´´		rюв=76°32´15´´		rсз=84°35´30´´

Вариант №2

1)Найти румб:

А=312°37´15´´		 А=118°34´45´´	           А=262°38´30´´

2) Найти азимут:

rсз=53°17´15´´		rюз=51°42´15´´		rюз=22°58´30´´

Вариант №3

1)Найти румб:

А= 152°26´15´´           А=326°44´45´´                     А=202°28´30´´

5)Найти азимут:

rюз= 84°47´15´´            rcз=76°48´15´´	                       rюв=62°42´30

Вариант №4

1)Найти румб:

А=232°43´15´´		 А=288°54´45´´		А=162°24´30´´

2) Найти азимут:

rюв=33°47´15´´		rсз=73°56´15´´		rюв=44°38´30´´

Вариант №5

1)Найти румб:

А=332°25´15´´		А=126°41´45´´		А=262°38´30´´

2) Найти азимут:

rюв=32°42´15´´		rюз=45°18´15´´		rсз=26°24´30´´

Вариант №6

1)Найти румб:

А=92°46´15´´		А=256°24´45´´		А=296°58´30´´

2) Найти азимут:

rюв=78°27´15´´		rсз=55°33´15´´		rюз=72°55´30´´

Вариант №7

1)Найти румб:

А=352°26´15´´		А= 126°44´45´´		А=192°28´30´´

2) Найти азимут:

rсз=28°37´15´´		rюз=66°44´15´´		rюв=22°45´30´´

Вариант №8

1)Найти румб:

А=92°46´15´´		А=256°24´45´´		А=296°58´30´´

2) Найти азимут:

rюв=78°27´15´´		rсз=55°33´15´´		rюз=72°55´30´´

Вариант №9

1)Найти румб:

А = 92°16´45´´		А= 271°32´15´´		А= 181°14´45´´

2) Найти азимут:

rсз = 81°39´15´´		rюв= 26°54´15´´		rюз= 44°42´30´´

Вариант №10

1)Найти румб:

А=332°26´15´´		А=126°44´45´´		А=192°28´30´´

2) Найти азимут:

rсз=28°37´15´´		rюз=66°44´15´´		rюв=22°45´30´´

Вариант №11

1)Найти румб:

А=132°19´15´´		А=346°48´45´´		А=282°58´30´´

2) Найти азимут:

rюз=68°57´15´´		rюв=33°18´15´´		rсз=72°15´30´´

Вариант №12

1)Найти румб:

А=212°29´15´´		А=312°43´45´´		А=92°46´30´´

2) Найти азимут:

rюв=12°37´15´´		rсз=76°32´15´´		rюз=84°35´30´´

Вариант №13

1)Найти румб:

А = 95°45´45´´		А = 299°15´15´´		А = 209°36´45´´

2) Найти азимут:

rсз= 16°18´30´´		rюз=38°48´30´´		rюв=71°14´15´´

Вариант №14

1)Найти румб:

А=132°43´15´´		А=348°54´45´´		А=262°24´30´´

2) Найти азимут:

rюв=33°47´15´´		rюз=73°56´15´´		rсз=44°38´30´´

Вариант №15

1)Найти румб:

А= 98°14´45´´		A=184°52´15´´		A=346°42´15´´

2) Найти азимут:

rcв=72°19´45´´		rюв=54°42´30´´		rюз=32°22´15´´

Вариант №16

1)Найти румб:

А=152°26´15´´		А=326°44´45´´		А=202°28´30´´

2) Найти азимут:

rюз=84°47´15´´		rюв=76°48´15´´		rсз=49°12´30´´

Вариант №17

1)Найти румб:

А=252°26´15´´		А=326°44´45´´		А=172°28´30´´

2) Найти азимут:

rюз=28°37´15´´		rсз=66°44´15´´		rюв=45°45´30´´

Вариант № 18

1)Найти румб:

А=326°42´45´´		А=98°26´15´´		А =254°16´30´´

2) Найти азимут:

rюв = 44°25´30´´		 rсз=88°48´15´´		rюз=26°15´´

Вариант №19

1)Найти румб:

А=232°26´15´´		А=326°44´45´´		А=92°28´30´´

2) Найти азимут:

rюз=28°37´15´´		rюв=66°44´15´´		rсз=22°45´30´´

Вариант №20

1)Найти румб:

А=212°26´15´´		А=156°44´45´´		А=338°28´30´´

2) Найти азимут:

rюз=59°41´15´´		rсз=16°54´15´´		 rюв=29°49´30´´

Вариант №21

1)Найти румб:

А=232°19´15´´		А=146°48´45´´		А=352°58´30´´

2) Найти азимут:

rюв=68°57´15´´		rюз=33°18´15´´		rсз=36°15´30´´

Вариант №22

1)Найти румб:

А= 179°18´30´´		А=268°16´30´´		А= 272°42´15´´

2) Найти азимут:

rсз=18°14´15´´		rюз=42°34´30´´		rюв=88°19´45´´

Вариант №23

1)Найти румб:

А = 184° 18´15´´ 	А =276°39´30´´ 	А= 168°18´15´´

2) Найти азимут:

rсз= 62°44´45´´	rюв= 87°13´15´´       rюз= 64°43´30´´

Вариант № 24

1)Найти румб:

А=  94°29´15´´	А= 181° 47´ 15´´      А=  272°44´30´´

2) Найти азимут:

rюз=39° 39´ 15´´	rюв= 68° 19´ 30´´  rcз = 66° 36´ 45´´

Вариант №25

1)Найти румб:

А= 197°43´15´´	А= 289°19´45´´	А = 101°38´30´´

2) Найти азимут:

rсз=36° 39´40´´	rюз= 41°43´30´´	r юв=14°49´15´´

Вопросы для подготовки к  дифференцированному зачёту

1. Геодезия. Предмет, задачи, области применения геодезии.

2. Понятие о форме и размерах Земли. Уровенная поверхность Земли.

3. Абсолютные и условные высоты.

4. Понятие о плане и карте, их виды и различия между ними.

5. Метод проекций в геодезии.

6. Системы географических и геодезических координат.

7. Масштаб. Виды масштабов.

8. Масштаб. Графические масштабы.

9. Условные знаки на планах и картах.

10. Основные формы рельефа. Гора и котловина. Характерные точки и линии рельефа.

11. Основные формы рельефа. Лощина, хребет и седловина. Характерные точки и линии рельефа.

12. Способы изображения рельефа. Горизонтали.

13. Горизонтали, их свойства.

14. Определение отметки точки. Определение уклона линии.

15. Способы измерения расстояний по карте.

16. Измерение длины линии по карте курвиметром и циркулем-измерителем.

17.Способы  измерения площадей по карте.

18. Измерение площадей по карте с помощью палетки.

19. Понятие об ориентировании линий.

20. Углы ориентирования.

21. Устройство буссоли и компаса. Измерение азимутов и румбов.

22. Приборы для измерения длин линий на местности.

23. Порядок измерения длин линий с помощью мерной ленты.

24. Построение плана полигона по измеренным длинам линий и азимутам.

25. Съёмка местности, её виды.

26. Глазомерная съёмка, её виды.

27. Последовательность оформления плана глазомерной съёмки.

28. Понятие о теодолитной съёмке. Горизонтальный и вертикальный угол.

29. Типы теодолитов.

30. Принцип измерения углов теодолитом.

31. Устройство теодолита.

32. Уровни.

33. Установка теодолита в рабочее положение.

34. Основные поверки теодолита.

35. Измерение горизонтальных углов теодолитом.

36. Измерение расстояний теодолитом.

37. Измерение азимутов теодолитом.

38. Измерение вертикальных углов теодолитом.

39. Обработка журнала измерений углов.

Литература для подготовки к  дифференцированному зачёту

Основные источники:

1. Геодезия в лесном хозяйстве: Учебное пособие / Нестеренок В.Ф., Нестернок М.С., Кухарчик В.А. - Мн.:РИПО, 2015. - 280 с. (Электронный ресурс Znanium.com).

Дополнительные источники:

1. Черданцев, Б.Н. Введение в специальность «Прикладная геодезия» [Текст] : учебное пособие / Б.Н. Черданцев. – Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2015. – 80 с.

2. Ходоров С.Н. Геодезия – это очень просто. Введение в специальность. – 2-е издание. – М.: Инфра-Инженерия, 2015. – 176 с. (Электронный ресурс Znanium.com).