Приложение 9

к ОП по специальности

35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ (РЕКОМЕНДАЦИИ)

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ОП.01 Геоинформационные и БПЛА-технологии в лесном деле

1. Пояснительная записка

Методические рекомендации предназначены в качестве методического пособия при проведении практических работ по дисциплине ОП.01 Геоинформационные и БПЛА-технологии в лесном деле в профессиональной деятельности для специальности СПО 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство.

Практические работы проводятся после изучения соответствующих разделов и тем учебной дисциплины ОП.01 Геоинформационные и БПЛА-технологии в лесном деле. Выполнение обучающимися практических работ позволяет им понять, где и когда изучаемые теоретические положения и практические умения могут быть использованы в будущей практической деятельности.

Целью практических работ является закрепление теоретических знаний и приобретение практических умений и навыков:

- ознакомить студента с особенностями организации данных, их анализа и моделирования в ГИС;

- рассмотреть характеристики основных инструментальных систем ГИС;

- способствовать формированию навыков работы с учебной, научной и научно-методической литературой в области геоинформатики;

- дать представление о применении геоинформационных технологий для решения различных задач (таксации, лесопользования, мониторинга за состоянием лесов и т.д.);

- изучение элементов и подсистем БЛА;

- решение задач, связанных с моделированием элементов и подсистем БЛА, в том числе с использованием ЭВМ;

- применение полученных теоретических и практических знаний к решению профессиональных задач, связанных с эксплуатацией БЛА.

Описания практических работ содержат:

-наименование работы;

-цель работы;

-дидактическое оснащение;

-краткие теоретические сведения;

-порядок проведения  работы (инструкция), контрольные вопросы по данной работе;

-форма выполнения отчета.

В результате выполнения практических работ, предусмотренных программой по дисциплине Геоинформационные и БПЛА-технологии в лесном деле, обучающийся должен:

Уметь

- проводить анализ работы средств автоматизации

Знать

- элементную базу и принципы построения автоматизированных систем, используемых в лесном хозяйстве и авиации;.

2. Перечень практических работ

| № п/п | Наименование темы | Наименование работы | Кол-во часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основные понятия общей геоинформатики | Практическое занятие № 1 Обзор базовых ГИС-концепций. Структуры данных в ГИС. | 2 |
| 2 |  | Практическое занятие № 2 Ввод и редактирование пространственных данных | 2 |
| 3 | Географическая информация и ее представление в базах данных ГИС. | Практическое занятие № 3 Растры. Задание растрового объекта | 2 |
| 4 |  | Практическое занятие № 4 Пространственная привязка растров. | 2 |
| 5 |  | Практическое занятие № 5 Векторизация по растровой подложке | 2 |
| 6 | Техническое и программное обеспечение ГИС. | Практическое занятие № 6 Геоинформационная система Quantum GIS. | 2 |
| 7 |  | Практическое занятие № 7 Выполнение настройки приложение под условия работы. | 2 |
| 8 | Базовые ГИС-технологии | Практическое занятие № 8 Работа со слоями ГИС-технологии. Создание и структура слоев ГИС-технологии | 2 |
| 9 |  | Практическое занятие № 9 Работа со слоями ГИС-технологии. Создание и структура слоев ГИС-технологии | 2 |
| 10 | Географический анализ и пространственное моделирование | Практическое занятие № 10 Моделирование пространственного рельефа | 2 |
| 11 |  | Практическое занятие № 11 Создание растровых цифровых моделей рельефа | 2 |
| 12 | Основы интеграции пространственных данных в ГИС. | Практическое занятие № 12 Ввод и редактирование объектов. Ввод геометрических примитивов, полилиний, текстовых объектов | 2 |
| 13 |  | Практическое занятие № 13 Работа с картами. Операции с картами, настройка карт. | 2 |
| 14 | Техническое и программное обеспечение ГИС. | Практическое занятие № 14 Построение композитных изображений по данным дистанционного зондирования Земли | 2 |
| 15 |  | Практическое занятие № 14 Построение композитных изображений по данным дистанционного зондирования Земли | 2 |
| 16 | Классификация беспилотных летательных аппаратов | Практическое занятие № 16 Изучение классификации БПЛА | 2 |
| 17 |  | Практическое занятие № 17 Изучение основ полета БПЛА | 2 |
| 18 |  | Практическое занятие № 18 Изучение устройства БПЛА самолётного типа | 2 |
| 19 |  | Практическое занятие № 19 Изучение устройства квадрокоптера | 2 |
| 20 | Управление полетом беспилотного летательного аппарата | Практическое занятие № 20 Изучение способов управления БПЛА | 2 |
| 21 |  | Практическое занятие № 21 Изучение принципов полета и управления БПЛА | 2 |
| 22 |  | Практическое занятие № 22 Изучение режимов полёта БПЛА | 2 |
| 23 |  | Практическое занятие № 23 Изучение способов запуска БПЛА | 2 |
| ИТОГО |  |  | 46 |

3. Инструктивно-методические указания по выполнению практических работ

Практическое занятие 1.

Обзор базовых ГИС-концепций. Структуры данных в ГИС.

Цель занятия: освоение приемов работы и организации поиска в открытой геоинформационной системе

Дидактическое оснащение:

1. Технические средства обучения:

- ПК, проектор

2. Программное обеспечение:

- ГИС Карты Google (https://maps.google.ru), Яндекс Карты (https://maps.yandex.ru), http://ru.wikipedia.org/wiki/GIS, http://kosmosnimki.ru, http://www.scanex.ru.

3. Раздаточные материалы:

– инструкция по выполнению практической работы;

– бланк для записи ответов на ПК.

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практической работы

Современная ГИС — это автоматизированная система, имеющая большое количество графических и тематических баз данных, соединенная с модельными и расчетными функциями для манипулирования ими и преобразования их в пространственную картографическую информацию для принятия на ее основе решений и осуществления контроля. Базы данных являются обязательными компонентами ГИС, в которых хранятся любые данные (графическая основа, объекты на карте и дополнительные сведения), связанные с определенной картой.

Современные ГИС сочетают в себе черты АСУ, информационно-справочных систем, картографических информационных систем, баз данных, САПР, АСНИ, систем документационного обеспечения. Высказывается точка зрения, что ГИС является интегрированной информационной системой, объединяющей концептуально, структурно и методически названные выше информационные системы. Авторы современных обзоров подчеркивают, что, говоря о ГИС, разные люди часто подразумевают различные системы как структурно, так и по-разному ориентированные — на экологию и природопользование, земельный кадастр и землеустройство (с этого ГИС начинались), управление городским хозяйством, демографию и трудовые ресурсы, управление дорожным движением, социологию и политологию и т.д.

Программа, относящаяся к классу ГИС, в обязательном порядке реализует следующие функции:

- ввод картографических данных путем преобразования в подходящий цифровой формат;

- манипулирование данными, включая представление карт в разных масштабах;

- управление базами данных (обычно реляционного типа);

- обслуживание запросов на информацию;

- визуализацию информации, основанную как на географических картах, так и на построении таблиц, графиков.

Таким образом, ГИС – это современная компьютерная технология для картографирования и анализа объектов реального мира, а также событий, происходящих на нашей планете, в нашей жизни и деятельности.

Эта технология объединяет традиционные операции работы с базами данных, такими как запрос и статистический анализ, с преимуществами полноценной визуализации и географического (пространственного) анализа, которые предоставляет карта. На карты ГИС можно нанести не только географические, но и статистические, демографические, технические и многие другие виды данных и применять к ним разнообразные аналитические операции.

Эти возможности отличают ГИС от других информационных систем и обеспечивают уникальные возможности для ее применения в широком спектре задач, связанных с анализом и прогнозом явлений и событий окружающего мира, с осмыслением и выделением главных факторов и причин, а также их возможных последствий, с планированием стратегических решений и текущих последствий предпринимаемых действий.

Общие геоданные используются при создании и в работе различных типов геоинформационных систем:

- профессиональных (для государственных и отраслевых структур);

- открытых ГИС, которые доступны на автоматизированных рабочих местах разных специалистов внутри региона и страны;

- встроенных ГИС – системах, установленных на автомобилях, водном транспорте, подводных лодках, современном железнодорожном транспорте;

- GPS (Geo Position System) – система навигации с помощью спутниковой информации.

- Интернет-ГИС –  в различных сетевых порталах, предоставляющих электронные карты;

- САПР-ГИС – в системах автоматического проектирования в строительстве зданий и коммуникаций, ландшафтном дизайне;

- настольных ГИС – тех системах, которые устанавливаются на рабочих и домашних компьютерах.

Структура ГИС

- Аппаратное обеспечение. Компьютер для работы с ГИС может быть от простейших ПК до мощнейших суперкомпьютеров. Компьютер является основой оборудования ГИС и получает данные через сканер или из баз данных. Наблюдать и анализировать данные ГИС позволит монитор. Принтеры и плоттеры – наиболее распространенные средства для выведения конечных результатов проделанной на компьютере работы с ГИС.

- Программа. Программное обеспечение ГИС выполняет хранение, анализ и представление географической информации. Наиболее широко используемые программы ГИС-MapInfo, ARC/Info, AutoCADMap и другие.

- Данные. Выбор данных зависит от задачи и возможностей получения информации. Данные могут быть использованы из различных источников – базы данных организаций, Интернет, коммерческие базы данных и т.д.

- Пользователи. Люди, пользующиеся ГИС, условно могут быть разделены следующие группы: операторы ГИС, чья работа заключается в размещении данных на карте, инженеров/пользователей ГИС, чья функция заключается в анализе и дальнейшей работе с этими данными и теми, кому на основании полученных результатов нужно принять решение. Кроме того, ГИС могут пользоваться широкие слои населения через готовые программные приложения или Интернет.

- Метод. Существует много способов создания карт в ГИС и методов дальнейшей работы с ними. Наиболее продуктивной будет та ГИС, которая работает в соответствии с хорошо продуманным планом и операционными подходами, соответствующими задачам пользователя.

В отличие от обычной бумажной карты, электронная карта, созданная в ГИС, содержит скрытую информацию, которую можно «активизировать» по необходимости. ГИС хранит информацию о реальном мире в виде набора тематических слоев, которые объединены на основе географического положения. Каждый слой состоит из данных на определенную тему. Например, сведения о пространственном положении, привязка к географическим координатам или ссылки на адрес и табличные данные. В ГИС используются картографический материал, имеющий привязку в заданной системе координат. При использовании подобных ссылок для автоматического определения местоположения объекта применяется процедура, называемая геокодированием. С ее помощью можно быстро определить и посмотреть на карте, где находится интересующий объект и его характеристики. ГИС позволяет быстро производить пространственный анализ данных и на его основе принимать эффективные управленческие решения.

Например, если вы изучаете определенную территорию, то один слой карты может содержать данные о дорогах, второй – о водоемах, третий – о больницах и так далее. Вы можете просматривать каждый слой-карту по отдельности, а можете совмещать сразу несколько слоев, или выбирать отдельную информацию из различных слоев и создавать на основе выборки тематические карты.

Графическая информация в ГИС хранится в векторном формате. В векторной модели информация о точках, линиях и полилиниях (дома, дороги, реки, здания и т.п.) кодируется и хранится в виде набора координат X,Y (Z, T), что позволяет манипулировать изображением. Исходная картинка вводится со сканера в растровом формате, а затем подвергается векторизации – установке формульных соотношений между линиями и точками.

В настоящее время ГИС – это многомиллионная индустрия, в которую вовлечены сотни тысяч людей во всем мире. ГИС изучают в школах, колледжах и университетах. Эту технологию применяют практически во всех сферах человеческой деятельности – будь то анализ таких глобальных проблем как перенаселение, загрязнение территории, сокращение лесных угодий, природные катастрофы, так и решение частных задач, таких как поиск наилучшего маршрута между пунктами, подбор оптимального расположения нового офиса, поиск дома по его адресу, прокладка трубопровода на местности, различные муниципальные задачи и др.

Примеры ГИС:

1. ГИС «Карта Москвы»

Настольная ГИС «Карта Москвы» распространяется на CD ROM; одна из ее версий расположена в открытом доступе на сайте информационно-поисковой системы Рамблер по адресу www.rambler.ru/map.

ГИС «Карта Москвы» обладает стандартными возможностями навигации и масштабирования, кроме того, карта:

• связана с базами данных, т.е. позволяет отображать объекты разных сфер жизни города;

• может быть персонифицирована, т.е. на ней можно отобразить только интересующие вас объекты;

• поддерживает функцию поиска по названиям улиц, адресам, названиям объектов и организаций, роду деятельности и близлежащим объектам.

2. 2ГИС

2ГИС - международная картографическая компания, выпускающая одноимённые электронные справочники с картами городов с 1999 года.

• Онлайн карта 2ГИС - https://2gis.ru/

• Официальный сайт компании - http://info.2gis.ru/novosibirsk

Главный офис «2ГИС» находится в Новосибирске. Компания имеет справочники для многих городов России, а также нескольких городов за рубежом — в Казахстане, Италии, Чехии, Чили, ОАЭ, Киргизии, на Украине и Кипре.

Все версии 2ГИС, как и обновления к ним, бесплатны для пользователей. Версия 2ГИС для ПК работает без необходимости подключения к интернету (офлайн), обновления баз городов выходят 1 числа каждого месяца и чаще. Имеет те же функции, что и онлайн-версия,  интересная особенность — трёхмерная векторная карта.

Задания для практической работы:

1. Выполнить практическую работу в соответствии с предложенной инструкцией.

2. Сделать вывод о проделанной практической работе (оформить в конце бланка для ответов).

3. Продемонстрировать результат выполнения практической работы преподавателю в электронном виде (отправить файл с результатами выполненной работы на указанный адрес электронной почты)

Инструкция по выполнению практической работы

Задание 1

- Используя подключенный к интернету ПК с помощью браузера загрузите ГИС http://maps.yandex.ru

- В поисковой строке Яндекс на этой странице введите название города Москва:

- Ознакомьтесь с системой навигации ГИС Яндекс.

- Используя систему навигации ГИС Яндекс (масштабирование, перемещение, поисковую строку и т.д.), найдите ответы на поставленные в таблице №1 вопросы.

- Заполните таблицу №1, предложенную в электронном бланке ответов.

Таблица №1

| № | Задание | Ответ |
| --- | --- | --- |
| Задания необходимо выполнить с помощью ГИС Яндекс.Карты http://maps.yandex.ru |  |  |
| 1 | Какое здание расположено напротив Мавзолея Ленина, через Красную Площадь? Каковы точные географические координаты этого объекта? Назовите ближайшие к этому объекту станции метро. |  |
| 2 | Укажите названия и адреса ближайших к Красной Площади гостиниц. |  |
| 3 | Что расположено в г. Москва по адресу: Россия, Москва, Ленинский проспект, д.15? |  |
| 4 | Найдите на карте Москвы Московский Кремль. Укажите его точные географические координаты. Назовите архитектурные объекты образующие Московский Кремль. |  |
| 5 | Используя поисковую строку ГИС «Яндекс-Карта» откройте карту села Сынково Определите точные географические координаты МОУ Сынковской СОШ. |  |
| 6 | Используя поисковую строку ГИС «Яндекс-Карта» откройте карту спортивный клуб «Витязь» г. Подольск. Определите точные географические координаты спортивного клуба. |  |

Задание 2

- Используя подключенный к интернету ПК с помощью браузера загрузите ГИС Карты Google https://maps.google.ru

- Ознакомьтесь с системой навигации ГИС Google.

- Используя систему навигации ГИС Google (масштабирование, перемещение, поисковую строку и т.д.), найдите ответы на задания таблицы №2.

- Заполните таблицу №2, предложенную в электронном бланке ответов.

Таблица №2

| № | Задание | Ответ |
| --- | --- | --- |
| Следующие задания выполните с помощью ГИС Карты Google (https://maps.google.ru) |  |  |
| 1 | Находясь в туристической поездке в г. Санкт Петербург вы решили общественным транспортом добраться до г. Петергоф, чтобы посетить самый удивительный в мире дворцово- парковый ансамбль. Проложите и опишите подробный маршрут, если вы проживаете в гостинице на ул. Милионной. Сделайте скан копию маршрута и подробного описания движения по нему и вставьте в бланк отчета в поле Ответ. |  |
| 2 | Через какие области проходит самый короткий автомобильный маршрут Новороссийск – Ярославль и какова его продолжительность? |  |
| 3 | Определите точный адрес и ближайшую станцию метро для следующих достопримечательностей г. Москвы: |  |
| а | Храм Христа Спасителя |  |
| б | Государственная Третьяковская галерея |  |
| в | Главное здание МГУ (Московский Государственный университет им. М. В. Ломоносова) |  |
| г | Цирк им. Ю. Никулина |  |
| д | Большой театр |  |

- После ввода ответов на вопросы обеих таблиц, сделайте выводы по результатам работы.

- Подпишите работу вверху страницы и отправьте по адресу электронной почты, указанному преподавателем.

Содержание отчета: укажите номер практической работы, тему, цель, оборудование, выполните задания методических указаний, сформулируйте и запишите вывод.

Вопросы

1. Что такое ГИС?

2. Каково назначение ГИС?

3. Какие существуют разновидности ГИС?

4. Каков структура ГИС?

5. Какие функции являются обязательными для каждой программы класса ГИС?

Практическое занятие № 2

Ввод и редактирование пространственных данных

Цель занятия: ознакомиться с порядком ввода и редактированием пространственных данных.

Дидактическое оснащение: ПК и программное обеспечение.

Задание: Подобрать необходимое аппаратное и программное обеспечение компьютера для выполнения задач, связанных с Вашей профессиональной деятельностью.

Порядок ввода и редактирования пространственных данных в ГИС включает несколько последовательных этапов, обеспечивающих получение качественных и актуальных цифровых карт.

## 1. Подготовка и сбор данных

- Оценка и контроль качества исходных картографических материалов.

- Выбор способа получения данных: полевые измерения (GPS, геодезия), сканирование бумажных карт, использование данных дистанционного зондирования, импорт существующих цифровых файлов

## 2. Ввод данных в ГИС

- Кодирование и преобразование информации в цифровой формат, понятный компьютеру.

- Ввод атрибутивных данных (обычно с клавиатуры).

- Оцифровка пространственных данных: ручная оцифровка, сканирование с последующей векторизацией, импорт цифровых файлов

## 3. Редактирование и очистка данных

- Проверка и исправление ошибок, возникших при оцифровке или импорте.

- Топологическое редактирование: разбиение, слияние, вырезание, добавление «дырок», удаление перекрытий между объектами.

- Геокодирование — привязка объектов к координатам

## 4. Контроль качества

- Самостоятельная проверка исполнителем.

- Редактирование более квалифицированным специалистом («контроль во вторую руку»).

- Программный контроль и автоматизированные проверки.

- Ведение журнала изменений и формуляра создания цифровой картографической информации

## 5. Актуализация и сопровождение

- Регулярное обновление данных.

- Репликация изменений в централизованных и распределённых базах данных (для корпоративных ГИС)

## Схема порядка работы

- Подготовка исходных материалов.

- Ввод (оцифровка, импорт).

- Редактирование и топологическая коррекция.

- Контроль качества.

- Геокодирование и привязка.

- Актуализация и ведение базы данных.

Этот порядок обеспечивает создание достоверных и пригодных для анализа пространственных данных в ГИС

Вопросы для проверки

1. Какие инструменты используются для ручной оцифровки в ГИС?

2. Как проверить качество введенных пространственных данных?

3. Какие форматы данных чаще всего используются для импорта в ГИС?

Содержание отчета: укажите номер практической работы, тему, цель, оборудование, выполните задания методических указаний, сформулируйте и запишите вывод.

Практическое занятие № 3

Растры. Задание растрового объекта.

Цель занятия: освоить основные принципы работы с растровыми данными в приложении QGIS, научиться получать растровые данные из открытых источников, загружать их в проект QGIS и настраивать их стили.

Дидактическое оснащение: ПК и программное обеспечение.

Определение растровых данных

Кроме векторного формата в геоинформационных системах активно применяются данные, представленные в растровом виде. Растровые данные можно описать как двумерную таблицу (или несколько таблиц), каждая ячейка которой имеет одинаковый размер и представляет собой модель прямоугольного участка земной поверхности. В растровом слое хранится информация о системе координат слоя, о координатах его углов (или одного угла) и о размере ячейки в реальных единицах измерения. Благодаря этой информации можно легко определять координаты любой ячейки растрового слоя, а сам слой при добавлении в ГИС проект открывается в нужной позиции, соответствующей объектам, которые моделируются при помощи этого растрового слоя.

Каждый растровый слой, добавленный в проект QGIS, обладает набором определенных характеристик, которые описывают положение в пространстве реальной области, моделируемой этим слоем, размер наименьшего различимого объекта и тип данных хранящихся в ячейках растра. На рисунке показано окно с информацией об основных характеристиках растрового слоя.

Рисунок  — Окно, отображающее основные свойства растрового слоя

Наиболее важные характеристики растрового слоя — система координат, охват и размер пикселя. Использованная система координат определяет и единицы измерения, использованные для задания охвата и размера пикселя. Охват слоя можно представить, как описание положения границ растрового слоя. Так как растровые изображения представляют собой прямоугольную область, то для описания охвата используются координаты ее углов, указанные в системе координат слоя.

Загрузка растровых слоев в проект QGIS

Для того, чтобы добавить растровый слой в проект QGIS, так же, как и в случае векторного слоя, можно воспользоваться несколькими способами вызова «Менеджера источников данных». Например, для открытия растрового слоя, сохраненного в файл в формате GeoTIFF, в окне «Менеджера источников данных» нужно выбрать вкладку

«Растр» и указать тип источника — файл. После чего выбирается путь к файлу-источнику и после нажатия кнопки «Добавить» происходит добавления слоя в проект. На рисунке показано диалоговое окно, открывающееся при добавлении в проект растрового слоя.

Рисунок — Диалоговое окно добавления растрового слоя в проект

Если в файле была сохранена информация о системе координат слоя, то он автоматически откроется в правильной позиции и будет вы- глядеть так, как предполагает система координат и проекция, используемая в проекте. Если эта информация не была сохранена в файле, то придется указать ее вручную или будет использована система координат «по умолчанию». Система координат, которая будет при этом использована, определяется общими настройками QGIS. Изначально, «по умолчанию» используется географическая система координат WGS 84.

Задание на практическую работу:

В готовый проект добавить растровый слой — фрагмент глобальной цифровой модели рельефа GMTED2010;

В свойствах растрового слоя изменить способ отображения на «Одноканальное псевдоцветное» и создать таблицу цветов, со- ответствующих уровням высот от 0 до 2000 метров. Значения цветов (в шестнадцатеричных кодах):

0 метров — #1a9641;

500 метров — #a6d96a;

1000 метров — #ffffc0;

1500 метров — #fdae61;

2000 метров — #d7191c.

В свойствах растрового слоя, на вкладке «Прозрачность», добавить дополнительное значение — 0;

Сохранить изменения в проекте.

Содержание отчета: укажите номер практической работы, тему, цель, оборудование, выполните задания методических указаний, сформулируйте и запишите вывод.

Практическое занятие № 4

Пространственная привязка растров

Цель занятия: научиться выполнять пространственную привязку растровых изображений в приложении QGIS.

В QGIS существует специальный модуль, выполняющий привязку растров. Он автоматически устанавливается при стандартной установке QGIS через автономный установщик, но изначально не активен. Для включения этого модуля нужно открыть окно «Управление и установка модулей…» и во вкладке «Установленные» отметить модуль

«Привязка растров (GDAL)»

Рисунок — Включение модуля привязки растров

После этого действия, доступ к модулю привязки растров будет осуществляться через меню «Растр». При последующих сеансах работы с QGIS, информация о включенных модулях сохранится и повторять эту процедуру не придется.

Для того, чтобы открыть окно этого модуля необходимо вы- звать его через меню «Растр/ Привязка растров».

При запуске модуля привязки растров, он открывается в отдельном окне, внешний вид которого показан на рисунке

Задание на практическую работу:

1.	Определить систему координат и тип координатной сетки карты, предоставленной преподавателем;

2.	Создать таблицу в формате *.csv, содержащую все пары координат точек пересечения линий сетки. Координаты представить в десятичных градусах;

3.	Создать проект QGIS, указав в качестве системы координат проекта систему, используемую на полученной карте;

4.	Добавить в проект точки из созданного текстового файла и настроить прилипание к ним с радиусом прилипания 20 пикселей;

5.	Выполнить пространственную привязку карты, используя способ ввода координат «С карты».

Содержание отчета: укажите номер практической работы, тему, цель, оборудование, выполните задания методических указаний, сформулируйте и запишите вывод.

Практическое занятие № 5

Векторизация по растровой подложке

Цель занятия: приобрести навыки создания иллюстративных материалов на основе векторных и растровых ГИС-данных при помощи редактора макетов QGIS.

QGIS позволяет работать с любыми типами векторных объектов – точки, линии и полигоны, для каждого типа объектов необходимо создавать отдельный слой. Слой – это, по сути, база данных, в которой каждая строчка таблицы – это отдельный векторный объект. QGIS позволяет создавать новые слои в различных форматах. Он предоставляет инструменты для создания слоев в форматах GeoPackage, Shapefile, SpatiaLite, GPX, KML/KMZ и Временные слои (они же слои памяти – удаляютсяавтоматически при закрытии программы, могут быть полезны при промежуточных расчетах). Создание нового слоя GRASS поддерживается в плагине GRASS. Кроме того, можно открывать и редактировать слои из MapInfo, AutoCad и ГИС Панорама.

Для того, чтобы создать слой, в меню Слои необходимо Создать слой Shapefile. В открывшемся окне необходимо указать путь для сохранения файла, его название, систему координат и тип геометрии.

Путь файла: наиболее предпочтительно создать отдельную папку, в которую будут сохраняться все файлы проекта и указать путь к ней (…). Кодировку следует оставить по умолчанию.

Указание пути сохранения файла

Тип геометрии: в зависимости от того, объекты какого типа будут отрисовываться необходимо выбрать соответствующий тип геометрии. Например, если отрисовываться будут тальвеги оврагов, тип геометрии необходимо задать, как Линия.

Установка типа геометрии

Система координат: по умолчанию, QGIS предлагает использовать систему координат WGS84 с десятичными градусами. Для успешного и беспроблемного расчета показателей длины и производных от нее, необходимо использовать метровые системы координат, например, проекцию Меркатора (EPSG: 3785), используемую в как система координат по умолчанию во всех веб- ГИСах или систему координат проекций соответствующей зоны, например, для территории Республики Татарстан Универсальную поперечную проекцию Меркатора 39 зоны для северного полушария (EPSG: 32639). Для выбора системы координат слоя необходимо задать ее в специальной строке, указав ее код EPSG в поисковой строке или найти ее в списке систем координат.

Выбор системы координат для слоя

Создание таблицы атрибутов: по умолчанию QGIS создает в каждом новом слое атрибут с идентификатором (id). Остальные поля создаются с оглядкой на планируемые работы и расчеты, например, для дешифрирования оврагов по данным ДЗЗ необходимо, помимо идентификатора, указать также тип оврага – береговой, склоновый или донный, тип землепользования в привершинной части (луг, пашня, лес, дорога), длину оврага в метрах. Для упрощения дальнейшего сопоставления разновременных данных на разных территориях следует минимизировать буквенные обозначения, отдав предпочтения цифрам, обозначающим классы (Табл.). Таблицу атрибутов можно отредактировать в любое время с использованием инструмента Таблица атрибутов в панели инструментов проекта, или вызвав окно горячей клавишей F6. Подробнее о работе с Таблицей атрибутов будет рассказано в соответствующем разделе.

Таблица.

Атрибуты базы данных овражной эрозии

| Имя поля | Описание | Тип | Допустимые значения | Расшифровка кода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | идентификатор | Целое число | 1-∞ | Порядковый номер оврага |
| landuse | Тип землепользования в привершинной части | Целое число | 1 | Луг |
|  |  |  | 2 | Пашня |
|  |  |  | 3 | Лес |
|  |  |  | 4 | Дорога |
| type | Тип оврага | Целое число | 1 | Береговой |
|  |  |  | 2 | Склоновый |
|  |  |  | 3 | Донный |
| length | Длина оврага | Десятичное число | 0-∞ | Метры |

В QGIS добавление атрибутов возможно при указании его имени, типов данных и размерности. Если указывается тип «Целое число», размерность остается по умолчанию (10), если тип «Десятичное число» – размерность 10, точность – 2 (2 знака после запятой). После ввода всех данных становится активной кнопка добавления в список полей.

Добавление полей атрибутов базы данных

Полностью заполненную форму сознания слоя можно сохранить и добавить в список слоев основного окна QGIS нажатием кнопки ОК.

Содержание отчета: укажите номер практической работы, тему, цель, оборудование, выполните задания методических указаний, сформулируйте и запишите вывод.

Практическое занятие № 6

Геоинформационная система Quantum GIS.

Цель занятия: знакомство с интерфейсом приложения QGIS.

Порядок работы:

Внешний вид окна, которое отображается при запуске QGIS Desktop показан на рисунке.

Рисунок — Основные элементы интерфейса и информация, отображаемая при запуске приложения QGIS Desktop

Рассмотрим назначение основных элементов интерфейса этого приложения.

1.	Главное меню

Стандартное для большинства приложений меню, позволяет получить доступ ко всем настройкам приложения и выполнять все действия по загрузке данных и их обработке. Через меню можно настраивать внешний вид других элементов интерфейса, менять размер значков, языковые настройки, просмотреть справочную информацию и выйти из приложения.

1.	Панель инструментов

Панель инструментов позволяет получить быстрый доступ к ча- сто используемым инструментам и действиям, минуя поиск их в глав- ном меню. Расположение кнопок и их количество может быть настроено пользователем.

2.	Окно слоев

Окно слоев один из важнейших элементов приложения. В нем отображаются загруженные ГИС-данные в виде тематических слоев. Для того, чтобы понять идею организации данных в виде слоев, можно воспользоваться простой аналогией. Можно представить себе, что все однотипные данные, например — здания небольшого населенного пункта, отображены на прозрачной «пленке». На другой пленке нарисованы дороги, на третьей — зоны зеленых насаждений. Если сложить все эти данные как слои — один на другой, то в итоге мы получим карту расположения зданий, сети дорог и зеленых насаждений. Объекты слоя, лежащего ниже, закрываются объектами слоя, расположенного поверх него. Окно слоев позволяет управлять порядком отрисовки объектов разных слоев, кроме того, оно позволяет создавать группы слоев и предоставляет возможность быстро переходить к свойствам выбранного слоя.

3.	Панель статуса

Панель статуса содержит инструменты поиска по модулям QGIS и элементам активного проекта. Кроме того, в ней отображаются координаты указателя мыши, масштаб карты и система координат проекта.

4.	Окно недавно открытых проектов

Если приложение QGIS Desktop уже использовалось и был создан хотя бы один проект, то в этом окне будет отображаться список последних открытых проектов и их можно будет быстро загрузить двойным щелчком мыши по имени проекта. Проекты недоступные в данный момент будут отображаться светло-серым цветом и не могут быть открыты. Проекты могут быть недоступными из-за того, что они были сохранены на съемном носителе, который в данный момент не подключен или на сетевом диске, к которому нет доступа.

5.	Окно новостей от разработчиков

В этом окне отображаются различные новости проекта QGIS — о появлении новых версий, проведении конференций или проведении различных статистических опросов пользователей.

6.	Окно шаблонов проектов

В этом окне изначально имеется один готовый шаблон — пустой проект. В дальнейшем можно выбрать любой проект QGIS как шаблон и использовать его для создания новых проектов с тем же самым набором данных и настройками.

После создания нового или загрузки существующего проекта, окна 5, 6 и 7 закрываются, а на их месте отображается карта, содержащая данные, перечисленные в окне слоев.

Как и во многих других приложениях с многооконным интерфейсом, в QGIS Desktop можно менять расположение окон, перетаскивая их за заголовок окна, зажимая левую кнопку мыши. Окна, которые в данный момент не используются, могут быть закрыты. Любое закрытое ранее окно можно открыть через меню «Вид/ Панели».

Задание на практическую работу:

1. Самостоятельно ознакомиться с интерфейсом приложения QGIS.

Содержание отчета: укажите номер практической работы, тему, цель, оборудование, выполните задания методических указаний, сформулируйте и запишите вывод.

Практическое занятие № 7

Выполнение настройки приложение под условия работы

Цель занятия: научиться изменять настройку QGIS Desktop во вкладке «Система координат» окна параметров:.

Задание на лабораторную работу:

1. Изменить настройку QGIS Desktop во вкладке «Система координат» окна параметров: При создании нового слоя или загрузке слоя в неизвестной системе координат выбрать действие — запрашивать систему координат;

При первом запуске QGIS Desktop имеет смысл настроить приложение под собственные нужды и предпочтения. Для этого используется меню «Установки/ Параметры…». Внешний вид окна параметров приложения показан на рисунке.

Рисунок — Окно общих параметров QGIS

В этом окне можно настроить различные параметры, такие как язык интерфейса, размер значков, значения по умолчанию и т.п. Настройка которую рекомендуется поменять — на вкладке «Система координат», для события, возникающего при создании нового слоя или загрузке слоя в неизвестной системе координат выбрать действие — запрашивать систему координат. Изначально предлагался вариант использования системы координат по умолчанию, который не оставляет пользователю выбора и приведет к ошибке при загрузке данных в неизвестной системе координат отличной от стандартной

Содержание отчета: укажите номер практической работы, тему, цель, оборудование, выполните задания методических указаний, сформулируйте и запишите вывод.

Практическое занятие № 8-9

Работа со слоями ГИС-технологии. Создание и структура слоев ГИС-технологии

Цель занятия: освоить работу с векторными ГИС-данными, научиться создавать векторные слои различных типов, добавлять атрибутивную информацию и создавать стили..

Большинство объектов реального мира имеет форму отличную от прямых линий. Однако, для решения практически любых реальных задач достаточно использовать упрощенное представление объекта.

Для отображения на картах фигур, состоящих из кривых любой сложности достаточно использовать векторный слой с достаточно большим количеством прямых отрезков. На рисунке показан пример использования геометрических примитивов для хранения пространственных данных.

Рисунок  — Векторное отображение географических объектов на карте

В этом примере различные типы автомобильных дорог показаны линиями различного типа, так же, как и полигональные объекты, изображающие строения и водный объект — озеро. Объекты одного геометрического типа, относящиеся к разным тематическим слоям отображаются на карте с разными стилями, что позволяет четко их различать. Точечный слой автобусных остановок состоит из объектов, не имеющих площади, однако на карте обозначается символом, имеющим физические размеры. Центр этого символа может соответствовать точке или быть смещен относительно нее.

Каждый объект реального мира, изображаемый на карте при помощи геометрических примитивов обладает набором определенных характеристик (название населенного пункта, тип дорожного покрытия, количество этажей и др.). Эти характеристики могут храниться вместе с векторной геометрией и называются атрибутами. Каждому объекту точечного, линейного или полигонального типа соответствует одна строка в таблице атрибутов слоя, столбцами которой являются атрибуты-характеристики. Атрибуты векторных слоев могут использоваться для добавления подписей на карте, создания стилей, зависящих от характеристик объектов и для решения многих других задач.

Рассмотрим два варианта работы с векторными данными в фор- мате Shapefile: загрузка существующего векторного набора данных в ГИС-приложение и создание нового «Шейп-файла». Выполним оба этих действия в QGIS.

Добавление векторного слоя данных в проект QGIS осуществляется при помощи Менеджера источников данных. Для его запуска можно использовать кнопку на панели инструментов:

Другой способ запуска Менеджера источников данных — использование меню «Слой / Добавить слой / Добавить векторный слой» или комбинации клавиш Ctrl+Shift+V.

Окно Менеджера источников данных позволяет добавлять в проект QGIS различные виды данных. Для добавления «Шейп-файла» нужно выбрать вкладку «Вектор» (Рисунок).

Для загрузки данных необходимо указать некоторую информацию:

•	Тип источника данных (по умолчанию выбран вариант с источником в виде файла);

•	Кодировка символов в таблице атрибутов источника;

•	Расположение источника данных (путь к файлу, параметры до- ступа к базе данных или сетевой адрес).

Рисунок — Выбор загружаемого векторного слоя в окне Менеджера источников данных

После создания векторного слоя его имя отображается в окне слоев, в котором можно изменить порядок отображения объектов слоя и его стиль. Для добавления в слой объектов его нужно перевести в режим редактирования. Для этого используется контекстное меню связанное с редактируемым слоем или пункт меню «Слой / Режим редактирования», кроме того, на панели инструментов имеется кнопка включения режима редактирования.

Добавление каждого нового объекта в режиме редактирования производится при помощи добавления вершин (объект точка состоит из одной вершины), которые автоматически связываются ребрами (для линейных и полигональных слоев).

После завершения редактирования векторного слоя нужно выключить режим редактирования. При этом отобразится диалоговое окно с предложением сохранить добавленные объекты. В случае отрицательного ответа вся информация о добавленных объектах будет удалена без возможности восстановления

Основной принцип работы этого набора инструментов заключается в следующем: если добавляется новая вершина и в определенном радиусе от нее находится другая вершина, то добавление новой выполняется в координаты существующей. Этот радиус называется радиусом прилипания. В настройках инструментов прилипания можно менять радиус прилипания и выбирать к вершинам каких слоев будет прилипать создаваемый объект.

После добавления векторного слоя в проект или создания нового векторного слоя, необходимо настроить стиль отображения объектов слоя. По умолчанию всем векторным слоям назначается случайный цвет, отличающийся от цветов уже используемых в проекте. Разработчики QGIS предоставили пользователям большое количество возможностей по созданию уникальных стилей отображения векторных слоев. Для настройки стиля отображения векторного слоя необходимо открыть вкладку «Стиль» окна свойств слоя. Это окно может быть открыто через контекстное меню, вызываемое нажатием правой клавиши мыши при наведении указателя на имя слоя. На рисунке показан вид окна свойств слоя с объектами полигонального типа.

Рисунок — Вкладка стиля отображения объектов полигонального типа в окне свойств векторного слоя

Задание на практическую работу:

1.	Создать проект QGIS, используя шаблон «Новый пустой проект»;

2.	Добавить в созданный проект все векторные слои из обучающего набора «Карта Северной части Европы». Выстроить слои в следующем порядке:

| № | Название слоя | Содержимое слоя |
| --- | --- | --- |
| 1 | populated_places | Населенные пункты, слой точек |
| 2 | admin_0_boundary_lines | Государственные границы |
| 3 | lakes | Озера |
| 4 | rivers_lake_centerlines | Крупные реки |

| 5 | roads | Автомобильные дороги |
| --- | --- | --- |
| 6 | geography_region_poly | Географические регионы, полиго- нальный слой |
| 7 | geography_marine_poly | Моря и их части, полигональный слой |
| 8 | coastline | Береговая линия |
| 9 | admin_1_states_prov- ince_lines | Региональные границы |
| 10 | admin_0_countries | Территории различных стран, по- лигональный слой |
| 11 | geographic_lines | Географические линии |

3.	Для объектов слоев 6, 7, 10 выбрать тип стиля отображения — «Нет символов», для остальных слоев использовать тип «Обычный знак» и создать условные знаки, соответствующие используемым на топографических картах для отображения географических объектов подобного типа;

4.	Для объектов 6, 7 и 10 слоя включить отображение подписей. Тип подписи — «Одиночная подпись», атрибут, содержащий текст подписи — «name_ru»;

5.	Сохранить проект с уникальным именем в формате *.qgs (Проекты QGIS).

Содержание отчета: укажите номер практической работы, тему, цель, оборудование, выполните задания методических указаний, сформулируйте и запишите вывод.

Практическое занятие № 10

Моделирование  пространственного рельефа.

Цель занятия: освоить методы создания цифровых моделей рельефа при помощи модулей интерполяции приложения.

Задание:

1.	Получить индивидуальный вариант задания и уточнить соответствующие ему координаты границ прямоугольной области;

2.	В любом ГИС-приложении выбрать точки из общего слоя данных с отметками высот, соответствующие области, заданной в индивидуальном варианте;

3.	Сохранить выбранные точки как отдельный векторный слой в формате «Шейп-файл».

Для построения трехмерного изображения в SAGA используется растровая модель рельефа. Поэтому, первое, что необходимо сделать — загрузить растровый слой с данными о рельефе. В этом примере, в качестве исходных данных, используется фрагмент глобальной модели GMTED 2010. Эта модель представлена в формате GeoTIFF. В SAGA GIS для работы с растровыми данными используется собственный формат Grids (*.sgrd) и для использования в работе растровых данных другого формата нужно воспользоваться модулем импорта. Для запуска этого модуля используется пункт меню: «Geoprocessing/ File/ Grid/ Import/ Import Raster». В результате откроется окно, показанное на рисунке.

Рисунок — Диалоговое окно модуля импорта растровых изображений.

В поле «Files» указывается импортируемый файл или файлы, остальные настройки, отвечающие за импорт многоканальных растров и трансформацию изображения, в этом примере оставим неизменными. В большинстве случаев, при импорте одноканального растра достаточно выбрать имя импортируемого файла и запустить импорт кнопкой «Okay».

При создании географических карт часто используется специальный прием для более наглядной передачи рельефа, он называется теневая отмывка. Суть этого способа изображения рельефа заключается в том, что на изображение накладывается карта теней, которая вычисляется из предположения о том, что источником света является точка, расположенная бесконечно далеко. Таким образом, направление на источник света одинаковое для любого пикселя сетки. Расчет карты теней производится при помощи специального аналитического модуля SAGA GIS, на основе модели рельефа. Для запуска этого модуля используется меню «Geoprocessing/ Terrain Analysis/ Lighting/ Analytical Hillshading».

Наиболее эффектно выглядит карта, на которой рельеф отображается в виде цветной шкалы, на которую накладывается полупрозрачный слой теней. Для того, чтобы сделать изображение теней полупрозрачным нужно установить значение свойства «Transparency» на вкладке «Settings», равное 50%. На рисунке показано два варианта карты рельефа одного и того же участка поверхности: отображение рельефа только при помощи цветового градиента и комбинированный вариант — градиент с теневой отмывкой.

Рисунок  — Пример использования теневой отмывки рельефа

Правый рисунок, на который наложен полупрозрачный слой теней, намного нагляднее передает даже самые незначительные элементы рельефа. Он выглядит более реалистично и создает ощущения трехмерного изображения.

Если в проекте имеется сетка, содержащая отметки высот, то на ее основе можно создать полностью трехмерное изображение местности, которое можно будет вращать и рассматривать под любым углом, а также накладывать поверх этой модели любые другие растровые сетки.

Содержание отчета: укажите номер практической работы, тему, цель, оборудование, выполните задания методических указаний, сформулируйте и запишите вывод.

Практическое занятие № 11

Создание растровых цифровых моделей рельефа

Цель занятия - освоить методы создания цифровых моделей рельефа при помощи модулей интерполяции приложения

Задание:

1.	Построить растровую цифровую модель рельефа на основе создан- ного точечного слоя, используя алгоритм и его настройки, указан- ные в индивидуальном варианте задания;

2.	Построить векторные изолинии по созданной ЦМР и сохранить их в формате «Шейп-файл»;

3.	В приложении QGIS создать макет карты, на котором должна быть отображена ЦМР как псевдоцветное изображение и изолинии с под- писями высот;

4.	Экспортировать макет в изображение формата *.png..

Краткие теоретические сведения.

Воспользуемся для создания растровой сетки алгоритмом сплайновой интерполяции. Для его запуска нужно запустить модуль, расположенный в меню «Geoprocessing/ Grid/ Gridding/ Spline Interpolation/ Multilevel B-Spline Interpolation». После запуска модуля откроется диалоговое окно, в котором нужно указать исходные данные и пара- метры работы алгоритма.

Рисунок  — Окно настроек модуля сплайновой интерполяции

Обязательными параметрами являются только имя слоя точек (Points) и атрибут в котором хранятся данные для интерполяции (Attribute). Кроме того, обычно приходится изменить размер ячейки создаваемой сетки (Cellsize). Значение остальных параметров можно оста- вить без изменения. Создание растровой сетки запускается нажатием кнопки «Okay».

Важно понимать, что в зависимости от выбранного алгоритма интерполяции может меняться и результат. Для подтверждения этого факта используем те же самые исходные данные для создания растровой сетки, изменив алгоритм на интерполяцию с использованием нерегулярной триангуляционной сети. Для запуска этого модуля используется меню: «Geoprocessing/ Grid/ Gridding/ Interpolation from Points/ Tri- angulation». Основные настройки этого модуля подобны настройкам модуля сплайновой интерполяции.

Еще одним отличием этих двух алгоритмов является то, что сплайновая интерполяция создает сетку, которая может быть визуализирована сглаженной поверхностью, а в результате триангуляции создается поверхность, состоящая из треугольных плоскостей, соединенных ребрами. Трехмерное представление двух созданных растровых сеток показано на рисунке.

Рисунок — Трехмерное изображение растровых сеток, созданных при помощи двух различных алгоритмов: сплайновой интерполяции (слева) и интерполяции на основе нерегулярной триангуляционной сети (справа)

Содержание отчета: укажите номер практической работы, тему, цель, оборудование, выполните задания методических указаний, сформулируйте и запишите вывод.

Практическое занятие № 12

Ввод и редактирование объектов. Ввод геометрических примитивов, полилиний, текстовых объектов

Цель занятия - освоить инструменты SAGA GIS, позволяющие вычислять такие морфометрические параметры как уклон и экспозиция склонов, научиться выполнять переклассификацию растровых сеток, а также выполнять построение профилей рельефа местности.

Задание:

1.	Скачать из облачного хранилища архив, содержащий фрагмент ЦМР GMTED2010, векторный полигональный слой района исследования и линейный слой для построения профиля;

2.	В приложении SAGA GIS выполнить обрезку растрового фрагмента ЦМР векторным слоем района исследования;

3.	Для сетки, полученной в результате выполнения предыдущей части задания вычислить значения уклонов и экспозиции склонов. В качестве единиц измерения использовать градусы;

4.	Выполнить переклассификацию растровых сеток уклона и экспозиции по правилам.

Краткие теоретические сведения.

Все современные ГИС-приложения позволяют вычислять ос- новные морфометрические параметры, используя в качестве исходных данных цифровые модели рельефа. Рассмотрим пример построения карт уклонов и экспозиции склонов, реализованный при помощи ин- струментов приложения SAGA GIS. В качестве исходных данных будет использована растровая ЦМР территории Швейцарии, трехмерное отображение которой приведено на рисунке.

Рисунок — Трехмерное представление растровой ЦМР, используемой для вычисления морфометрических параметров

В приложении SAGA GIS имеется большое количество специальных инструментов для анализа растровых данных, в том числе и специальный модуль, позволяющий вычислять основные морфометрические параметры рельефа. Для его работы, в качестве исходных данных, используется растровая сетка, содержащая данные о высотах. Для запуска этого модуля используется меню: «Geoprocessing/ Terrain Analy- sis/ Morphometry/ Slope, Aspect, Curvature». На рисунке показано диалоговое окно настроек этого модуля.

Рисунок — Диалоговое окно настроек модуля вычисления основных морфометрических параметров

В настройках модуля требуется указать систему сеток и растровую сетку с данными о рельефе. Модуль может вычислять множество морфометрических параметров: уклон (Slope), экспозицию склонов (Aspect), общая кривизна (General Curvature), плановая кривизна (Plan Curvature) и другие. Параметры, которые должны быть рассчитаны помечаются как: <create>, а те, которые вычислять не нужно — <not set>. Для растровых сеток уклона и экспозиции склонов можно выбрать единицы измерения. Доступны варианты вычисления в градусах и радианах.

Содержание отчета: укажите номер практической работы, тему, цель, оборудование, выполните задания методических указаний, сформулируйте и запишите вывод.

Практическое занятие № 13

Работа с картами. Операции с картами, настройка карт

Цель занятия - освоить инструменты SAGA GIS, позволяющие вычислять такие морфометрические параметры как уклон и экспозиция склонов, научиться выполнять переклассификацию растровых сеток, а также выполнять построение профилей рельефа местности.

Задание:

1.	Полученные переклассифицированные сетки экспортировать в формат GeoTIFF и загрузить их в новый проект приложения QGIS;

2.	Настроить стили отображения растровых слоев уклона и экспозиции, создать макет карты для каждого слоя и экспортировать их в изображение формата *.png;

3.	При помощи модуля построения профилей с использованием век- торных линий SAGA GIS, создать векторный слой точек, содержащих данные профиля рельефа местности;

4.	Экспортировать таблицу атрибутов созданного точечного слоя в текстовый формат и построить по этим данным профиль рельефа.

Краткие теоретические сведения.

Растровая сетка, содержащая значения экспозиции поверхности, также содержит множество значений в диапазоне от 0 до 360 градусов. Обычно экспозиция склонов описывается четырьмя или восемью румбами. Например, Северная, Восточная, Южная или Западная экспозиция. Пример таблицы правил переклассификации экспозиции в четыре основных румба приведен на рисунке.

Рисунок  — Таблица правил переклассификации растровой сетки экспозиции

В этом примере в таблице имеется пять классов. Причина появления пятого класса в том, что направление на север соответствует двум концам диапазона возможных значений экспозиции: 0 — 45 и 315 — 360 градусов. Обоим этим классам назначается одинаковая метка «1», соответствующая северной экспозиции склонов.

На рисунке 9.7 показана карта экспозиции склонов, построенная для территории Швейцарии с использованием модулей «Slope, As- pect, Curvature» и «Reclassify Grid Values».

Рисунок — Карта экспозиции склонов для территории Швейцарии

Следующая задача, которую можно решить при наличии растровой цифровой модели рельефа — построение профилей рельефа местности. Рассмотрим пример построения профиля, заданного векторной линией. Для этого можно воспользоваться модулем, расположенным в меню: «Geoprocessing/ Terrain Analysis/ Profiles/ Profiles from Lines». Окно настроек этого модуля показано на рисунке.

Рисунок — Диалоговое окно настроек модуля построения профилей рельефа по векторной линии

В окне настроек модуля указывается система сеток и растровая сетка рельефа (поле «DEM»). В поле «Lines» выбирается векторный линейный слой, содержащий линию профиля.

В результате работы модуля будет создан точечный слой, каждая точка которого соответствует пикселю, лежащему на линии про- филя. Значения высот записаны в таблицу атрибутов этого точечного слоя. Для построения профиля можно экспортировать таблицу атрибутов этого слоя в текстовый файл и открыв его в Excel или любом другом приложении для работы с таблицами, построить профиль рельефа. При- мер такого профиля и расположение его на модели рельефа показан на рисунке.

Рисунок  — Профиль рельефа местности, построенный по вектор- ной линии

На рисунке левая часть профиля начинается на юге в Альпах, а правая расположена в 120 километрах севернее, проходя через более равнинную местность.

Содержание отчета: укажите номер практической работы, тему, цель, оборудование, выполните задания методических указаний, сформулируйте и запишите вывод.

Практическое занятие № 14, 15

Построение композитных изображений по данным дистанционного зондирования Земли

Цель занятия - получить навыки подготовки первичных данных Landsat 8 для последующего тематического анализа, научиться создавать композитные изображения в «естественных» и «искусственных» цветах.

Краткие теоретические сведения:

Мультиспектральная система дистанционного зондирования Земли Landsat 8 является одной из самых часто используемых в мониторинге состояния наземных экосистем. Данные Landsat 8, поставляются в виде архива, содержащего одномоментные снимки одного и того же участка местности в разных спектральных диапазонах. Важными преимуществами этой системы являются ее открытость, глобальный охват и достаточно высокое разрешение (до 15 м). Однако, при использовании данных Landsat необходимо учитывать, что одна сцена (набор снимков в разных диапазонах длин волн) покрывает площадь порядка 37000 км2, а размер одного растрового файла, представляющего один канал, составляет около 125 МБ. При решении практических задач часто используется только часть сцены, что позволяет уменьшить нагрузку на вычислительную систему при обработке данных. В таблице приведены характеристики спектральных диапазонов, входящих в набор данных сцены Landsat 8.

Таблица — Характеристики спектральных диапазонов системы дистанционного зондирования Landsat 8

| Номер диапазона | Диапазон длин волн, µм | Пространственное раз- решение, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0.433—0.453 | 30 |
| 2 | 0.450—0.515 | 30 |
| 3 | 0.525—0.600 | 30 |
| 4 | 0.630—0.680 | 30 |
| 5 | 0.845—0.885 | 30 |
| 6 | 1.560—1.660 | 30 |
| 7 | 2.100—2.300 | 30 |
| 8 | 0.500—0.680 | 15 |
| 9 | 1.360—1.390 | 30 |
| 10 | 10.6-11.2 | 100 |
| 11 | 11.5-12.5 | 100 |

Исходными данными для выполнения работы является архив, содержащий в себе соответствующую сцену Landsat. Важно отметить одну особенность хранения данных Landsat 8, которая часто вызывает трудности у исследователей, желающих использовать данные этой системы дистанционного зондирования, это — двойное архивирование. Все данные, состоящие из растров, соответствующих разным спектральным диапазонам и текстовых файлов с дополнительной информацией, помещены в архив формата *.tar, а этот архив сжат в архив фор- мата *.gz. Применение такой сложной системы хранения растровых данных позволяет значительно снизить размер, занимаемый на диске, от 2,5 ГБ, до примерно 800 МБ. Однако, для распаковки данных требуется использовать специальное приложение.

Для распаковки архива можно использовать архиватор 7-Zip, который распространяется под условиями открытой лицензии и не требует никакой оплаты при использовании. Дистрибутив доступен по адресу: http://www.7-zip.org/.

Архивы с данными Landsat 8 для любого участка земной поверхности можно самостоятельно скачать с интернет-портала EarthExplorer. и QGIS. Работа выполняется с использованием приложений SAGA GIS. На рисунке показано содержимое каталога, в котором хранится результат распаковки архива с данными Landsat 8.

Рисунок  — Растровые изображения и текстовые файлы, извлеченные из архива сцены Landsat 8

Для последующей обработки будут использоваться данные 2, 3, 4, 5 и 8 каналов Landsat. Соответствующие данные разных каналов можно легко идентифицировать по имени файла. Растровый файл с именем: LC08_L1TP_184017_20160702_20170323_01_T1_B2.TIF, соответствует второму каналу (B2).

На рисунке показано растровое изображение, соответствующее второму спектральному диапазону.

Рисунок — Изображение в формате GeoTIFF, соответствующее второму спектральному диапазону сцены Landsat 8

На снимке видна значительная часть Ладожского озера и его северо-восточного побережья. При этом, большая часть территории покрыта облаками и часть пикселей изображения соответствует области без данных. Даже если для последующего анализа требуется использовать всю площадь, покрытую снимком, участки растрового файла без данных требуется обрезать. Самый простой способ обрезки — использовать полигон, контур которого совпадает с областью исследования.

В калькуляторе сетки указывается система сеток, для которой производится вычисление и сетки, которые являются исходными данными. Если в поле «Result» указана существующая сетка, то результат вычисления перезапишет ее содержимое, если в этом поле выбран вари- ант «create», то будет создана новая сетка. В поле «Formula» указывается формула расчета, в которой могут использоваться стандартные математические операторы и некоторые математические функции. Для обозначения сеток, указанных в поле «Grids» используется следующая система обозначения: g1, g2 и т.д. В этой системе g1 — это первая из указанных в поле «Grids» сеток.

В каждой ячейке растрового изображения определенного спек- трального диапазона Landsat 8 содержится значение яркости в диапазоне от 0 до 65535. В ячейках, соответствующих областям без данных, содержится значение 0. В SAGA GIS в растровых сетках для обозначения пустых ячеек используется значение -99999. Таким образом, задача обрезки сводится к замене всех значений 0 на -99999.

В поле «Formula» указывается следующее выражение: ifelse(g1=0,-99999,g1)

Функция «ifelse(c,x,y)» проверяет условие «c» и если оно ис- тинно, то присваивает ячейке сетки значение «x», а если условие ложно, то значение «y». Таким образом, если ячейка сетки не имеет данных о яркости, то она помечается как пустая, в противном случае ей присваивается прежнее значение.

Одной из задач, решаемой при обработке данных дистанционного зондирования является — создание композитных изображений. Изображение, видимое человеческим глазом, состоит из трех цветовых каналов: красного, зеленого и синего (Red, Green, Blue или RGB). Также оно называется композитом RGB или изображением в «естественных» цветах. Разрешение растров этих трех каналов составляет всего 30 мет- ров, однако в составе сцены Landsat имеется особый канал №8, также называемый панхроматическим, который имеет разрешение 15 метров. Существует алгоритм, увеличивающий разрешение цветовых каналов на основе данных панхроматического канала. Этот алгоритм называется шарпенингом.

В SAGA GIS реализовано несколько алгоритмов шарпенинга. В этой работе используется алгоритм IHS (Intensity-Hue-Saturation), который можно вызвать из меню «Geoprocessing/ Imagery/ Image Sharpening/IHS Sharpening». Вид диалогового окна модуля представлен на рисунке.

Рисунок — Диалоговое окно модуля IHS шарпенинга

Для создания композитного изображения необходимо указать систему сеток, цветовые каналы (в этой части задания красный — 4 канал, зеленый — 3 и синий — 2) и способ обработки исходных значений растра (Value preparation).

Способ обработки исходных данных зависит от соотношения ярких и темных участков изображения. Для создания композитного изображения из данных системы Landsat 8 можно использовать вариант «percentiles». Если результат создания композитного изображения будет неудовлетворительным (слишком большая или недостаточная яр- кость), то можно попробовать изменить настройки.

В результате работы модуля в указанной системе сеточных моделей появится новое растровое изображение, представляющее собой многоканальный растр. Если оно отображается неправильно, то нужно изменить настройки цветопередачи на вкладке «Settings», установив режим RGB и подтвердив изменения кнопкой «Apply».

Для того, чтобы использовать созданное изображение в других программных пакетах или в отчете его нужно сохранить в распространенный графический формат. Лучше всего для этого подходит формат GeoTIFF, так как в нем сохраняется информация о проекции и системе координат. Для сохранения композитного изображения в формат Geo- TIFF нужно выделить созданный композит на вкладке данных (Data) и вызвав контекстное меню выбрать пункт «Save As Image...». Последовательно откроется два диалоговых окна. В первом окне указывается имя файла и растровый формат, во втором диалоговом окне нужно убе- диться, что включено сохранение в файле системы координат (Save Georeference) и выключено создание файла легенды (Legend: Save).

Первое созданное композитное изображение представляет собой снимок в «естественных» цветах. Он выглядит так, как выглядело бы изображение из космоса видимое человеческим глазом. Подобное изображение используется для разных целей, например, для определения границ географических объектов или выявления зон антропогенного воздействия. Однако, использование композитных изображений, построенных на основе других каналов, дает новые интересные возможности для дешифровки данных дистанционного зондирования.

Следующая часть работы посвящена созданию композитного изображения в «искусственных» цветах. Для создания такого изображения используются пятый канал в качестве красного цвета, четвертый ка- нал в качестве зеленого и третий — синего. При таких настройках растительный покров отображается в различных градациях красного цвета (хвойные леса ближе к коричневым оттенкам), а промышленные и городские объекты цветом морской волны. Такая комбинация каналов очень популярна при исследованиях растительного покрова, так как позволяет хорошо различать границы площадей, покрытых растительностью.

Содержание отчета: укажите номер практической работы, тему, цель, оборудование, выполните задания методических указаний, сформулируйте и запишите вывод.

Практическое занятие № 16

Изучение классификации БПЛА.

Цель: Изучить классификацию БПЛА по принципу полета.

Теоретическая часть.

# Классификация БПЛА

По своему назначению БПЛА в Вооруженных Силах (ВС) государств подразделяются на боевые (ударные), многоцелевые и боевого обеспечения.

Последние из них условно подразделяются на разведывательные, радиоэлектронной борьбы (РЭБ), ретрансляторы и корректировщики метеорологической разведки.

Узкоспециализированные БПЛА РЭБ, ретрансляторы и т.д., как правило, не разрабатываются, а выполнение этих задач совмещается с разведывательными функциями путем установки соответствующего оборудования или полной ее замены в полевых условиях. Классификация БПЛА приведена в таблице.

| Класс | Наименование (международно е обозначение) | Взлетный вес, кг | Радиус действия, км | Практический потолок, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Малые | Нано | <0,025 | <1 | 100 |
|  | Микро | <5 | <10 | 3000 |
|  | Мини | <25 | 10-40 | 3000 |
| Легкие | Ближнего действия, класса 1 | 25-50 | 25-70 | 3000 |
|  | Ближнего действия, класса 2 | 50-150 | 50-100 | 3000 |
| Средние | Малой дальности | ≤200 | ≤150 | 4000 |
|  | Средней дальности | ≤500 | 200 | 5000 |
|  | Средней дальности с большой продолжительностью полета | 500 | 500 | 8000 |
|  | Маловысотный большой дальности | ≥250 | >250 | ≤4000 |
| Тяжелые | Маловысотный с большой продолжительностью полета | ≥250 | ≥250 | 4000 |
|  | Средневысотный с большой продолжительностью полета | ≥1000 | >1000 | 8000 |
|  | Высотный с большой продолжительностью полета | ≥2500 | >4000 | 20000 |

В последнее время широкое распространение в вооруженных силах зарубежных стран получили также тактические ударные БПЛА однократного применения от класса микро- до среднего класса.

Незаконными вооруженными формированиями (НВФ) для совершения террористических атак и в других противоправных целях могут использоваться БПЛА, доступные для приобретения в свободной продаже, изготовленные из покупных комплектующих или приобретенные незаконным путем. Как правило это летательные аппараты с взлетной массой в основном до 30 кг.

Одним из ключевых направлений, над которым работает большинство производителей БПЛА и компаний по доставке товаров по всему миру, является доставка дронами еды, медикаментов и других товаров.

Присутствует спортивное направление — гонки на дистанционно пилотируемых аппаратах (ДПЛА) или дрон-рейсинг. Как правило, в соревнованиях участвуют небольшие (до 25 см в поперечнике) квадрокоптеры, развивающие скорость до 150 км/ч. Управляя ДПЛА с помощью вида от первого лица, пилоты должны пройти трёхмерную трассу, образованную ландшафтом и искусственными препятствиями, на время или на скорость.

Порядок работы:

1. Изучить классификацию БПЛА по принципу полета.

2. Ответить на вопросы

3. Написать вывод.

Содержание отчета: укажите номер практической работы, тему, цель, оборудование, выполните задания методических указаний, сформулируйте и запишите вывод.

Вопросы:

1.	Почему БПЛА дешевле в обслуживании пилотируемых летательных аппаратов?

2.	Что способствует активной разработке новых видов БПЛА?

3.	На какие группы разделяют БПЛА по принципу полёта?

Практическое занятие № 17

Изучение основ полета БПЛА

Цель: сформирование знания о основах полета БПЛА.

Порядок работы:

1. Записать дату, тему и цель практического занятия.

2. Изучить теоретические сведения.

3. Сформулировать и записать вывод о проделанной работе.

Теоретические сведения

Принципы полета.

Есть несколько сил, возникающих в полете:

• Тяга;

• Лобовое сопротивление;

• Подъемная сила;

• Вес.

Когда мы говорим о понятии сила, мы подразумеваем простейшее толкающее или тянущее воздействие. Если эти воздействия сбалансированы – сила, действующая в одном направлении равна силе, действующей в противоположном направлении – объект неподвижен. Если силы не сбалансированы, объект ускоряется в направлении большей силы.

Тяга.

Тяга – это механическая сила, которая перемещает БПЛА в воздухе. Движение может быть следствием работы двигателей, пропеллеров, ракетных ускорителей, мускульной силы (в случае птиц) либо некой иной двигательной установки. Если тяга больше, чем лобовое сопротивление, скорость самолета увеличивается.

Лобовое сопротивление

Любой объект, движущийся с произвольной скоростью, будет испытывать некоторое лобовое сопротивление, увеличивающиеся с ростом скорости. Вот почему самолеты, спортивные машины, локомотивы имеют обтекаемую форму – это позволяет воздуху свободнее обтекать движущийся объект, уменьшая лобовое сопротивление и повышая эффективность.

Подъемная сила

Подъемная сила, противодействующая весу, – это аэродинамическая сила, которая удерживает летательный аппарат в воздухе. В случае с крылатыми аппаратами, подъемная сила возникает при обтекании воздухом объемного профиля крыла. Воздух, обтекающий верхнюю часть, крыла, движется быстрее (более разряжен), отчего над крылом образуется зона низкого давления. Под крылом воздух движется медленнее, образуя зону высокого давления. Благодаря разнице давлений возникает подъемная сила, направленная снизу вверх и удерживающая самолет в воздухе. Для зависания в воздухе или горизонтального полета подъемная сила должна быть равна весу; для набора высоты подъемная сила должна превышать вес.

Вес или гравитация

Вес – это сила, действующая на объект по причине наличия гравитации. Объект, который летает или завис в воздухе, находится в состоянии непрерывного баланса сил, преодолевая гравитацию. Гравитация неумолима – даже краткосрочная потеря подъемной силы приводит к моментальному падению летательного аппарата.

Содержание отчета: укажите номер практической работы, тему, цель, оборудование, выполните задания методических указаний, сформулируйте и запишите вывод.

Вопросы для самопроверки

# 1. Какие нормативные требования регулируют полёты БПЛА?

# 2. Какие существуют типы двигателей для БПЛА?

# 3. Какие основные принципы аэродинамики БПЛА?

Практическое занятие № 18

Изучение устройства БПЛА самолётного типа

Цель: ознакомиться со строением БПЛА самолётного типа.

Порядок работы:

1. Записать дату, тему и цель практического занятия.

2. Изучить теоретические сведения.

3. Сформулировать и записать вывод о проделанной работе.

Теоретические сведения

Основные узлы и агрегаты БПЛА самолётного типа

- Планер: фюзеляж, крылья, хвостовое оперение. Влияние формы фюзеляжа на лётные качества, распределение массы и прочность конструкции.

- Силовая установка: электродвигатели, воздушные винты, система электроснабжения. Принцип работы и расчёт необходимой мощности.

- Полётный контроллер: аппаратная часть автопилота, датчики, интерфейсы.

- Система навигации: типы навигационных систем (GPS, ГЛОНАСС), выбор устройств в зависимости от задач.

- Система связи: радиоканалы, антенны, протоколы передачи данных.

- Целевая нагрузка: камеры, сенсоры, оборудование для съёмки и разведки

#### Практическая часть

- Визуальное изучение макета или реального БПЛА: определение всех элементов конструкции.

- Ознакомление с программным обеспечением для планирования полётов и обработки данных.

- Обсуждение компоновки оборудования и принципов сборки аппарата

#### Заключительная часть

- Ответы на вопросы, обсуждение типовых ошибок при сборке и эксплуатации.

- Подведение итогов, рекомендации по дальнейшему изучению

### Ожидаемые результаты

По итогам занятия обучающиеся:

- Смогут назвать основные элементы конструкции БПЛА самолётного типа.

- Понимать назначение и принцип работы ключевых узлов.

- Получат базовые знания для дальнейшего изучения сборки и эксплуатации беспилотников.

Содержание отчета: укажите номер практической работы, тему, цель, оборудование, выполните задания методических указаний, сформулируйте и запишите вывод.

Вопросы для самопроверки

# 1. Какие существуют типы катапульт для запуска БПЛА?

# 2. Как выбрать подходящий способ запуска БПЛА в зависимости от его веса и условий эксплуатации?

# 3. Чем отличается автоматический запуск БПЛА от ручного?

Практическое занятие № 19

Изучение устройства квадрокоптера

Цель: познакомиться с устройством квадрокоптера, изучить назначение и принцип работы его основных компонентов.

Порядок работы:

1. Записать дату, тему и цель практического занятия.

2. Изучить теоретические сведения.

3. Сформулировать и записать вывод о проделанной работе.

Теоретические сведения

### Основные элементы квадрокоптера

| Компонент | Назначение |
| --- | --- |
| Рама | Основа конструкции, на которой крепятся все узлы и агрегаты. |
| Пропеллеры | Создают подъёмную силу и обеспечивают управление движением. |
| Двигатели | Приводят в движение пропеллеры, обычно бесколлекторные. |
| ESC (регуляторы скорости) | Управляют оборотами двигателей по командам полетного контроллера. |
| Полетный контроллер | «Мозг» квадрокоптера, обрабатывает данные с датчиков и управляет полётом. |
| Система позиционирования (GPS/ГЛОНАСС) | Обеспечивает удержание позиции, возврат домой и навигацию. |
| Аккумулятор | Источник питания для всех электронных компонентов. |
| Камера | Для фото- и видеосъёмки, FPV-пилотирования. |
| Приёмник и передатчик | Обеспечивают связь между пультом управления и дроном. |
| Шасси | Для безопасной посадки и взлёта m-gen.ru |

### Принцип работы

- Квадрокоптер — это БПЛА с четырьмя винтами, создающими подъёмную силу за счёт разнонаправленного вращения.

- Управление осуществляется изменением скорости вращения двигателей, что позволяет двигаться вперёд/назад, влево/вправо, а также поворачивать вокруг своей оси.

- Стабильность полёта обеспечивается гироскопом и полетным контроллером, который автоматически корректирует положение аппарата

### Практическая часть

- Визуально изучить квадрокоптер: найти и назвать все основные элементы.

- Разобраться с принципом работы винтов и двигателей.

- Ознакомиться с пультом управления и его основными функциями.

- Обсудить назначение каждого узла и его роль в обеспечении полёта

### Итоги

По итогам работы вы сможете:

- знать устройство квадрокоптера;

- понимать назначение его компонентов;

- объяснять принцип управления и стабилизации полёта.

Содержание отчета: укажите номер практической работы, тему, цель, оборудование, выполните задания методических указаний, сформулируйте и запишите вывод.

Вопросы для самопроверки

# 1. Какие основные компоненты входят в конструкцию квадрокоптера?

# 2. Как работает полетный контроллер квадрокоптера?

# 3. Зачем нужна камера на квадрокоптере в режиме FPV?

Практическое занятие № 20

Изучение способов управления БПЛА

Цель: сформирование знания о способах управления БПЛА

Порядок работы:

1. Записать дату, тему и цель практического занятия.

2. Изучить теоретические сведения.

3. Ознакомиться со способами управления БПЛА

4. Сформулировать и записать вывод о проделанной работе.

Теоретические сведения

# Способы управления БПЛА

## 1. Ручное управление

- Оператор управляет дроном с помощью пульта, джойстика или мобильного устройства.

- Управление осуществляется в реальном времени по радиоканалу.

- Оператор следит за полётом, корректирует курс, высоту и другие параметры.

- Часто используется визуальный контроль или изображение с камеры на борту

Ручной способ управления реализует контроль поведения БПЛА оператором. Данный принцип позволяет организовывать работу в заранее неизвестных условиях. Однако данный метод не позволяет в полной мере развить потенциал системного обеспечения БПЛА, поскольку невозможно отказаться от ошибок пилота или ограниченной дальности сигнала управления. БПЛА с ручным принципом управления часто применяются в киносъемке, обследовании неизвестных мест и т.д.

## 2. Автоматическое управление

- БПЛА выполняет полёт по заранее заданной программе.

- Используется GPS, автопилот, бортовые датчики и алгоритмы.

- Возможен полностью автономный полёт без участия оператора.

- Применяется для выполнения повторяющихся или сложных миссий

При автоматическом управлении БПЛА принимает решения о траектории движения и операциях, производимых полезной нагрузкой, самостоятельно, согласно заложенной в него программе и показателям окружающей среды. Данный принцип регулирования сложен в реализации из-за быстроменяющихся обстоятельств движения БПЛА в пространстве. Также немаловажной является модель мира, заложенная в БПЛА. К примеру: БПЛА для мониторинга помещений не обязан иметь систему глобального позиционирования, поскольку перекрытия сооружения не позволяют проходить сигналу спутников, однако система компьютерного зрения должна присутствовать для безопасного перемещения в пространстве. С иной стороны может выглядеть решение позиционирования БПЛА в задачах дальних морских перевозок, где нет достаточного количества ориентиров – вследствие этого, лишь наличие на борту приемников GPS/ГЛОНАСС может позволить с достаточной точностью совершать передвижения.

## 3. Полуавтоматическое управление

- Сочетает элементы ручного и автоматического управления.

- Оператор задаёт маршрут или параметры, а дрон выполняет манёвры самостоятельно.

- Оператор может в любой момент взять управление на себя

Объединением первого и второго принципов является смешанный метод управления. При его реализации пилот имеет управление над БПЛА, однако бортовая система осуществляет помощь в принятии решений оператором и реализует их. К примеру: данной системой оборудованы большинство современных квадрокоптеров – она помогает реализовать удержание горизонта в полете, а также организует возврат в точку взлета при потере сигнала.

## 4. Управление с самолёта-носителя

- Оператор находится на борту самолёта и управляет БПЛА после его запуска.

- Используется для специальных задач, когда запуск производится с воздушного судна

## Таблица: Сравнение способов управления БПЛА

| Способ управления | Описание | Применение |
| --- | --- | --- |
| Ручное | Оператор управляет с пульта/планшета | Разведка, съёмка, обучение |
| Автоматическое | Полёт по программе, автономно | Картографирование, мониторинг |
| Полуавтоматическое | Смешанный режим | Сложные миссии, корректировка |
| С самолёта-носителя | Управление с борта самолёта | Спецзадачи, запуск в воздухе |

## Практическая часть

Для выполнения практической работы рекомендуется:

- Изучить пульт управления и интерфейс ПО для БПЛА.

- Провести тестовый полёт в ручном режиме.

- Настроить и выполнить автоматический полёт по заданному маршруту.

- Проанализировать преимущества и недостатки каждого способа управления

Вопросы для самопроверки

1.Какие преимущества имеет ручное управление БПЛА?

2.Когда применяется полуавтоматическое управление БПЛА?

3.Как осуществляется управление БПЛА с самолёта-носителя?

Практическое занятие № 21

Изучение принципов полета и управления БПЛА

Цель: сформирование знания о системах управления БПЛА

Порядок работы:

1. Записать дату, тему и цель практического занятия.

2. Изучить теоретические сведения.

3. Ознакомиться с органами управления БПЛА

4. Сформулировать и записать вывод о проделанной работе.

Теоретические сведения

Принцип полета и управления БПЛА

Выделим два вида квадрокоптеров: классический и FPV. Различаются они управлением и способом визуального контроля.

Для управления стандартным БПЛА используется специальный пульт (рис.), через который контролируется полёт, а также смартфон или планшет, куда выводится изображение с камеры и данные о полёте.

Рис. Пульт управления БПЛА

FPV (от англ. First Person View – вид от первого лица) – это система управления полётами от «первого лица». Так же, как и в классическом БПЛА, для управления используется пульт, но картинка с камеры квадрокоптера приходит уже не на смартфон или планшет, а на специальные очки.

## Основные принципы полёта БПЛА

- Аэродинамика: подъёмная сила создаётся винтами, которые вращаются и обеспечивают взлёт, манёвренность и посадку.

- Стабилизация: встроенные гироскопы и акселерометры поддерживают равновесие и предотвращают неконтролируемое отклонение.

- Навигация: используются GPS, компас, барометр для определения положения,

Принципы управления БПЛА

- Дистанционное управление (RC): оператор с пульта или мобильного устройства передаёт команды по радиоканалу.

- Автоматическое управление: полёт по заранее заданной программе, автопилот, использование датчиков и искусственного интеллекта.

- Полуавтоматическое управление: сочетание ручного и автоматического режимов, когда оператор задаёт параметры, а дрон выполняет манёвры самостоятельно

## Практические навыки оператора БПЛА

- Подготовка аппарата к полёту (проверка систем, зарядка, калибровка).

- Планирование маршрута с учётом погодных условий и ограничений.

- Взлёт, управление в полёте, выполнение манёвров, посадка.

- Работа с системами дистанционного управления (пульт, приёмник, ПО).

- Сбор и анализ данных (фото, видео, телеметрия).

- Соблюдение правил безопасности: ограничения по высоте, дистанции до людей и

Безопасность при управлении БПЛА

- Всегда проверять техническое состояние аппарата перед полётом.

- Не превышать разрешённую высоту и дистанцию.

- Избегать полётов вблизи аэропортов, военных объектов и скоплений людей.

- Следить за уровнем заряда батареи и качеством связи

## Пример выполнения практической работы

- Изучить конструкцию и основные элементы БПЛА.

- Провести предполётную подготовку и калибровку.

- Выполнить взлёт и посадку в ручном режиме.

- Запрограммировать и выполнить автоматический полёт по маршруту.

- Проанализировать полученные данные и составить отчёт о работе

Вопросы для самопроверки

1. В чём разница между ручным, полуавтоматическим и автоматическим режимами управления БПЛА?

2. Как система управления получает команды от оператора? Назовите распространённые каналы связи.

3. Почему важна балансировка БПЛА (распределение веса)? Как она влияет на полёт?

Практическое занятие № 22

Изучение режимов полёта БПЛА

Цель: сформирование знания о режимах полёта БПЛА

Порядок работы:

1. Записать дату, тему и цель практического занятия.

2. Изучить теоретические сведения.

3. Ознакомиться с режимов полёта БПЛА

4. Сформулировать и записать вывод о проделанной работе.

Теоретические сведения

Режимы полёта БПЛА

Классический квадрокоптер имеет два режима полета:

1.	Стандартный режим.

Выделяют следующие виды стандартных режимов:

Режим позиционированиям (P-режим).

Основная его суть — лететь стабильно, плавно, обходя препятствия, что позволяет GPS.

P-режим лучше всего работает при сильном сигнале GPS. БПЛА использует модуль GPS, системы переднего и нижнего обзора для определения своего местоположения, автоматической стабилизации и навигации между препятствиями.

P-режим (от англ. Positioning Mode) — это основной режим полёта большинства современных БПЛА, в котором дрон использует данные GPS и оптических датчиков для точного определения своего местоположения и стабилизации в воздухе.

### Основные особенности P-режима

- Стабильность и безопасность: в этом режиме дрон максимально устойчив, что делает его наиболее безопасным для полётов. Если оператор отпускает стики управления, аппарат автоматически зависает в одной точке, не смещаясь по горизонтали или вертикали

- Использование GPS: при хорошем сигнале спутников БПЛА фиксирует свои координаты и удерживает позицию, корректируя отклонения из-за ветра или других факторов.

- Оптическое позиционирование (P-OPTI): в помещениях или при слабом GPS-сигнале дрон переходит на оптические датчики (например, камеры, ультразвуковые датчики), чтобы поддерживать стабильность и не допускать дрейфа

- Доступ ко всем функциям: именно в P-режиме доступны интеллектуальные функции — возврат домой, облёт по точкам, следование за объектом и другие

### Разновидности P-режима

| Режим | Описание |
| --- | --- |
| P-GPS | Используется при сильном сигнале GPS. Дрон точно удерживает позицию. |
| P-OPTI | Используется в помещениях или при слабом GPS. Оптические датчики обеспечивают стабилизацию. |

### Когда применяется P-режим

- Для аэросъёмки и видеосъёмки, где важна стабильность кадра.

- При выполнении задач мониторинга и инспекции объектов.

- В учебных и тренировочных полётах для новичков.

P-режим — это основной рабочий режим для большинства задач, обеспечивающий безопасность, точность и удобство управления БПЛА

Спортивный режим (S-режим).

Предназначен для предельных скоростей полета. GPS продолжает помогать в позиционировании БПЛА, но оптические датчики в этом режиме уже не работают.

•	Режим ориентации (A-режим).

В этом режиме GPS отключен. Для удержания высоты БПЛА использует внутренний барометр. Зависнуть в одной точке самостоятельно в таком режиме коптер уже не может. При наличии ветра беспилотник не сможет удерживать своё положение и переместится в сторону его направления.

Спортивный режим (S-режим, Sport Mode) — это специальный режим полёта, предназначенный для достижения максимальных скоростных и манёвренных характеристик беспилотника. В этом режиме дрон способен развивать наибольшую скорость и быстро реагировать на команды оператора.

### Основные особенности S-режима

- Максимальная скорость: в спортивном режиме БПЛА может развивать скорость до 97 км/ч (для некоторых моделей), что делает его идеальным для динамичных полётов и гонок

- Отключение сенсоров: в этом режиме отключаются передние и нижние сенсоры, что позволяет дрону не ограничивать свои манёвры, но также увеличивает риск столкновения с препятствиями. Поэтому пилот должен быть особенно внимателен

- Управление: S-режим обеспечивает более резкую реакцию на команды управления, что позволяет выполнять сложные манёвры и быстро изменять направление полёта.

- Использование FPV: для максимального эффекта в спортивном режиме часто используются FPV-очки, которые обеспечивают низкую задержку сигнала и высокое качество изображения, что позволяет пилоту лучше контролировать дрон во время быстрых манёвров

### Когда применяется S-режим

- Для гонок на дронах, где важна скорость и манёвренность.

- Для выполнения динамичных аэросъёмок, например, при съёмке движущихся объектов.

- Для тренировки навыков пилотирования и освоения сложных манёвров.

### Важные замечания

Спортивный режим требует от оператора высокой концентрации и опыта, так как отключение сенсоров увеличивает риск аварий. Рекомендуется использовать этот режим только в открытых пространствах, где нет препятствий

S-режим — это мощный инструмент для опытных пилотов, позволяющий раскрыть весь потенциал БПЛА в условиях, где требуется максимальная скорость и манёвренность.

2.	Интеллектуальный режим.

В классические БПЛА встроены программы управления с готовыми сценариями съемки. Это и есть интеллектуальные режимы. Например, преследование движущегося объекта, облёт по орбите, следование по заранее заданному маршруту и даже полностью автоматическая съёмка объекта, который выделяется в приложении на смартфоне.

Кинематографический режим — обеспечивает плавные манёвры и замедленные вращения, что идеально для съёмки видео с воздуха.

TapFly — БПЛА отправляется в полёт по нажатию точки на экране, автоматически прокладывая маршрут к выбранной цели.

Следование за объектом (Follow Me) — аппарат автоматически отслеживает и следует за движущимся объектом, удерживая его в кадре.

Облёт по точкам (Waypoint) — полёт по заранее заданным координатам с возможностью изменения высоты и скорости на каждом участке маршрута

Вопросы для самопроверки

1. Какие задачи наиболее эффективно решаются с помощью интеллектуальных режимов полёта?

2. Почему важно учитывать наличие или отсутствие функции обхода препятствий в интеллектуальных режимах?

3. Каковы особенности планирования маршрута для автоматического режима?

4. Какие меры безопасности необходимо соблюдать при переходе между режимами управления?

Практическое занятие № 23

Изучение способов запуска БПЛА

Цель: сформирование знания о способах запуска БПЛА

Порядок работы:

1. Записать дату, тему и цель практического занятия.

2. Изучить теоретические сведения.

3. Отработать навык запуска БПЛА

4. Сформулировать и записать вывод о проделанной работе.

Теоретические сведения

### Способы запуска БПЛА

Взлет является наиболее ответственным этапом полета любого летательного аппарата. На сегодняшний день широко применяют следующие способы взлета/запуска БПЛА:

Запуск с рук.

В основном данный метод применяется для летательных аппаратов, чья масса не превышает 5 кг. Основное достоинство заключается в отсутствии каких-либо механизмов, что приводит к повышению надёжности и простоте запуска, но, при этом, существенный недостаток заключается в низком уровне безопасности, так как при запуске двигатель работает на максимальных оборотах, и удержать такой аппарат может быть сложной задачей, не говоря о рисках для здоровья.

Запуск БПЛА с рук

Запуск с помощью взлетной полосы.

Данный метод запуска характерен для крупных летательных аппаратов, оБПЛАдающих внушительными, масса-габаритными характеристиками. В качестве примеров беспилотников, которым для запуска необходим такой способ, можно привести: Российский БПЛА «Орион», Китайский «CH- 4», Американский «MQ-1 Predator».

Рис. БПЛА «Орион»

Запуск с помощью катапульты.

Для взлета мало- и среднеразмерных беспилотных летательных аппаратов широко используются пусковые устройства типа катапульты, позволяющие обеспечить быстрый и эффективный взлет с силовой установки сравнительно небольшой мощности. Взлёт с катапульты — это самая популярная система запуска БПЛА в связи с тем, что его работа происходит, в основном, в местах необорудованных взлетно-посадочной полосой. Запуск модели БПЛА осуществляется с помощью катапульт различных систем и методов получения пусковой энергии. Выбор типа катапульты зависит от массы планера, требований к взлетной площадке и времени подготовки к взлету.

Катапульты бывают трех основных видов – пневматические, механические и эластичные.

Рис. БПЛА, установленный на катапульте

Для осуществления пуска моделей БПЛА массой от 15 до 50 килограмм, чаще всего, используют пневматические или механические катапульты. Пневматические катапульты оБПЛАдают относительно небольшими габаритными размерами и весом. Такой тип катапульт разгоняет летательный аппарат с помощью сжатого воздуха. Механические катапульты могут использовать энергию падающего груза, лебедочный привод либо другие устройства.Самыми распространенными системами запуска являются эластичные способы катапультирования. Принцип их работы заключается в силе, полученной в результате амортизации эластичного, чаще всего резинового, шнура. Конструкция катапульты выполняется модульной, что позволяет снизить габаритные размеры в транспортировочном состоянии и обеспечить быструю сборку на месте проведения запуска.

Основные предъявляемые к катапультам требования заключаются в надежности, которая зависит от работоспособности механизма при различных климатических условиях; исключении повреждения дорогостоящего летательного аппарата; эргономичности, связанной с минимизацией массогабаритных характеристик, простотой использования; минимальном временем развертывания и свертывания; высоких эксплуатационных качествах.

# Вопросы для проверки

1.Какой способ запуска обычно используется для лёгких мультироторных БПЛА (квадрокоптеров)?

2. Для каких БПЛА чаще всего применяется запуск с катапульты?

3. Какой фактор критически важен при ручном запуске БПЛА самолётного типа?

4. Что означает «холодный старт» БПЛА?

# 4. Правила выполнения практических работ:

Прежде чем приступить к выполнению задания, прочтите рекомендации к выполнению в данном методическом пособии. Ознакомьтесь с перечнем рекомендуемой литературы, повторите теоретический материал, относящийся к теме работы.

# Закончив выполнение практической работы, Вы должны сдать результат преподавателю. Если возникнут затруднения в процессе работы, обратитесь к преподавателю.

# 1. Обучающийся должен выполнить практическую работу в соответствии с полученным заданием.

# 2. Каждый обучающийся после выполнения работы должен представить отчет о проделанной работе с анализом полученных результатов и выводом по работе.

# 3. Отчет о проделанной  работе следует выполнять в тетрадях для практических работ.

# 4. Содержание отчета указано в описании практической работы.

# 5. Расчет следует проводить с точностью до двух значащих цифр.

# 6. Если обучающийся не выполнил практическую работу или часть работы, то он может выполнить работу или оставшуюся часть во внеурочное время, согласованное с преподавателем.

# 7. Оценку по практической работе студент получает, с учетом срока выполнения работы, если:

# - сделан анализ проделанной работы и вывод по результатам работы;

# - студент может пояснить выполнение любого этапа работы;

# - отчет выполнен в соответствии с требованиями к выполнению работы.

5. Критерии оценивания практических работ:

1. Обучающийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. Работа выполнена аккуратно – 5 (отлично).

2. Обучающийся не смог выполнить 2-3 элемента. Работа выполнена аккуратно- 4 (хорошо).

3. Работа выполнена неаккуратно, технологически неправильно – 3 (удовлетворительно).

6. Литература для выполнения практических работ:

Основные источники:

1.	Рэндал, У.Б. Малые беспилотные летательные аппараты: теория и практика [Электронный ресурс] / У.Б. Рэндал, У.М. Тимоти. - Электрон. дан. - Москва: Техносфера, 2025. - 312 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/76159

2.	Шалыгин, А.С. Методы моделирования ситуационного управления движением беспилотных летательных аппаратов [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / А.С. Шалыгин, Л.Н. Лысенко, О.А. Толпегин. - Электрон. дан. - Москва: Машиностроение, 2024. - 584 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5807

3.	Красильников, М.Н. Современные информационные технологии. В задачах навигации и наведения беспилотных маневренных летательных аппаратов [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.Н. Красильников, Г.Г. Серебряков. - Электрон. дан. - Москва: Физматлит, 2025. - 557 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2688.

Дополнительные источники:

4.	Шалыгин, А.С. Параметрические методы оптимизации в динамике полёта беспилотных летательных аппаратов [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.С. Шалыгин, И.Л. Петрова, В.А. Санников. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург: БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, 2010. - 126 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/64107.

5.	Егупов, Н.Д. Алгоритмическая теория систем управления, основанная на спектральных методах. В двух томах. Том 1. Аппарат обобщения математической базы частотного метода [Электронный ресурс] / Н.Д. Егупов. - Электрон. дан. - Москва: 2014. - 464 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/106262.

6.	Буканова, Т.С. Моделирование систем управления [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.С. Буканова, М.Т. Алиев. - Электрон. дан. - ЙошкарОла: ПГТУ, 2017. - 144 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102702.