Приложение 9

к ООП по специальности

35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ (РЕКОМЕНДАЦИИ)

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ОП.09 Топографическое черчение с основами компьютерной графики

СОДЕРЖАНИЕ

| 1 | Пояснительная записка……………………………………………. | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Перечень практических работ……………………..…………….. | 4 |
| 3 | Инструктивно-методические указания по выполнению практических работ ……………………….…………………..…... | 5 |
|  | Практическое занятие № 1......................................................……. | 5 |
|  | Практическое занятие № 2………………………………………... | 8 |
|  | Практическое занятие № 3………………………………………... | 10 |
|  | Практическое занятие № 4………………………..………………. | 12 |
|  | Практическое занятие № 5………………………………………... | 14 |
|  | Практическое занятие № 6………………………………………... | 15 |
|  | Практическое занятие № 7………………………………………... | 16 |
|  | Практическое занятие № 8………………………………………... | 18 |
|  | Практическое занятие № 9………………………………………... | 19 |
|  | Практическое занятие № 10………………………………………. | 20 |
|  | Практическое занятие № 11………………………………………. | 21 |
|  | Практическое занятие № 12………………………………………. | 22 |
|  | Практическое занятие № 13………………………………………. | 23 |
|  | Практическое занятие № 14………………………………………. | 25 |
|  | Практическое занятие № 15………………………………………. | 27 |
|  | Практическое занятие № 16 ……………………………………… | 29 |
|  | Практическое занятие № 17 ……………………………………… | 30 |
|  | Практическое занятие № 18 ……………………………………… | 32 |
| 4 | Правила выполнения практических работ………………………. | 33 |
| 5 | Критерии оценивания практических работ………………………. | 33 |
| 6 | Литература для выполнения практических работ……………… | 34 |

1. Пояснительная записка

Методические рекомендации предназначены в качестве методического пособия при проведении практических работ по дисциплине «Топографическое черчение с основами компьютерной графики» для специальности СПО 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство.

Практические работы проводятся после изучения соответствующих разделов и тем учебной дисциплины «Топографическое черчение с основами компьютерной графики». Выполнение обучающимися практических работ позволяет им понять, где и когда изучаемые теоретические положения и практические умения могут быть использованы в будущей практической деятельности.

Целью практических работ является закрепление теоретических знаний и приобретение практических умений и навыков:

– нанесения условных знаков на топографические планы и карты;

- оформления зарамочного пространства карт и планов;

-  работы карандашом и чертежным пером, красками и кистями для окрашивания чертежей;

- работы с чертежными инструментами: рейсфедером, циркулем на чертежной бумаге,

- оформления планов, карт, графических проектных и прогнозных материалов и лесной продукции с использованием современных компьютерных технологий.

Описания практических работ содержат:

-наименование работы;

-цель работы;

-дидактическое оснащение;

-краткие теоретические сведения;

-порядок проведения работы (инструкция), контрольные вопросы по данной работе;

-форма выполнения отчета;

В результате выполнения практических работ, предусмотренных программой по дисциплине «Топографическое черчение с основами компьютерной графики», обучающийся должен:

Уметь

– выполнять условные знаки топографических планов и карт всего масштабного ряда;

– отображать информацию на топографических картах условными знаками;

- производить зарамочное оформление карт и планов;

-  использовать технологии методов и приемов  компьютерной и инженерной графики, топографического и землеустроительного черчения;.

-  работать карандашом и чертежным пером, красками и кистями для окрашивания чертежей;

- работать с чертежными инструментами: рейсфедером, циркулем на чертежной бумаге,

- оформлять планы, карты, графических проектных и прогнозных материалов и лесной продукции с использованием современных компьютерных технологий.

Знать

– современные графические методы оформления топографических планов и карт;

–информацию на топографических планах и картах в условных знаках;

- основные картографические шрифты (остовной прямой, остовной курсив);

-  основные топографические и землеустроительные условные знаки;

- приемы инженерной графики и топографического черчения;

-  методики оформления планов и карт, графической части проектных и прогнозных материалов;

- технологии создания и обновления оригиналов карт различной тематики для нужд землеустройства, кадастров и градостроительной деятельности.

2. Перечень практических работ

| № п/п | Наименование темы | Наименование работы | Кол-во часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тема 1.1. Чертежные инструменты, материалы и принадлежности | № 1. Изучение правил работы с карандашом, чертежным пером. Вычерчивание линий различной толщины. | 2 |
| 2 |  | № 2. Ознакомление с основными чертежными материалами, инструментами. | 2 |
| 3 | Тема 2.1. Надписи на картах | № 3. Размещение и вычерчивание различных шрифтов и надписей на съемочных топографических картах. | 2 |
| 4 | Тема 2.2. Условные знаки | № 4. Построение и вычерчивание условных знаков | 2 |
| 5 | Тема 3.1. Вычерчивание различных предметов | № 5. Построение и вычерчивание рамки карандашом | 2 |
| 6 |  | № 6. Вычерчивание карандашом сетки квадратов | 2 |
| 7 |  | № 7. Деление линий на равные части | 2 |
| 8 |  | № 8. Вычерчивание форм рельефа способом наращивания | 2 |
| 9 | Тема 4.1. Работа с картами | № 9. Вычерчивание оригиналов топографических карт карандашом. | 2 |
| 10 |  | № 10. Вычерчивание оригиналов топографических карт тушью. | 2 |
| 11 |  | № 11. Вычерчивание оригиналов топографических карт красками. | 2 |
| 12 |  | № 12 Вычерчивание экспликации | 2 |
| 13 | Тема 5.1. Работа чертежным пером, рейсфедером, циркулем, кривоножкой. | № 13. Изучение правил работы чертежным пером, исправление дефектов черчения | 2 |
| 14 | Тема 6.1. Подготовка карт к изданию путем вычерчивания оригиналов на чертежной бумаге. | № 14. Изготовление чертежа: Вычерчивание внутрихозяйственного землеустройства. | 2 |
| 15 |  | № 15. Выполнение общей компоновки основных элементов плана теодолитной съемки | 2 |
| 16 |  | № 16. Окрашивание контуров способом лессировки. | 2 |
| 17 |  | № 17. Окрашивание контуров способом механического смешения красок | 2 |
| 18 | Тема 7.1. Основы компьютерной графики | № 18. Работа с компьютером: ознакомление с основами компьютерной графики | 2 |
|  |  |  | 36 |

3. Инструктивно-методические указания по выполнению практических работ

Раздел 1. Основные задачи дисциплины "Топографическое черчение"

и его значение

Тема 1.1. Чертежные инструменты, материалы и принадлежности

Практическое занятие № 1

Изучение правил работы с карандашом, чертежным пером. Вычерчивание линий различной толщины

Цель занятия – ознакомиться с навыками работы карандашом, чертежным пером.

Дидактическое оснащение: чертежные принадлежности.

Задание: вычертить линии различной толщины.

Краткие теоретические сведения

Методические рекомендации. Чтобы овладеть навыками черчения карандашом необходимо научиться верно, применять для определенного вида работ нужный тип карандаша, научиться правильно производить очинку и заточку карандаша, приобрести навыки по уверенному проведению линий от руки и по линейке, развить в себе способность определить на глаз длину небольших отрезков, их толщину и расстояния между ними, научиться исправлять дефекты работы карандашом.

Чтобы овладеть навыками черчения пером необходимо научиться производить заточку пера, научиться правильно держать ручку с чертежным пером при черчении, приобрести навыки по вычерчиванию штрихов, прямых, кривых и утолщенных линий от руки, научиться исправлять дефекты работы чертежным пером.

Задание 1: Чертежные карандаши, их виды, очинка. Техника работы чертежными карандашами.

Черчение карандашом выполняется на чертежной бумаге. Высокое графическое качество и быстрота выполнения работ зависят не только от навыков и знания правил вычерчивания, но и от качества чертежных материалов, инструментов и принадлежностей. Поэтому важно иметь надлежащие бумагу, карандаши, инструменты для очинки и заточки.

Карандаш применяется для вычерчивания съемочных и составительских оригиналов топографических карт, планов и различных чертежей, «для подъема» рисунка с недостаточно отчетливым отображением, для разграфки и построения условных знаков, а также для различных вспомогательных работ, но, как правило, вычерчивание карандашом носит вспомогательный характер и предшествует черчению тушью.

Карандаши разделяются по их пишущему стержню на графитные, цветные, копировальные и др., а по их назначению – на чертежные, рисовальные, канцелярские, школьные и т. п.

Чертежные карандаши изготовляются различной твердости, они имеют цифровые и буквенные обозначения, которые показывают степень твердости или мягкости карандаша.

Твердые карандаши обозначаются Т, 2Т, 3Т, 4Т и т. д. Чем больше значение цифры при букве Т, тем карандаш тверже. Мягкие карандаши обозначаются М, 2М, 3М, 4М и т. д. Чем больше значение цифры при букве М, тем карандаш мягче. Карандаши иностранных фирм также имеют цифровые обозначения, только букве Т соответствует латинская буква Н, а букве М – латинская буква В.

Каждый карандаш на одном из концов имеет маркировку, которая обозначает название фабрики, название карандаша, степень его твердости и год выпуска.

В зависимости от характера выполняемых работ, качества бумаги, температуры и влажности воздуха используют карандаши различной твердости. Для работы на бумаге хорошего качества, в помещении или в летний период в сухую погоду, применяют карандаши от 4Т до 6Т. При выполнении чертежных работ на бумаге низшего качества или на фотоматериале в сырую погоду используются карандаши от 2М до 2Т.

Рисунок 1. Заточка карандаша: а– неправильная, б – правильная

Очинку карандаша начинают с конца, противоположного маркировке. У твердых карандашей сначала срезают дерево на конус на 25-30 мм, графит обнажают на 8-10 мм и затачивают сначала скальпелем или перочинным ножом, затем производят окончательную шлифовку графита на мелкозернистой наждачной бумаге (рис.1). Графитная пыль снимается шлифовкой на чертежной бумаге. Для придания очиненной части карандаша правильной конусообразной формы при очинке и заточке его вращают вокруг своей оси.

Очинку мягкого карандаша выполняют так же, как и жесткого, но дерево срезают примерно на 15 мм, а графит на 5 мм.

Резинка употребляются для удаления с чертежа карандашных линий, туши или акварельных красок. В черчении карандашом употребляется карандашная (мягкая) резинка и чернильная (жесткая).

Резинки должны хорошо снимать с бумаги карандашную разграфку, удалять грязь и не оставлять на бумаге пятен.

Карандашную разграфку или загрязненное место с бумаги следует стирать резинкой без усилий, движением от себя, придерживая бумагу рукой, так как при сильном нажиме и быстром стирании резинка разогревается, притягивает к себе бумагу, вследствие чего образуется трудноисправимый излом. Резинка должна быть всегда чистой, для чего перед работой ее протирают на бумаге. У новой резинки надо снять порошок, которым она припудрена. Хранить резинку нужно в прохладном месте. Лежавшая долго в сухом месте или на солнце резинка покрывается твердой коркой, которую нужно срезать. При черчении надо стараться применять резинку как можно реже.

Работа карандашом имеет некоторые особенности. Все элементы чертежа выполняют остро заточенным карандашом однотонно, сочно, но, не вдавливая в бумагу, чтобы не затруднять подчисток и последующего вычерчивания тушью. Тонкие (0,1 мм) линии проводят: по линейке – одним приемом, от руки

– постепенно наращивая штрих; толстые – и по линейке и от руки, сначала ограничивают параллельными волосными линиями, затем затушевывают промежуток. Линия наращивается «на себя» небольшими, едва заметными штрихами, так, чтобы по всей своей длине она получилась ровной, без «узелков».

Все вспомогательные линии, которые в дальнейшем должны быть стерты, проводят тонко и без нажима. Такими же тонкими линиями намечаются горизонтали, очертания букв, цифр и условных знаков. Окончательный вариант заключение усиливают, а ненужные линии стирают карандашной резинкой, срезанной под острым углом.

При прочерчивании линий по линейке острие карандаша должно все время находиться на одном расстоянии от ребра последней. Для выполнения этого условия рекомендуется проводить линии только слева направо, а для проведения вертикальных линий поворачивать чертеж на 90º; держать карандаш слегка наклоненным в сторону движения и плоскости, перпендикулярной к чертежу и проходящей через ребро линейки; не вращать карандаш вокруг его оси.

Вычерчивание от руки штрихов разной формы и толщины выполняется на горизонтальных строках высотой 8-10 мм. Расстояние между соседними штрихами во всех строках делают равным 1 мм и выдерживают на глаз. Тонкий штрих вычерчивают сверху вниз (на себя), постепенно наращивая его короткими (0,5 мм) движениями карандаша, причем каждым следующим движением частично перекрывается предыдущее. Толстые штрихи составляют из двух параллельных тонких, интервал между которыми затушевывают. Штрихи в каждой строке должны иметь одинаковую толщину и длину, ровные края, четко отделанные концы.

Задание 2: Чертежные перья их виды, назначение. Техника работы чертежными перьями.

Черчение чертежным пером выполняется на чертежной бумаге. Высокое графическое качество и быстрота выполнения работ зависят не только от навыков и знания правил вычерчивания, но и от качества чертежных материалов, инструментов и принадлежностей. Поэтому важно иметь надлежащие бумагу, ручку с чертежным пером, инструменты для заточки.

Чертежные перья отличаются от других видов перьев своим размером и формой. Изготовляются они из высокосортной стали, под номерами 2350, 290, 291, 41 и 44. Перья с номерами 290, 291 и 44 – более мягкие с тонкими и острыми пружинящими концами. Они используются при работе на чертежной бумаге, так как дают тонкую и сочную линию в 0,1 мм. Перья с номером 2350 и 41 используются для вычерчивания работ на пластиках, фотоматериале и при оформлении других графических документов, так как они более упругие и их концы створок более широкие. Этими перьями можно выполнять чертежные работы и на бумаге, но предварительно их нужно заточить.

Конец чертежного пера должен быть острым и упругим, между створками не должно быть просвета, а сами створки должны иметь одинаковую длину и ширину. В противном случае их подтачивают на мелкозернистой шлифовальной шкурке или оселке.

Тушь набирают только на спинку пера не больше чем от конца до выреза. Перед сменой туши перо прополаскивают в воде и, перевернув выпуклой стороной вниз, вытирают о мягкую влажную тряпочку.

Вычерчивание тонкого (0,1 мм) штриха производится постепенным наращиванием, которое выполняют следующим образом: легким движением пера сверху вниз (на себя) проводят штрих длиной около 0,5 мм; отрывают перо от бумаги и от середины первого штриха, перекрывая его, проводят второй такой же и т.д., пока не будет вычерчена вся заданная линия. Особенно важно научиться точно перекрывать предыдущий штрих последующим, не отклоняться от вертикальной оси штриха и правильно держать перо. Касаясь бумаги обеими створками одновременно.

Закончив штрих, исправляют скальпелем и пером все узелки и неровности и только после этого переходят к вычерчиванию следующего штриха.

Рисунок 2. Схема наращивания линии (а), упражнение по вычерчиванию штрихов чертежным пером (б)

Штрихи толщиной 0,3 и 0,4 мм получают, вычерчивая сначала волосной шрифт, а затем утолщая его сверху вниз с одной из сторон. Штрихи толщиной от 0,5 до 0,9 мм начинают с вычерчивания волосного штриха. Его верхнюю часть утолщают до заданного размера в правую или левую сторону и проводят второй волосной штрих параллельно первому. Промежуток между этими штрихами заливают тушью. Во всех случаях толщину штриха намечают и контролируют по шкале толщин. Концы штрихов и стороны обрабатывают пером и скальпелем. Штрихи толщиной от 0,3 до 0,9 мм должны иметь отчетливо выраженные прямые углы.

Порядок работы:

1. Изучить методические рекомендации работы с  карандашом,  чертежным пером, с записью в тетрадь;

2. Вычертить наращивания линий.

Содержание отчета: укажите номер практической работы, тему, цель, оборудование, выполните задания методических указаний, сформулируйте и запишите вывод.

Контрольные вопросы

1. Как вы понимаете затушевывание?

2. Что такое наращивание линии?

Практическое занятие № 2

Ознакомление с основными чертежными материалами, инструментами

Цель занятия – ознакомиться с навыками работы с акварельными красками.

Дидактическое оснащение: акварельные краски, методические рекомендации, бумага формата А4.

Задание: изучить методические рекомендации по работе с акварельными красками.

Краткие теоретические сведения:

Методические рекомендации. Чтобы овладеть навыками работы акварельными красками необходимо научиться разводить раствор краски, уметь правильно подбирать кисти для окрашивания площадей различных размеров, научиться аккуратно, ровно, без пятен, полос и грязи окрашивать нужные площади и уметь исправлять дефекты окраски

Для того чтобы с первого взгляда на карту воспринимать все наиболее важное и существенное, многие условные обозначения изображаются красками разного цвета. Это могут быть как отдельные значки, так и площади различной величины.

Акварельные краски, используемые для цветового оформления карт, должны быть хорошо растворимы, прозрачны и светоустойчивы. Нет необходимости иметь большое количество готовых красок разных цветов, достаточно иметь три основных цвета (желтую, синюю и красную) и всегда можно сделать третий – промежуточный цвет. Цвет может иметь разный тон, т.е. различную светлоту и насыщенность. Требуемый цвет можно получить механическим способом или лессировкой.

Кисти, используемые для раскраски, должны быть изготовлены из шкурки колонка, хорька, соболя или белки. Кисти из синтетических волокон непригодны, так как при работе ими очень трудно достичь окраски ровного тона. Кисти бывают разных номеров: чем номер больше, тем кисть крупнее. Размер кисти следует выбирать в зависимости от величины окрашиваемой поверхности (рис.).

Рисунок. Кисти

Механический способ состоит в раскраске той или иной площади одной краской или краской, составленной из смеси различных цветов, взятых в определенной пропорции и разведенной в одном сосуде.

Способ лессировки представляет процесс последовательного окрашивания одной и той же поверхности сначала одной краской, а после высыхания – другой краской.

Перед работой по окрашиванию необходимо произвести подготовку бумаги и краски. Для этого подбирается плотная белая бумага без оттенков и посторонних вкраплений. Подготовленную бумагу необходимо смочить чистой водой и просушить. Во время работы бумаге придается наклон в 30-40º для стекания краски. Производить резинкой подчистку бумаги, подлежащей окрашиванию, запрещается, так как в противном случае будут образовываться пятна и полосы, которые нельзя исправить. Краску необходимо разводить заблаговременно, так как раствору необходимо отстояться 30-40 минут. Затем верхний слой осторожно сливается и используется для работы. Если нет времени, то можно профильтровать раствор краски через вату или бумажную салфетку. Краска разводится в белой емкости, чтобы были хорошо видны цвет и тон. Раствор краски необходимо делать бледным, так как при густо разведенной краске будут получаться пятна и полосы. До получения нужного тона необходимо делать пробное окрашивание на такой же бумаге, на которой будет производиться работа.

Чертежу придают удобное наклонное положение, сохраняя его в течение всего времени окрашивания. В процессе окрашивания необходимо поворачивать чертеж так, чтобы узкая сторона окрашиваемой поверхности была вверху, в этом случае краска будет стекать вниз параллельно длинной стороне контура.

Сочно напитав кисть так, чтобы краска не капала с кисти, касаются концом кисти левой верхней части контура и аккуратно делают движение вправо по его краю. Излишек краски образует на бумаге валик, который необходимо сгонять вниз короткими плавными движениями до правой границы контура. Затем кисть переносят влево и снова продолжают сгонять валик вниз. При недостатке краски ее вновь набирают кистью, проводят по бумаге слева направо до образования валика и продолжают работать, пока не доведут окрашивание до нижнего края контура. Излишек краски удаляют кистью, отжатой чистой тряпочкой.

При окраске площадей требуется, чтобы светлота, цветовой тон и насыщенность цвета каждой окрашиваемой площади были равномерными. Размерность окрашивания в сильной степени зависит от величины окрашиваемой площади. Небольшую площадь покрывают сразу всю, большую по частям, причем границами таких частей могут служить изображения рек, дорог и пр. Если большая площадь не делится какими-либо границами, то, чтобы предохранить от образования на ней цветных полос и пятен, ее красят сразу всю, но перед этим обязательно слегка увлажняют мокрой кистью. Благодаря этому краска ложится равномерно и подсыхает медленнее. Кроме того, большие площади можно покрывать по несколько раз слабо разведенной краской. Второй слой краски кладут только после того, как просохнет первый слой, в направлении, обратном первому, для этого чертеж поворачивают на 180º. Площади больших контуров окрашивают большими кистями, а небольших контуров – малыми. При окрашивании вытянутых контуров удлиненные части располагают сверху вниз. Не следует касаться кистью с краской уже закрашенных площадей, так как наложение слоя на слой образует другой тон. Готовую работу нельзя просушивать при помощи впитывающей бумаги или искусственно (на солнце, на батарее, при помощи отопительных приборов или феном), так как в этих случаях образуются пятна и неровный фон.

Порядок работы:

1. Изучить методические рекомендации работы с  акварельными красками.

2. Выполнить окрашивание контуров способами лессировки и механического смешивания.

Содержание отчета: укажите номер практической работы, тему, цель, оборудование, выполните задания методических указаний, сформулируйте и запишите вывод.

Контрольные вопросы

1. Какими кистями можно выполнять работы на бумаге?

2. От чего зависит равномерность окрашивания площади?

Раздел 2 Шрифты, условные знаки

Тема 2.1  Надписи на картах

Практическое занятие № 3

Размещение и вычерчивание различных шрифтов и надписей на съемочных топографических картах

Цель занятия – изучить особенности начертания букв различных шрифтов, методику их построения и вычерчивания, а также технику выполнения надписей различных размеров. Размещением и их вычерчиванием на съемочных топографических картах.

Дидактическое оснащение: футляр для хранения чертежных инструментов, формат чертежной бумаги А5, линейка со скосом, линейка-треугольник (300,450,600),карандаши простые Т, 2Т, 3Т,ТМ, М, ластик.

Краткие теоретические сведения:

1. Шрифты данной гарнитуры можно выполнять в остовном, светлом, полужирном и жирном начертаниях (три последних объединены в группу наливных шрифтов). По плотности они могут быть узкими, нормальными и широкими.

Шрифт комбинируют из отрезков прямых линий и дуг различного радиуса. Его широко используют для выполнения надписей на планах и проектах землеустройства, топографических и тематических картах крупных масштабов, архитектурно-строительных проектах.

2. Шрифт остовный независимо от высоты букв имеет:

- толщину всех элементов Т= 0,1…0,2 мм;

- ширину нормальных букв В= (1/2)Н; буквы Д, Ж, М, Щ, Ш, Ю, Ф, Ы вычерчивают в 1,5 раза шире;

- радиус закругления R чаще всего равен (1/8)Н или (1/4)Н и реже (1/2)Н;

- расстояние между буквами равно (1/2) В, между словами — двойной ширине или высоте (Н) буквы.

В полужирном шрифте толщина основного элемента составляет (1/8)Н, а в рубленом жирном шрифте — от (1/4)Н до (1/6)Н.

Ширина буквы к ее высоте в широких шрифтах относится как  3 : 4, буквы Ы и Ю по ширине равны высоте.

Шрифт светлый имеет толщину (1/12)…(1/15)Н и занимает промежуточное место между остовным и полужирным шрифтами, все остальные нормативы аналогичны вышеуказанным.

Шрифты гарнитуры вычерчивают чертежным пером строго по карандашному следу. При исполнении полужирного и жирного шрифтов иногда применяют рейсфедеры.

3. На формате А 5 миллиметровой бумаги, либо на сетке представленной ниже, вычертите буквы и цифры шрифтом, согласно приведенному ниже образцу.

# Порядок работы

# 1.На формате А 5 миллиметровой бумаги, либо на сетке представленной ниже, вычертите буквы и цифры шрифтом, согласно приведенному ниже образцу.

Содержание отчета: укажите номер практической работы, тему, цель, оборудование, выполните задания методических указаний, сформулируйте и запишите вывод.

Контрольные вопросы

1. В чем разница остовного, светлого, полужирного и жирного начертания?

Тема 2.2.  Условные знаки

Практическое занятие № 4

Построение и вычерчивание условных знаков

Цель занятия - ознакомиться с принципами конструирования условных знаков и научиться их правильно вычерчивать.

Дидактическое оснащение: линейка, треугольник, чертежная бумага (лист А 4), ученическая ручка, карандаши Т и 4Т, резинка.

Задание: Построить условные знаки населенных пунктов, производственных и других участков общественного пользования, в карандаше. Вычерчивание условных знаков в туши.

Краткие теоретические сведения 1. Если размер участка, на территории которого находится соответствующий административный центр совхоза (колхоза), достаточно большой по площади, то условные знаки размещают в центре контура, в противном случае условное обозначение вычерчивают над названием населенного пункта. Для условного знака пасеки указывают размер в том случае, когда площадь участка, занимаемая данным объектом, составляет на плане не менее 1 см2.

Для меньших площадей допускается уменьшение знака в 1,5...2 раза.

Специализацию ферм обозначают сокращенными надписями: МФ —молочная, СФ — свиноводческая, ПФ — птицеводческая, ОФ — овцеводческая.

Проектируемые объекты вычерчивают красной тушью, существующие — черной.

2. На форматке стандартного размера в соответствии с макетом выполнить построение и вычертить черной тушью набор предлагаемых условных знаков: центральную усадьбу, усадьбу отделения, населенный пункт бригады, центральный населенный пункт, полевой бригадный стан и пасеку.

Указания. В правой части рабочего поля форматки вычертить общий контур населенного пункта без выделения кварталов, улиц и площадей, затем заштриховать контур при помощи синусного или другого штриховального прибора линиями толщиной 0,2 мм через 2 мм под углом 45° к восточной (западной) стороне рамки. В центре заштрихованного контура вычертить условный знак центральной усадьбы. Справа от него Рубленым полужирным шрифтом высотой 2,5 мм подписать название населенного пункта — Лужки. В левой части рабочего поля форматки в прямоугольниках со сторонами 20x30 мм вычертить перечисленные ранее условные знаки, соблюдая правила их размещения. Для этого тонкими карандашными линиями вычерчивают диагонали прямоугольника. На главную точку, полученную в результате пересечения диагоналей, центрируют условные знаки центральной усадьбы и усадьбы отделения серединой нижнего основания знака, остальные условные знаки — центром геометрической фигуры.

Пояснительную надпись «пас.» вычерчивают Курсивом остовным высотой 2 мм.

Вычерчивают знаки чертежными инструментами, мелкие элементы рисунка знака и пояснительные надписи — чертежным пером.

Требования. Соблюдение размеров и правил размещения знаков, хорошая налитость штриха и заливка

Условные знаки населенных пунктов

Порядок работы:

1. Изучить методические рекомендации.

2. Построить условных знаков населенных пунктов, производственных и других участков общественного пользования, в карандаше.

3. Вычерчивание условных знаков в туши.

Содержание отчета: укажите номер практической работы, тему, цель, оборудование, выполните задания методических указаний, сформулируйте и запишите вывод.

Контрольные вопросы

1. Для чего используют условные знаки?

2. По каким признакам подразделяются условные знаки?

Раздел 3. Техника работы с карандашом

Тема 3.1.  Вычерчивание различных предметов

Практическое занятие № 5

Построение и вычерчивание рамки карандашом

Цель занятия - освоить способы построения рамок в пределах графической точности, а также приемы работы карандашом.

Дидактическое оснащение: чертежная бумага размером 210 х 150 мм, правильно заточенный карандаш 2Т или ЗТ, выверенную линейку со скошенным краем, треугольник, принадлежности для заточки карандаша и исправления дефектов черчения.

Задание: на форматке заданного размера построить и вычертить карандашом рамку, разметить и выполнить зарамочные надписи.

Краткие теоретические сведения. Карандашные линии должны быть четкими и легкими, наколы и карандашные точки при разметке — едва заметными, а точность построения рамки — в пределах графической точности (0,2 мм).

Зарамочное оформление проводят одним из картографических шрифтов. Допускается зарамочные надписи до изучения одного из картографических шрифтов выполнять простой прописью.

Порядок работы:

1. Изучить методические рекомендации.

2. Построить и вычертить карандашом рамку, разметить и выполнить зарамочные надписи..

Содержание отчета: укажите номер практической работы, тему, цель, оборудование, выполните задания методических указаний, сформулируйте и запишите вывод.

Контрольные вопросы

1. Для чего используют зарамочное оформление?

2. Какой шрифт используется для выполнения зарамочного оформления?

Практическое занятие № 6

Вычерчивание карандашом сетки квадратов

Цель занятия. освоить на практике приемы разметки и черчения карандашом линий одинаковой толщины.

Дидактическое оснащение: линейка, треугольник, форматка, ученическая ручка, карандаши Т и 4Т, резинка.

Задание: разметить и вычертить карандашом сетки квадратов: прямую, диагональную и совмещенную согласно рисунку.

Краткие теоретические сведения. Графическая точность построения 0,2 мм, линии должны иметь одинаковую толщину и яркость. Построение рамки и разметка должны быть предельно точными, в противном случае при вычерчивании совмещенной сетки будут иметь место так называемые треугольники погрешностей, каждая сторона которых не должна превышать 0,2 мм. Работу выполняют карандашами 2Т или ЗТ. При разметке необходимо стремиться к тому, чтобы линии и точки разметки не были заметны, для чего их выполняют либо тонкими штрихами, направленными вовнутрь прямоугольника, либо легкими наколами карандаша или циркуля-измерителя для прямоугольников. По размерам, указанным на макете, построить два прямоугольника. Разделить прямоугольник, расположенный в правой части рабочего поля форматки, пополам горизонтальной линией. Стороны каждого прямоугольника разделить на отрезки по 10 мм с помощью линейки или циркуля-измерителя. Затем соединить точки противоположных и смежных сторон прямоугольников тонкими карандашными линиями по линейке.

Рисунок 2. Сетка квадратов: а – прямая; б – диагональная; в - совмещенная

Порядок работы:

1. Изучить методические рекомендации.

2. Вычертить карандашом сетки квадратов

Содержание отчета: укажите номер практической работы, тему, цель, оборудование, выполните задания методических указаний, сформулируйте и запишите вывод.

Контрольные вопросы

1. Какими карандашами выполняют работу?

2. Какой шрифт используется для выполнения цифрового оформления?

Практическое занятие № 7

Деление линий на равные части

Цель занятия – научиться делить линии на равные части

Дидактическое оснащение: линейка, треугольник, чертежная бумага (форматка), ученическая ручка, карандаши Т и 4Т, резинка.

Задание: разделить отрезок произвольной длины на четное и нечетное число равных отрезков.

Краткие теоретические сведения

1. Для деления линии на четное число равных отрезков применяют способ засечек. Из концов линии КК1 (см. рисунок 3 а) при помощи кругового циркуля или циркуля-измерителя проводят дуги радиусом более ее половины. Точки пересечения дуг соединяют прямой, которая делит линию КК1 пополам в точке О. Если описанное действие повторить для линий КО и ОК1, то получим четыре равных отрезка.

2. Для деления отрезка на произвольное (нечетное) число равных отрезков применяют способ боковой вспомогательной линии. Под острым углом к линии КК1 (рисунок 3б) проводят вспомогательную, более длинную линию КС, на которой циркулем-измерителем откладывают заданное число равных отрезков. Крайнюю точку С размеченной таким образом линии соединяют с точкой К1. При помощи линейки и треугольника проводят через точки разметки линии, параллельные СК1 до пересечения с линией КК1.

Требования: получить точки, разделяющие линию КК1 на заданное число равных отрезков. Описанные приемы деления линий можно использовать при выполнении работы по построению линейного и поперечного масштабов.

Порядок работы:

1. Изучить методические рекомендации.

2. Разделить отрезок произвольной длины на четное и нечетное число равных отрезков.

Содержание отчета: укажите номер практической работы, тему, цель, оборудование, выполните задания методических указаний, сформулируйте и запишите вывод.

Контрольные вопросы

1. Что такое способ засечек?

2. Назовите отличия линейного  масштаба от поперечного.

Практическое занятие № 8

Вычерчивание форм рельефа способом наращивания

Цель занятия - закрепить навыки черчения плавных кривых линий способом наращивания.

Дидактическое оснащение: линейка, треугольник, чертежная бумага (форматка), ученическая ручка, карандаши Т и 4Т, резинка.

Задание: вычертить элементы рельефа способом наращивания.

Краткие теоретические сведения. При вычерчивании плавных кривых линий, соединяющих точки с одинаковыми числовыми отметками (горизонтали), необходимо стремиться к тому, чтобы на всем протяжении линия имела четкий рисунок и одинаковую толщину.

Положение форматки должно быть таким, чтобы вычерчиваемые линии располагались примерно вертикально; в процессе работы лист постепенно поворачивают. Для уменьшения числа поворотов рекомендуется вычерчивать за один прием по нескольку горизонталей одного направления. По указанию преподавателя одну из горизонталей можно вычертить толщиной  0,2 мм.

Требования. Вычерченные линии должны иметь четкий рисунок и одинаковую толщину на всем протяжении

Порядок работы:

1. Изучить методические рекомендации.

2. На форматку стандартного размера (210х148) тонкими карандашными линиями скопировать на световом столе образец задания.

3. Вычертить по карандашному следу коричневой гелиевой ручкой линиями толщиной 0,1 мм следующие формы рельефа: гору, котловину, хребет, лощину, седловину.

Содержание отчета: укажите номер практической работы, тему, цель, оборудование, выполните задания методических указаний, сформулируйте и запишите вывод.

Контрольные вопросы

1. Как понимаете - нескольку горизонталей одного направления?

2. Назовите отличия котловины от хребта.

Раздел 4. Вычерчивание оригиналов топографических планов и карт

Тема 4.1 Работа с картами

Практическое занятие № 9

Вычерчивание оригиналов топографических карт карандашом

Цель занятия - освоить навыки вычерчивания участка топографического плана.

Дидактическое оснащение: линейка, треугольник, чертежная бумага (формата А4), ученическая ручка, карандаши Т и 4Т, резинка.

Задание: На чертежной бумаге формата А4 вычертить участок топографического.

Порядок работы

1. С  учебного  образца,  выданного  преподавателем, снять копию контуров в карандаше. Контуры угодий копировать сплошными линиями.

2. Пояснительные надписи на план не переносить, их используют для правильного вычерчивания соответствующих условных знаков в соответствии с таблицами. При поиске условных знаков в таблице необходимо пользоваться алфавитным указателем.

3. Вычертить  названия  населенного  пункта  (определив предварительно  тип  и  размер  шрифта),  геодезических пунктов,  пояснительные  надписи  на  дороге,  отметки  точек и горизонталей и т.д.;

4. Вычертить  береговые  линии,  дороги,  строения  и  другие предметы;

5. Вычертить рельеф;

6. Вычертить площадные условные знаки;

7. Вычертить рамку и зарамочные надписи по приложениям к таблицам условных знаков.

Содержание отчета: укажите номер практической работы, тему, цель, оборудование, выполните задания методических указаний, сформулируйте и запишите вывод.

Контрольные вопросы

1. Какой тип и размер шрифта используется для названия населенного пункта?

2. Назовите виды геодезических пунктов.

Практическое занятие № 10

Вычерчивание оригиналов топографических карт тушью

Цель занятия - освоить навыки вычерчивания участка топографического плана в туши.

Дидактическое оснащение: линейка, треугольник, чертежная бумага (формата А4), тушь, карандаши Т и 4Т, резинка.

Задание: вычертить топографические знаки тушью.

Порядок работы

1. На учебном образце,  выполненном на ПЗ № 9 оформить топографический план в  туши.

Содержание отчета: укажите номер практической работы, тему, цель, оборудование, выполните задания методических указаний, сформулируйте и запишите вывод.

Контрольные вопросы

1. В чем заключается смысл зарамочного оформления?

2. Для чего нужно построить вспомогательные сетки?

Практическое занятие № 11

Вычерчивание оригиналов топографических карт красками

Цель занятия - освоить навыки оформления участка топографического плана красками.

Дидактическое оснащение: топографический план, карандаши Т и 4Т, резинка карта, акварельные краски.

Задание: на скопированном карандашом участке топографического плана формата А4, оформить участок топографического плана красками.

Краткие теоретические сведения.  При окраске плана землепользования рекомендуется следующая последовательность окраски:

- во избежание ошибок сначала окрашивают мелкие контуры угодий, затем более крупные;

окрашивание больших площадей следует выполнять частями, используя при этом линии дорог, оврагов, рек и т. д. в качестве границ;

- в первую очередь окрашивают угодья, имеющие в соответствии с условными знаками светлые тона, затем более темные (например: сначала окрашивают контуры пашни, садов, сенокосов, болот, кустарников, пастбищ, затем - лесов, населенных пунктов, дорог);

- после угодий окрашивают площади, занятые под водой;

- границы землепользования окрашивают в последнюю очередь;

- одновременно с окраской угодий на плане окрашивают соответствующий ему условный знак в экспликации.

Цветовая гамма условных знаков

Элементы содержания оформляются следующими цветами:

- гидрография (береговые линии, озера, реки и т. д.) – синим цветом;

- рельеф (горизонтали, обрывы, овраги, ямы и т. д.) – коричневым цветом

- грунты и микроформы земной поверхности (песок, кочковатая поверхность и т. д.) – коричневым цветом,

- болота и солончаки – синим;

- остальные элементы содержания (геодезические пункты, дороги, промышленные, сельскохозяйственные, гидротехнические, социально-культурные объекты и т. д.) – черным.

Фоновые элементы содержания оформляются с помощью следующих цветов:

- заливка площадей водных пространств – голубым цветом;

- заливка площадей, занятых древесной растительностью (лесов, садов и т. д.), – зеленым цветом;

- заливка площадей, занятых порослью и кустарниковой растительностью, – светло-зеленым цветом;

- заливка площадей кварталов городов с преобладанием огнестойких строений и полотна автострад и шоссе – оранжевым цветом;

- заливка неогнестойких строений, площадей кварталов городов с преобладанием неогнестойких строений и полотна улучшенных грунтовых дорог – желтым цветом;

- заливка площадей приусадебных участков в населенных пунктах (огороды) – серым цветом (для планов и крупномасштабных карт)

Порядок работы:

1. Изучить методические рекомендации.

2. На листе формата А4 тонкими карандашными линиями скопировать на световом столе образец задания.

3. Оформить участок топографического плана красками.

3. Вычертить обозначения  по карандашному следу гелиевой ручкой.

Содержание отчета: укажите номер практической работы, тему, цель, оборудование, выполните задания методических указаний, сформулируйте и запишите вывод.

Контрольные вопросы

1. Как понимаете – фоновые элементы?

2. Опишите условный знак смешенного леса и его таксационную характеристику.

Практическое занятие № 12

Вычерчивание экспликации топографических карт

Цель. Освоить навыки вычерчивания экспликации топографического плана.

Дидактическое оснащение: простой карандаш, тушь, чертежное перо и чертежные инструменты, форматка.

Задание. На форматке (половине листа А4) вычертить карандашом экспликацию  топографического плана, обвести тушью и окрасить цветом, в соответствии с цветом плана.

Краткие теоретические сведения.

Ход работы. Экспликацию, как правило, размещают несколько ниже заголовка и симметрично по отношению к боковым сторонам рамки. В виде исключения при некомпактной конфигурации границ землепользования экспликацию можно сместить в сторону, но не ниже чертежа. Названия угодий в этом случае располагают в горизонтальных строках.

Подзаголовок «Экспликация» лучше выполнять прямым шрифтом, например Рубленым полужирным или другим наливным шрифтом высотой примерно 5-6 мм. Буквы расставляют в разрядку для того, чтобы увеличить протяженность подзаголовка и улучшить его зрительное восприятие.

Названия угодий в колонках экспликации лучше выполнять Стандартным шрифтом или Курсивом остовным малого размера, высотой примерно 1,5 - 2,5 мм. Цифры, расположенные во второй строке таблицы и обозначающие площади соответствующих сельскохозяйственных угодий, имеют высоту примерно 2,5 мм. В первой горизонтальной строке таблицы вычерчивают условные обозначения элементов ситуации и сельскохозяйственных угодий. Допускается изменение размеров условных знаков и расстояний между ними при вычерчивании их в экспликации.

Содержание отчета: укажите номер практической работы, тему, цель, оборудование, выполните задания методических указаний, сформулируйте и запишите вывод.

Контрольные вопросы

1. Как понимаете – фоновые элементы?

2. Опишите условный знак водных объектов.

Раздел 5. Работа  чертежными инструментами

Тема 5.1. Работа чертежным пером, рейсфедером, циркулем, кривоножкой

Практическое занятие № 13

Изучение правил работы чертежным пером, исправление дефектов черчения

Цель занятия - освоить навыки работы чертежным пером, исправления дефектов черчения.

Дидактическое оснащение: простой карандаш, тушь, чертежное перо и чертежные инструменты, форматка.

Задание: выполнить наращивание линии и штрихов чертежным пером.

Краткие теоретические сведения.

Методические рекомендации. Чтобы овладеть навыками черчения пером необходимо научиться производить заточку пера, научиться правильно держать ручку с чертежным пером при черчении, приобрести навыки по вычерчиванию штрихов, прямых, кривых и утолщенных линий от руки, научиться исправлять дефекты работы чертежным пером.

Черчение чертежным пером выполняется на чертежной бумаге. Высокое графическое качество и быстрота выполнения работ зависят не только от навыков и знания правил вычерчивания, но и от качества чертежных материалов, инструментов и принадлежностей. Поэтому важно иметь надлежащие бумагу, ручку с чертежным пером, инструменты для заточки.

Для работы чертежным пером следует пользоваться тушью. В черчении, в зависимости от характера выполняемых работ, используется тушь – черная, зеленая, коричневая, синяя, красная, желтая и др., которая может быть разных видов: концентрированная, сухая или жидкая.

Чертежным пером можно вычертить наиболее сложные по форме и малые по размеру условные знаки, надписи, трудные участки рельефа, исправить дефекты линий, проведенных другими инструментами. Во всех случаях успех работы зависит от качества пера и умения им владеть.

Конец чертежного пера должен быть острым и упругим, между створками не должно быть просвета, а сами створки должны иметь одинаковую длину и ширину. В противном случае их подтачивают на мелкозернистой шлифовальной шкурке или оселке.

Тушь набирают только на спинку пера не больше чем от конца до выреза. Перед сменой туши перо прополаскивают в воде и, перевернув выпуклой стороной вниз, вытирают о мягкую влажную тряпочку.

Пробуют перо на такой же бумаге, на какой предстоит чертить. Хорошее перо должно давать сочные и налитые линии толщиной 0,1 мм.

Вычерчивание тонкого (0,1 мм) штриха производится постепенным наращиванием, которое выполняют следующим образом: легким движением пера сверху вниз (на себя) проводят штрих длиной около 0,5 мм; отрывают перо от бумаги и от середины первого штриха, перекрывая его, проводят второй такой же и т.д., пока не будет вычерчена вся заданная линия. Особенно важно научиться точно перекрывать предыдущий штрих последующим, не отклоняться от вертикальной оси штриха и правильно держать перо. Касаясь бумаги обеими створками одновременно.

Закончив штрих, исправляют скальпелем и пером все узелки и неровности и только после этого переходят к вычерчиванию следующего штриха.

Таким же способом, но с одновременным утолщением, вычерчивают штрихи толщиной 0,2 мм (рис.).

Рисунок. Схема наращивания линии (а), упражнение по вычерчиванию штрихов чертежным пером (б)

Штрихи толщиной 0,3 и 0,4 мм получают, вычерчивая сначала волосной шрифт, а затем утолщая его сверху вниз с одной из сторон. Штрихи толщиной от 0,5 до 0,9 мм начинают с вычерчивания волосного штриха. Его верхнюю часть утолщают до заданного размера в правую или левую сторону и проводят второй волосной штрих параллельно первому. Промежуток между этими штрихами заливают тушью. Во всех случаях толщину штриха намечают и контролируют по шкале толщин. Концы штрихов и стороны обрабатывают пером и скальпелем. Штрихи толщиной от 0,3 до 0,9 мм должны иметь отчетливо выраженные прямые углы.

Порядок работы:

1. Изучить методические рекомендации работы с чертежным пером, с записью в тетрадь;

2. Вычертить наращивания линий.

Содержание отчета: укажите номер практической работы, тему, цель, оборудование, выполните задания методических указаний, сформулируйте и запишите вывод.

Контрольные вопросы

1. Как вы понимаете затушевывание контура тушью?

2. Что такое наращивание линии рейсфедером?

Раздел 6.Съемочная топографическая карта

Тема 6.1  Подготовка карт к изданию путем вычерчивания оригиналов на чертежной бумаге

Практическое занятие № 14

Изготовление чертежа: Вычерчивание внутрихозяйственного землеустройства

Цель занятия – приобрести навыки в оформлении карандашом и тушью штриховых и шрифтовых элементов содержания графического проекта внутрихозяйственного землеустройства.

Дидактическое оснащение: набор чертежных инструментов и принадлежностей, методические образцы оформления проекта внутрихозяйственного землеустройства, таблицы условных знаков, применяемых при землеустройстве, образцы шрифтов.

Задание: выполнить чертеж внутрихозяйственного землеустройства

Краткие теоретические сведения: Работу выполнить на чертежной бумаге формата А4. Снять копию карандашом с учебно-методического образца проекта внутрихозяйственного землеустройства. Затем вычертить тушью элементы съемочной (топографической) основы и землеустроительных элементов проекта внутрихозяйственного землеустройства масштаба 1: 10000 или 1:25000. Выполнить его шрифтовое оформление.

Топографическая основа проекта внутрихозяйственного землеустройства

Порядок работы:

1. Изучить методические рекомендации выполнения чертежа, с записью в тетрадь;

2. Выполнить чертеж внутрихозяйственного землеустройства.

Содержание отчета: укажите номер практической работы, тему, цель, оборудование, выполните задания методических указаний, сформулируйте и запишите вывод.

Контрольные вопросы

1. Как вы понимаете шрифтовое оформление чертежа?

2. Что такое внутрихозяйственное землеустройство?

Практическое занятие № 15

Выполнение общей компоновки основных элементов плана теодолитной съемки

Цель занятия - научиться на листе чертежной бумаги выполнять общую компоновку основных элементов плана теодолитной съемки в карандаше, правильно размещать и вычерчивать условные знаки, а также качественно выполнять шрифтовое оформление плана с окраской некоторых его элементов, например, площадей водоемов и границ землепользований.

Дидактическое оснащение:: футляр для хранения чертежных инструментов, формат чертежной бумаги А4, линейка, линейка-треугольник (300,450,600), тушь черная, синяя, коричневая, перо чертежное ученическое, карандаши простые Т, 2Т, 3Т, ластик.

Задание: на листе чертежной бумаги выполнить оформление карандашом и тушью плана теодолитной съемки. По вспомогательным карандашным линиям вычерчивают элементы содержания плана тушью.

Краткие теоретические сведения. Разместите заголовок и другие основные элементы сначала в карандаше, соблюдая требования по их компоновке, а затем приступить к выполнению оформления основного чертежа плана тушью.

Необходимо, чтобы выполненный карандашом план получился чистым, четким и аккуратным, линии, вычерченные карандашом, были тонкими. Нажим на карандаш должен быть такой силы, чтобы он не врезался в бумагу и не оставлял вдавленный след, иначе дальнейшее вычерчивание тушью будет затруднено.

Координатную сетку с ее значениями Х и У вычерчивают зеленой или синей тушью (если план окрашивают, то после окраски) и оформляют прямым шрифтом (например, Рубленым остовным) малого размера (по высоте 1,5...2,0 мм). Толщина линий координатной сетки должна быть 0,10...0,15 мм. Координатную сетку на плане вычерчивают рейсфедером с использованием линейки.

В первую очередь необходимо вычертить поворотные точки границ землепользований при помощи кронциркуля окружностями диаметром 1,2 мм. Линии границы землепользования, не проходящие по водным объектам, а также штрих пунктирные линии магистрального теодолитного хода вычерчивают тонкой линией черного цвета строго между наколами поворотных точек.

Румбы и меры линий размещают против середины каждой линии полигона на одинаковом расстоянии от них (примерно 10... 15 мм). Подписи румбов и мер линий выполняют прямым или наклонным шрифтом (Рубленый остовный, Стандартный, Курсив остовный и др.). Для форматов 1/4... 1/2 листа чертежной бумаги достаточен размер строки 2,5 мм для румбов и 3 мм для мер линий. Расстояние между строками числителя и знаменателя должно быть равно 2 мм, чтобы между ними можно свободно поместить линию дроби. Для получения навыка в хорошем письме букв и цифр для каждой надписи полезно выполнять прямую или наклонную вспомогательную разграфку.

При вычерчивании населенного пункта необходимо применять условные знаки для топографических карт соответствующего масштаба. Внутри контура населенного пункта вычерчивают улицы, проезды, кварталы, выделяя застроенную часть с отображением отдельных домов, приусадебные земли. В населенных пунктах отображают производственные и хозяйственные центры, выделяя их границы. Эти объекты сопровождают полной или сокращенной пояснительной подписью Курсивом остовным. Размер букв по высоте 1,5..2,0 мм.

Береговую линию рек, озер, прудов, каналов, канав вычерчивают зеленым (или синим) цветом, толщина линии 0,1 мм. При вычерчивании береговой линии для повышения качества и сокращения времени удобно использовать кривоножку. В зависимости от ширины река может быть изображена в одну или две линии. Надписи располагают вдоль оси реки, озера, канала и т. д. Допускается разрядка букв.

Дороги в зависимости от их класса (железные, шоссейные, улучшенные грунтовые) могут быть показаны или полосой отвода, или условными знаками, принятыми для отображения дорог в соответствующем масштабе. Для быстрого и качественного вычерчивания условных знаков дорог удобно использовать двойной или полуторный рейсфедер или двойную кривоножку. Кроме того, для соблюдения установленных расстояний между линиями, составляющими условные знаки дорог, удобно пользоваться синусной линейкой и простым рейсфедером.

Размещение и вычерчивание контурных знаков угодий выполняют по предварительно подготовленным карандашом сеткам. Для расставляемых в произвольном порядке условных знаков в некоторых случаях карандашом проводят вспомогательные линии на произвольном расстоянии для того, чтобы выдержать вертикальность знака или одинаковый заданный наклон.

При размещении условных знаков внутри контуров стремятся к тому, чтобы они были равномерно распределены по всей его площади. При вычерчивании условных знаков стремятся максимально применять чертежные инструменты для улучшения качества работы.

Вычерчивание плана

Порядок работы:

1. Изучить методические рекомендации вычерчивания плана, с записью в тетрадь;

2. Выполнить чертеж компоновки основных элементов плана теодолитной съемки.

Содержание отчета: укажите номер практической работы, тему, цель, оборудование, выполните задания методических указаний, сформулируйте и запишите вывод.

Контрольные вопросы

1. Как вы понимаете - теодолитный ход?

2. Дайте определение координатной сетке?

Практическое занятие № 16

Окрашивание контуров способом лессировки

Цель занятия - получить навыки качественного окрашивания контуров способом лессировки.

Дидактическое оснащение: гелиевая ручка, чертежные листы, акварельные краски, кисть, образец красочного оформления.

Задание: выполнить окраску способом лессировки

Краткие теоретические сведения: Макет работы приведен ниже. Левый прямоугольник – ступенчатая шкала изменения цветового тона по насыщенности, для получения которой квадраты 1, 2, 3 окрашивают желтой или красной краской слабого по насыщенности тона. Вторично окрашивают квадраты 2 и 3, трижды покрывают квадрат 3. В результате получается шкала ступенчатого изменения тона по насыщенности – от слабого, среднего до сильного.

Площадь правого прямоугольника, состоящего из восьми частей, надо окрасить тремя основными красками с перекрытием некоторых его частей. Окрашивать начинают с темных цветов. Например, 2, 3, 6, и 7-й прямоугольники окрашивают синей краской; 1, 2, 5 и 6-й – красной, а 1, 2, 3 и 4-й прямоугольники – желтой краской. При наложении одной прозрачной краски на другую в перекрывающихся частях образуются новые цвета (оранжевый, фиолетовый, зеленый, серый), один прямоугольник (8-й) оставляют белым.

Приготовленные растворы красок должны быть одинаковыми по насыщенности. При повторной окраске работать следует только по предварительно высохшей поверхности. При окраске прямоугольников 2,3, 6 и 7 форматку поворачивают на 900 для того, чтобы красочный валик был наименьшим по длине. Каждый раз при смене краски кисть предварительно тщательно промывают в чистой воде.

Порядок работы:

1. Изучить методические рекомендации работы, с записью в тетрадь;

2. Выполнить окрашивание контуров способом лессировки.

Содержание отчета: укажите номер практической работы, тему, цель, оборудование, выполните задания методических указаний, сформулируйте и запишите вывод.

Контрольные вопросы

1. Как вы понимаете – насыщенность цвета?

2. Назовите преимущества окрашивания контуров способом лессировки?

Практическое занятие № 17

Окрашивание контуров способом механического смешения красок

Цель занятия - составить цвета в соответствии с условными знаками, применяемыми при землеустройстве, уметь различать цветовые  тона и их насыщенность, качественно окрашивать контуры сельскохозяйственных угодий и севооборотных массивов.

Дидактическое оснащение: гелиевая ручка, чертежные листы, акварельные краски, кисть, образец красочного оформления.

Задание: выполнить окраску способом механического смешения красок

Краткие теоретические сведения. Макет работы приведен ниже. На рабочем поле форматки, условно разделенном на две части, выполнить построение прямоугольников и многоугольников по размерам, приведенным на макете. В левой части форматки окрасить основные сельскохозяйственные угодья  способом механического смешения красок.

В основу окраски контуров пашни, а также контуров, запроектированных к освоению в пашню пахотнопригодных земель из других угодий, положен принцип окраски по севооборотным массивам, которые окрашивают согласно макету растворами красок.

Указания. В кабинете  желательно иметь таблицы цветов, чтобы составлять их не «на глаз», а руководствуясь эталоном. Если отсутствуют краски указанных цветов, то можно выполнить упражнение по окраске леса, сенокоса, кустарника, используя для этих целей только две краски - желтую и синюю. Краски составляют в следующих пропорциях: для окраски сенокоса – желтая 65%, синяя - 35%; для окраски кустарника – желтая и синяя по 50%; для окраски леса – желтая 35%, синяя 65%. Следует обратить внимание на то, что насыщенность цветового тона при окраске сельскохозяйственных угодий и севооборотных массивов может быть различной, например контуров угодий, пастбищ, кустарников, водных пространств – слабого тона, леса, дорог, массива овощного севооборота – сильного тона.

Шрифтовое оформление выполняют Стандартным шрифтом высотой 2,5 мм.

Не следует забывать, что при переходе от одной краски к другой, кисть необходимо тщательно промыть чистой водой. После окончания работ кисточку промывают в содовом растворе, осушают промокательной бумагой или кусочком материи и хранят так, чтобы избежать сминания волосков.

Требования. Цвета должны быть подобраны в соответствии с условными знаками, применяемыми в землеустройстве, окраска контуров должна быть ровной, без пятен и полос и соответствовать вычерченным границам.

Порядок работы:

1. Изучить методические рекомендации работы, с записью в тетрадь;

2. Выполнить окрашивание контуров способом механического смешения красок.

Содержание отчета: укажите номер практической работы, тему, цель, оборудование, выполните задания методических указаний, сформулируйте и запишите вывод.

Контрольные вопросы

1. Как вы понимаете – сильный тон?

2. Назовите преимущества окрашивания контуров способом механического смешения красок?

Раздел 7. Компьютерная графика

Тема 7.1 Основы компьютерной графики

Практическое занятие № 18

Работа с компьютером: ознакомление с основами компьютерной графики

Цель занятия - ознакомление с основами компьютерной графики. Создание рабочего файла и размещение в нем заготовки с образцом оформления

Дидактическое оснащение: компьютер, программа Компас-3D.

Задание: вычертить рабочую рамку и штамп.

Краткие теоретические сведения.

Необходимо:

 изучить интерфейс программы;

 построить рамку (рис) и штамп по заданным размерам (рис.) и сохранить полученную заготовку как образец оформления (шаблон) в слое Рамка.

Рис. Рабочая рамка

Рис.  Оформление штампа

Порядок работы:

1. Открыть в меню Файл новый документ.

2. Выполнить настройки для панелей инструментов и докеров с целью обеспечения удобства работы:

3. Выполнить графические настройки.

4. Выполнить настройки шрифта.

5. Создать слой Рамка, в котором будет выполняться работа.

6. Сохранить созданный файл в рабочей папке группы.

Содержание отчета: укажите номер практической работы, тему, цель, оборудование, выполните задания методических указаний, сформулируйте и запишите вывод.

Контрольные вопросы

1. Как вы понимаете – рабочий файл?

2. Дайте определение компьютерная графика.

# 4. Правила выполнения практических и лабораторных работ:

Прежде чем приступить к выполнению задания, прочтите рекомендации к выполнению в данном методическом пособии. Ознакомьтесь с перечнем рекомендуемой литературы, повторите теоретический материал, относящийся к теме работы.

# Закончив выполнение практической работы, Вы должны сдать результат преподавателю. Если возникнут затруднения в процессе работы, обратитесь к преподавателю.

# 1. Обучающийся должен выполнить практическую (лабораторную) работу в соответствии с полученным заданием.

# 2. Каждый обучающийся после выполнения работы должен представить отчет о проделанной работе с анализом полученных результатов и выводом по работе.

# 3. Отчет о проделанной  работе следует выполнять в тетрадях для практических (лабораторных) работ.

# 4. Содержание отчета указано в описании лабораторной (практической) работы.

# 5. Таблицы и рисунки следует выполнять с помощью чертежных инструментов (линейки, циркуля и т. д.) карандашом с соблюдением ЕСКД.

# 6. Расчет следует проводить с точностью до двух значащих цифр.

# 7. Если обучающийся не выполнил практическую работу или часть работы, то он может выполнить работу или оставшуюся часть во внеурочное время, согласованное с преподавателем.

# 8. Оценку по практической работе студент получает, с учетом срока выполнения работы, если:

# - расчеты выполнены правильно и в полном объеме;

# - сделан анализ проделанной работы и вывод по результатам работы;

# - студент может пояснить выполнение любого этапа работы;

# - отчет выполнен в соответствии с требованиями к выполнению работы.

5. Критерии оценивания лабораторных и практических работ:

1. Обучающийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. Работа выполнена аккуратно – 5 (отлично).

2. Обучающийся не смог выполнить 2-3 элемента. Работа выполнена аккуратно- 4 (хорошо).

3. Работа выполнена неаккуратно, технологически неправильно – 3 (удовлетворительно).

6. Литература для выполнения практических работ:

Основные источники:

- Лесной кодекс Российской Федерации. (В последней редакции на момент использования).

- Топографическое черчение / Лосяков Н. Н. и др.  — М: Недра, 2025. — 325 с.

- Лебедев К.М. Топографическое черчение. М.: Недра, 2024. 176 с.

Дополнительные источники:

- Господинов Г.В., Сорокин В.Н. Топография. М.: Изд.- во МГУ, 2018. 327 с.

Интернет – ресурсы:

1.  Федеральный портал Российское образование edu.ru

2.  Интернет-магазин. ТОП-книга shop.top-kniga.ru