Приложение 9

к ОП по специальности

35.02.01. Лесное и лесопарковое хозяйство

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ (РЕКОМЕНДАЦИИ)

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ ОБУЧАЮЩИХСЯ

МДК.01.05. Лесоразведение и воспроизводство лесов

СОДЕРЖАНИЕ

| - Пояснительная записка | 3 |
| --- | --- |
| - Перечень практических работ | 4 |
| - Инструктивно-методические указания по выполнению практических работ | 8 |
| 4. Литература, информационное обеспечение | 39 |
| 5. Критерии оценивания лабораторных и практических работ | 39 |

1. Пояснительная записка

Методические рекомендации предназначены в качестве методического пособия при проведении практических занятий по МДК.01.05. Организация мероприятий по воспроизводство лесов и лесоразведению и для специальности СПО 35.02.01. Лесное и лесопарковое хозяйство.

Практические работы проводятся после изучения соответствующих разделов и тем МДК.01.05. Организация мероприятий по воспроизводство лесов и лесоразведению. Выполнение обучающимися практических работ позволяет им понять, где и когда изучаемые теоретические положения и практические умения могут быть использованы в будущей практической деятельности.

Целью практических работ является закрепление теоретических знаний и приобретение практических умений и навыков:

- подготовка проектной документации о передача лесных участков в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, сервитут, а также для федеральных нужд.

Описания практических работ содержат:

-наименование работы;

-цель работы;

-дидактическое оснащение;

-краткие теоретические сведения;

-порядок проведения  работы (инструкция), контрольные вопросы по данной работе;

-форма выполнения отчета;

В результате выполнения практических работ, предусмотренных программой по МДК.01.05. Организация мероприятий по воспроизводство лесов и лесоразведению, обучающийся должен:

Уметь:

- применять методы и средства анализа проведения работ по воспроизводству лесов и лесоразведению;

- разбираться в отчетах лесопользователей о воспроизводстве лесов;

- осуществлять ведение технической документации по воспроизводству лесов;

- оформлять техническую документацию;

- осуществлять и контролировать работы по лесному семеноводству;

- работать с технологическими картами;

- оформлять необходимые документы, связанные с проверкой проведения и приемкой лесохозяйственных работ.

Знать содержание:

- нормативных правовых актов, регламентирующие осуществление мероприятий по воспроизводству лесов и лесоразведению;

- правил и технологий проведения мероприятий по воспроизводству лесов и лесоразведению, уходу за лесом;

- основ лесного семеноводства;

- основ государственного мониторинга воспроизводства лесов

Методические рекомендации могут быть использованы для самостоятельной работы обучающихся.

- Перечень практических работ

| № п/п | Наименование работы | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| ПЗ №1 | Расчёт норм высева семян. | 2 |
| ПЗ №2 | Определение сроков и способов заготовки лесосеменного сырья. | 2 |
| ПЗ №3 | Прием, учет и хранение лесосеменного сырья. | 2 |
| ПЗ №4 | Расчет площади отделений питомника. Выбор участка под питомник. | 2 |
| ПЗ №5 | Знакомство с техникой и способами прививки древесных пород, с вегетативным размножением древесных растений. | 2 |
| ПЗ №6 | Определение доз и сроков внесения минеральных удобрений на лесохозяйственных объектах. | 2 |
| ПЗ №7 | Выполнение расчетов по результатам технической приемки и инвентаризации посадочного материала. | 2 |
| ПЗ №8 | Составление характеристик базовых моделей плугов, фрез, борон, культиваторов, посевных, лесопосадочных машин, машин для мульчирования, полива, рыхления почвы и уничтожения сорняков в питомнике, выкопки посадочного материала. Устранение возможных неисправностей, регулировка, подготовка их к работе. | 2 |
| ПЗ №9 | Выбор способа агротехники и технологии лесокультурного производства. Выбор вида, метода, способа и типа лесных культур. Расчет густоты лесных культур. Уход за лесными культурами, их дополнение. Решение задач. | 2 |
| ПЗ №10 | Выбор способа агротехники и технологии лесокультурного производства. Выбор вида, метода, способа и типа лесных культур. Расчет густоты лесных культур. Уход за лесными культурами, их дополнение. Решение задач. | 2 |
| ПЗ №11 | Изучение содержания лесокультурой документации: составление рабочего акта технической приемки лесных культур, перечетной ведомости лесных культур, ведомости учета лесных культур. | 2 |
| ПЗ №12 | Провести расчёт и оформить документацию по переводу естественного молодняка в категорию хозяйственно-ценных насаждений. | 2 |
| ПЗ №13 | Определение видов, методов, интенсивности и повторяемости, организационно-технических параметров рубок ухода. Установление очередности. Решение задач. | 2 |
| ПЗ №14 | Установление параметров проведения рубок ухода в насаждениях различного породного состава, формы и структуры. | 2 |
| ПЗ №15 | Проектирование технологии рубок ухода в зависимости от вида ухода, конкретных лесоводственных и экономических условий в лесах различного целевого назначения. | 2 |
| ПЗ №16 | Составление технологической карты на рубку ухода. | 2 |
| Итого |  | 32 |

- Инструктивно-методические указания по выполнению практических работ

Практическое занятие №1

Тема: Расчет норм высева семян.

Цель работы: выработать умения и навыки по расчету нормы высева семян.

Продолжительность проведения – 2 часа

Дидактическое оснащение: инструкционная карточка.

Ход работы:

Порядок работы:

- Изучить краткие теоретические сведения.

- Выполнить задание письменно в тетради.

Краткие теоретические сведения

# Норму высева семян, массу семян, высеваемых на 1 пог. м строчки (г), либо на 1 га (кг) используют для определения потребности хозяйства в семенах при выращивании лесных сеянцев и закладке лесных культур.

Норму высева учитывают при разработке проектов и регулировании лесных сеялок. Определяется в зависимости от биологических свойств деревьев и кустарников, массы 1 тыс. шт. семян, класса качества (всхожесть, чистота), способа предварительной подготовки к посеву, лесорастительной зоны, технологии посева и цели выращивания сеянцев. Норму высева устанавливают по таблицам из справочников

для семян 1 го класса качества - с увеличением их

для семян 2 го и 3 го классов качества хвойных пород соответственно на 30 и 50 %,

лиственных пород (кроме березы) – на 20и 60%,

для березы – на 50 и 100%.

При высеве стратифицированных семян норма высева уменьшается для сосны и лиственницы на 10, а для ели – на 20 %. Норма высева определяется грунтовой всхожестью семян и количеством сеянцев, растущих на единице площади посевной гряды в питомнике или на участке лесных культур, от нее зависят быстрота роста и морфологическое строение выращиваемых растений. Оптимальными считаются нормы высева, которые обеспечивают наибольший выход сеянцев с единицы площади с заданными диаметром основания стволиков, высотой, длиной корней, массой надземной и подземной частей растений.

Задание:

- Заполните пропуски, используя данные таблицы.

- Рассмотрите норму увеличения высева для семян 1-го, 2-го и 3-го классов качества и решите задачи.

Нормы высева и масса 1000 шт. семян по лесорастительным зонам.

| Порода | Нормы высева семян I класса качества |  |  |  | Масса 1000 шт. семян, г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | На 1 га, кг |  | На 1 м, г |  |  |
|  | Лесная | Лесостепная и степная | Лесная | Лесостепная и степная |  |
| Ель сибирская | 72 | 100 | 1,8 | 2,5 | 5,1 |
| Лиственница сибирская | 120 | 140 | 3 | 3,5 | 7 |
| Сосна обык. | 60 | 60 | 1,5 | 2 | 3,6 |
| Береза повислая | 100 | 140 | 2,5 | 3,5 | 0,17 |
| Калина обык. | 320 | 400 | 8 | 10 | 33 |
| Лох узколистный | 480 | 480 | 12 | 12 | 87 |
| Роза коричная | 50 | 60 | 2,5 | 3 | 10 |
| Сирень обык. | 48 | 56 | 3 | 3,5 | 6,7 |
| Липа мелколистная | 240 | 280 | 5 | 7 | 31 |
| Пузыреплодник | 12 | 16 | 0,3 | 0,4 | 0,9 |

Из выше представленного списка древесных пород наиболее легкие семена у _________(укажите древесную породу), а тяжелые - ___________(укажите древесную породу).

Наибольший расход семян на 1 га составляет _________ (укажите древесную породу), а наименьший _________(укажите древесную породу).

Задача №1.

У вас в наличии семена Березы повислой III класса качества. Вам необходимо засеять 1,2 га поля в питомнике. Определите сколько потребуется кг семян березы, если лесорастительная зона лесостепная?

Задача №2.

Требуется засеять поле в постоянном питомнике, площадь которого составляет 2,1га сосной обыкновенной. Семена в наличии II класса качества. Определите, сколько кг требуется для посева всего поля. Лесорастительная зона – лесная.

Содержание отчета: укажите номер практического занятия, тему, цель, дидактическое оснащение, выполните задания методических указаний, сформулируйте и запишите вывод.

Контрольные вопросы:

- Дайте определение норме высева, для чего она используется?

- Укажите норму увеличения семян для 1, 2 и 3 классов качества семян.

- Как меняется норма высева стратифицированных семян для сосны и ели и почему?

Практическое занятие №2

Тема: Определение сроков и способов заготовки лесосеменного сырья.

Цель работы: Изучить фенологические признаки созревания семян основных лесообразующих пород, научиться определять оптимальные сроки и выбирать рациональные способы сбора шишек, плодов и семян с минимальными потерями и сохранением их посевных качеств.

Продолжительность проведения – 2 часа

Дидактическое оснащение: инструкционная карточка.

Ход работы:

Порядок работы:

- Изучить краткие теоретические сведения.

- Выполнить задание письменно в тетради.

Краткие теоретические сведения

Лесосеменное сырье часто заготавливают по достижении семенами физиологической спелости (семена способны прорастать, но находятся на дереве, продолжается их развитие). Если семена не опадают после созревания сразу, то их собирают после достижения ими урожайной спелости, когда заканчивается накопление питательных веществ в виде крахмала, белков, жиров; при этом биологические процессы жизнедеятельности резко замедляются, и семена переходят в состояние вынужденного или глубокого покоя.

Для определения времени сбора сырья необходимо учитывать биологические особенности породы, погодные условия, состояние зрелости семян, сроки их опадения. При раннем сборе часто наблюдается плохая всхожесть семян, при поздних – потери. Перед сбором семян проводят отбор насаждений, деревьев.

Предварительное обследование с контрольным сбором семян проводят перед массовой заготовкой.

Заготовка и переработка лесосеменного сырья древесно-кустарниковых пород производится различными способами. Это зависит от породы и лесосеменного объекта, на котором производится заготовка.

Семена хвойных пород выпадают из шишек из-за раскрывания чешуек при их высыхании. На этом свойстве основано извлечение семян сосны, ели, лиственницы.

Особенности заготовки и хранения лесосеменного сырья основных пород.

Шишки сосны обыкновенной собирают в период с ноября по март, но можно собирать их и во второй половине октября. В последнем случае заготовленные в средней полосе шишки для дозревания семян следует в течение 2 месяцев хранить в хорошо проветриваемом и защищенном от осадков неотапливаемом помещении на дощатом полу слоем не более 0,3 м, обязательно перелопачивая 1-2 раза в неделю. Признак спелости семян – серая окраска шишек.

Шишки лиственницы Сукачева собирают в сентябре – октябре; сибирской в августе – сентябре; даурской в октябре – ноябре; ели обыкновенной с октября по февраль. Один из признаков спелости – побурение шишек. Свежесобранные шишки сосны обыкновенной, лиственницы Сукачева, сибирской и ели обыкновенной просушивают под навесом слоем 40-50 см, периодически перелопачивая. Шишки сосны и ели более поздних сроков сбора хранят в специальных амбарах, складах и других приспособленных для этой цели помещениях слоем не более 1 м и периодически перемешивают. Собранные шишки лиственницы сибирской хранят на складах в течении 20 дней до полного созревания семян в шишках, после чего их перерабатывают. Шишки лиственницы следует собирать в насаждениях или в группах деревьев, так как семена, собранные с одиночно растущих деревьев, отличаются плохим качеством.

Шишки сосны кедровой сибирской собирают в августе-сентябре, когда семена становятся коричневыми, а шишки побуревшими. Шишки пихты сибирской собирают в сентябре, когда они становятся светло-бурыми.

Сбор плодов березы, тополей и осины представляет некоторую сложность в том отношении, что сразу после созревания семян происходит опадение плодов. Поэтому для того, чтобы собрать весь урожай, необходимо знать точное время созревания семян. Сережки березы бородавчатой собирают в июле-августе, а березы повислой в сентябре – октябре, когда они приобретут желто-бурый цвет и при легком растирании будут рассыпаться. Плоды тополей и осины надо собирать, как только начнут раскрываться первые коробочки, выделяя пух с семенами.

Задание:

Используя источники литературы, краткие теоретические сведения, конспекты выполните задание:

- Как увязывается физиологическое состояние семян со сроком сбора лесосеменного сырья? Укажите древесные породы, семена которых собирают при урожайной и физиологической спелости.

- Перечислите способы заготовки лесосеменного сырья, укажите древесные породы.

- Заполнить таблицу, указав сроки созревания и заготовки семян и плодов древесных пород.

Сроки заготовки семенного сырья

| Древесная порода | Сроки созревания | Сроки заготовки плодов (месяц, фенологический признак) | Способ заготовки (с растущих деревьев, с поваленных, с земли, воды) | Используемые приспособления и механизмы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сосна обыкновенная |  |  |  |  |
| Ель сибирская |  |  |  |  |
| Пихта сибирская |  |  |  |  |
| Осина |  |  |  |  |
| Береза бородавчатая |  |  |  |  |
| Липа мелколистная |  |  |  |  |
| Дуб черешчатый |  |  |  |  |
| Вишня лесная |  |  |  |  |
| Кизильник |  |  |  |  |
| Роза собачья (шиповник) |  |  |  |  |

Содержание отчета: укажите номер практического занятия, тему, цель, дидактическое оснащение, выполните задания методических указаний, сформулируйте и запишите вывод.

Контрольные вопросы:

- Какую роль играет урожайная спелость при сборе пихты?

- Почему первые упавшие желуди не используют для посева?

- Как осуществляют сбор шишек кедра?

- Дайте определение урожайного года.

- Укажите факторы, влияющие на качество семян.

Практическое занятие №3

Тема: Прием, учет и хранение лесосеменного сырья.

Цель работы: выработать навыки и умения по методам и особенностям приема, учета и хранению лесосеменного сырья.

Продолжительность проведения – 2 часа.

Дидактическое оснащение: инструкционная карточка, ГОСТы на лесосеменное сырье, «Наставление по лесосеменному делу в Российской Федерации».

Ход работы:

Порядок работы:

1. Изучить краткие теоретические сведения.

2. Выполнить задание письменно в тетради.

3. Написать вывод.

Краткие теоретические сведения

От сборщиков принимают шишки, плоды и семена, удовлетворяющие требованиям стандарта, здоровые, очищенные от посторонних примесей, имеющие нормальную для данного района величину и заготовленные в специально отведенных лесосеменных объектах. Принимают лесосеменное сырье по массе или объему. При приемке шишек по массе определяют их влажность.

Прием и учет шишек хвойных пород по объему не требуют взвешивания и определения влажности, так как объем шишек в течение их хранения практически не меняется (сосна обыкновенная) или меняется незначительно (ель европейская). Для определения объема шишек применяют деревянный ящик размером 50 х 50 x 40 см объемом 100л (1 гектолитр) или ведро объемом 10 л (1 декалитр).

Собранные шишки, плоды и семена формируют в отдельные партии в соответствии с требованиями действующих стандартов, на каждую из которых составляют паспорт. В отдельную партию объединяют шишки, плоды, семена с одного лесосеменного участка, плантации или с насаждения одной селекционной категории, одной группы типов леса, одной возрастной категории, собранные в течение одного месяца и хранящиеся в одинаковых условиях. Каждую партию шишек, плодов, семян, кроме паспорта, снабжают этикеткой. Один экземпляр этикетки вкладывают внутрь, а другой прикрепляют снаружи каждого места тары с семенами данной породы. Принятое и очищенное от всевозможной примеси лесосеменное сырье, не идущее сразу же на переработку, для удаления избытка влаги подсушивают под навесом или в хорошо проветриваемом помещении с регулярным перемешиванием. Шишки ранних сборов до закладки на хранение просушивают в хорошо проветриваемом помещении слоем 30...50 см, периодически перемешивая.

Семена, находящиеся в шишках, хорошо сохраняют свои посевные качества. Поэтому шишки хвойных пород, кроме пихты и кедра, можно хранить, до их переработки. Шишки пихты хранить длительное время нельзя так как при этом они рассыпаются. Орехи кедра быстро теряют всхожесть. Для хранения шишек строят специальные склады (чаще совместно с шишкосушилками), а также используют другие хорошо проветриваемые помещения. Это предотвращает самосогревание и загнивание шишек и семян. Для удаления из закромов влажного воздуха устанавливают вытяжные трубы. Пол склада должен быть деревянным, поднятым на 70 см над уровнем земли.

Перед хранением свежесобранные шишки сортируют и просушивают перемешивая их через каждые 3...5 дней. При сортировке отделяют стандартные шишки от отходов и примесей. К отходам относят шишки, поврежденные вредителями и плесенью, а к примесям- старые шишки, хвою, части веток, шишки других видов, комья земли, куски льда и снега. Шишки хвойных хранят слоем не более 1,5 м, а сосны октябрьского (раннего) сбора слоем 0,3...0,5 м. В период хранения за шишками ведут наблюдение и в случае самосогревания их рассыпают тонким слоем в проветриваемом помещении и просушивают. При хранении шишек происходит их усушка. В некоторых случаях при повышенной влажности масса шишек увеличивается, что является недопустимым.

Для регистрации заготовленных семян в каждом хозяйстве ведется книга учета семян установленного образца. В книге указывают лесничество, в котором было собрано лесосеменное сырье, номер паспорта семян, место сбора шишек и плодов, условия местопроизрастания, количество собранных и переработанных шишек и плодов, полученных в результате переработки семян, их селекционная категория, место и способ хранения, время отправки образца семян на лесосеменную станцию, качество, расход семян и т.п.

Задание:

На склад временного хранения поступила партия шишек сосны обыкновенной. Необходимо оформить приемку и определить условия хранения.

- Составьте акт приемки партии сырья, указав дату поступления, массу брутто (150 кг), массу тары (10 кг) и массу нетто.

- Опишите требования к помещению склада для хранения шишек хвойных пород.

- Определите оптимальную влажность воздуха в помещении склада.

- Укажите предельные сроки временного хранения шишек сосны до их переработки.

Ответить на следующие вопросы:

1) Указать, какие требования предъявляются к лесосеменному сырью при приеме.

2) Как учитывают, и хранят лесосеменное сырье (формирование партий, надпись этикеток – подробно описать).

3) Указать, шишки какой породы долго хранить нельзя? Почему?

4) Расписать требования при хранении, сортировке и просушке.

5) Указать документ для ведения регистрации заготовки семян.

Содержание отчета: укажите номер практического занятия, тему, цель, дидактическое оснащение, выполните задания методических указаний, сформулируйте и запишите вывод.

Контрольные вопросы:

- Если на шишкосушилку поступило сырье (шишка) с мусором: веточками, листвой, ветками, как должен поступить приемщик?

- В какие сроки может работать шишкосушилка? Ответ обоснуйте.

Практическое занятие №4

Тема: Расчет площади отделений питомника. Выбор участка под питомник.

Цель работы: выработать навыки и умения по расчету площади отделений питомника, выбору участка под питомник.

Продолжительность проведения – 2 часа.

Дидактическое оснащение: инструкционная карточка.

Ход работы:

Порядок работы:

- Изучить краткие теоретические сведения.

- Выполнить задание письменно в тетради, решив задачи.

- Сформулируйте вывод.

Краткие теоретические сведения

Питомники по величине занимаемой площади делятся на мелкие (до 5 га), средние (6-25 га) и крупные (более 25 га). По продолжительности функционирования питомники подразделяются на временные (не более 5 лет) и постоянные (более 5 лет). Питомник предназначен для выращивания посадочного материала. Посадочный материал бывает следующих видов: сеянцы, саженцы, черенки, черенковые саженцы, зеленые черенки, саженцы, выращенные путем укоренения зеленых черенков, привитые саженцы.

Питомник следует размещать на участке с ровным рельефом и уклоном не более 2-3о. Нельзя закладывать питомник в различного рода понижениях. Почвы должны быть супесчаные или суглинистые. При изучении вопросов, относящихся к данной теме, следует помнить, что ошибка, допущенная при выборе места под питомник, плохо распланированная территория питомника, могут привести к увеличению затрат на выращивание посадочного материала. На питомнике могут быть следующие отделения: посевное, школьное, маточная плантация, плодово-ягодная школа, дендрологическое отделение, отделение зеленого черенкования, отделение черенковых саженцев, хозяйственный участок, компостник, пикировочный участок, водоем для полива. На питомнике в обязательном порядке должны соблюдаться севообороты.

Задание: решите задачи на расчет площади отделений питомника и выбора участка под создание лесного питомника.

Задача 1.

Вычислите площадь полей севооборота посевного отделения питомника для ежегодного выращивания 1700 тыс. шт. двухлетних сеянцев Лц.сиб., 840 тыс. шт. трехлетних сеянцев Е.об. и 620 тыс. однолетних сеянцев Д.череш. Норма выхода   с 1 га посевной площади  (тыс. шт.): Лц.-800, Е-1200, Д – 400. Севооборот четырехпольный. Найдите, сколько составит площадь вспомогательной части и общая площадь питомника.

Решение:

Решить задачу лучше всего, заполняя таблицу:

| Порода | План ежегодного выпуска (тыс. шт.) | Выход посадочного материала (тыс. шт./га) | Срок выращивания (лет) | Требуемая площадь ежегодного посева (га) | Продуцирующая площадь под посевы (га) | Число полей |  | Полезная площадь, (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Занятый посадочным материалом | всего |  |
| Посевное отделение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по отделению |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вспомогательная площадь, га |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь питомника, га |  |  |  |  |  |  |  |  |

Задача 2.

Вычислите площадь полей севооборота посевного отделения питомника для ежегодного выращивания 1640 тыс. шт. двухлетних сеянцев Лц.сиб., 1120 тыс. шт. трехлетних сеянцев Е.об. и 300 тыс. однолетних сеянцев Д.череш. Норма выхода   с 1 га посевной площади  (тыс. шт.): Лц.-800, Е-1200, Д – 400. Севооборот четырехпольный. Найдите, сколько составит площадь вспомогательной части и общая площадь питомника.

Решение:

Задача 3.

Укажите, подходит ли участок под создание лесного питомника, ответ обоснуйте. (подходит по параметрам …, не подходит … - указать причины)

Условие задачи: территория находится от участкового лесничества в 13км, рядом водоем отсутствует, плодородие почвы составляет 2,5%, реакция почв рН 7,5; рельеф с уклоном 1,50. Планируется выращивать породу С.обык., а в лесозащитной полосе Черемуху.

Содержание отчета: укажите номер практического занятия, тему, цель, дидактическое оснащение, выполните задания методических указаний, сформулируйте и запишите вывод.

Контрольные вопросы:

1. Какой питомник можно считать базисным?

2. Перечислите отделения питомника.

3. Перечислите названия и ширину дорог в питомнике.

4. Назовите основные виды посадочного материала, выращиваемого в питомнике?

5. Можно ли закладывать питомник на почвах с содержанием гумуса 1,8 %? Почему?

6. Поля питомника должны быть квадратными, прямоугольными или это не имеет значения?

Практическое занятие №5

Тема: Знакомство с техникой и способами прививки древесных пород, с вегетативным размножением древесных растений.

Цель работы: научиться делать прививки древесных пород разными способами.

Продолжительность проведения – 2 часа

Дидактическое оснащение: инструкционная карточка, шпагат, прививочный материал сосны, лезвие.

Ход работы:

Порядок работы

- Инструктаж по безопасному обращению с острыми инструментами.

- Изучить краткие теоретические сведения

- Выполнить прививки древесных пород разными способами

- Ответить на контрольные вопросы

Задание:

- посмотреть видеоурок https://www.youtube.com/watch?v=AlBZTO6y9FU,

https://www.youtube.com/watch?v=6MRBhf74IFE

- Подготовить материалы (шпагат, лезвие), прививочный материал (подвой, привой).

- Сделать прививки на сеянцах хвойных пород и лиственных

Содержание отчета: укажите номер практического занятия, тему, цель, дидактическое оснащение, выполните задания методических указаний, сформулируйте и запишите вывод.

Вопросы для самоконтроля:

- Каким способом прививают хвойные породы?

- Каким способом чаще всего прививают лиственные породы?

- Укажите наилучшие сроки прививок?

Практическое занятие №6

Тема: Определение доз и сроков внесения минеральных удобрений на лесохозяйственных объектах.

Цель работы: выработать навыки и умения по определению доз и сроков внесения минеральных удобрений на лесохозяйственных объектах.

Продолжительность проведения – 2 часа

Дидактическое оснащение: инструкционная карточка.

Ход работы:

Порядок работы:

1. Ознакомиться с краткими теоретическими сведениями.

2. Рассмотреть расчет определения доз минеральных удобрений.

3. Выполнить задание, решив задачу.

Краткие теоретические сведения

| Лесохозяйственные объекты | Обоснование необходимости в удобрении |
| --- | --- |
| Лесные питомники | Дают наибольший лесоводственный эффект и экономическую рентабельность от использования удобрений; занимают сравнительно небольшие площади |
| Лесосеменные плантации и постоянные лесосеменные участки | Требуют значительных затрат труда и средств при закладке и выращивании, которые должны окупиться высокой продуктивностью; имеют важное хозяйственное значение и длительный срок функционирования |
| Плантации быстрорастущих и технически ценных пород (в т.ч. плантационные лесные культуры, плантации орехо-плодных пород и др.) | Требуют значительных затрат труда и средств при закладке и выращивании, которые должны окупиться высокой продуктивностью; имеют важное хозяйственное значение и длительный срок функционирования |
| Ослабленные насаждения вокруг городов и промышленных центров (в т.ч. выбросами в атмосферу, рекреационными нагрузками и т.п.) | Удобрения необходимы для восстановления устойчивости и жизнеспособности этих насаждений; они занимают небольшие площади |
| Приспевающие и спелые насаждения (за класс возраста или не менее, чем за 7-10 лет до рубки) | Удобрения позволяют получить дополнительное количество древесины к возрасту рубки |
| Осушенные земли и земли, поступающие в лесокультурный фонд от рекультивации | В почвах недостаточное содержание или полное отсутствие питательных веществ и гумуса |
| Молодые и средневозрастные лесные культуры и естественные насаждения | Удобрения ускоряют рост и смыкание крон молодых деревьев; восполняют запасы питательных веществ в почве при усилении светового питания после рубок ухода |

Минеральные удобрения: в лесном хозяйстве применяется более 30 видов минеральных удобрений. Основное назначение минеральных удобрений - создать благоприятные условия роста растений в минимальные сроки. Вносятся ежегодно. Минеральные удобрения классифицируют по форме, виду: простые, полные, сложные, сложно-смешанные.

Простые – удобрения содержат в себе один элемент питания (макроэлемент).

Полные – наличие всех трех основных макроэлементов питания (N, P, K).

Сложные – содержат не менее 2-х элементов питания и получаются в едином процессе при химическом взаимодействии исходных компонентов.

Сложно-смешанные – получаются путем механического смешивания простых удобрений.

В зависимости от наличия питательных элементов удобрения подразделяются на: азотные, фосфорные и калийные.

К простым удобрениям относятся прежде всего азотные, фосфорные и калийные удобрения. Эти удобрения находят широкое применение в лесном хозяйстве, в частности в лесных питомниках.

Азотные удобрения играют в жизни растений исключительно важную роль, поскольку азот составляет 16-18 % белка, а последний является основным компонентом протоплазмы.

Все формы азотных удобрений в зависимости от вида соединений азота в удобрении подразделяются на пять групп:

1 - аммиачные удобрения: аммиак безводный (азота 82,3%), аммиачная вода, сульфат аммония, хлористый аммоний.

2 - нитратные удобрения: натриевая и кальциевая селитра.

3 - амидные удобрения: мочевина или карбамид, цианамид кальция.

4.- аммонийно-нитратные: аммиачная селитра, сульфонитрат аммония.

5.- аммонийные: сульфат аммония, хлористый аммоний, сульфат аммония-натрия.

В питомниках в основном применяют аммиачную селитру (NН4NОз) и мочевину - СО (NH2) 2.

Азотные удобрения рекомендуется вносить в два срока: во время предпосевной обработки почвы (50-60%) и в процессе выращивания растений (50-40%) - в виде корневых или внекорневых подкормок. При длительном внесении аммиачной селитры кислотность почвы повышается. Поэтому селитру желательно вносить в смеси с фосфоритной мукой, измельченным известняком или доломитом.

Фосфорные удобрения также имеют существенное значение в жизни растений, поскольку фосфор является составной частью протоплазмы и ферментов, регулирующих происходящие в ней биохимические процессы. Кроме того, фосфор входит в состав аденозинтрифосфорной кислоты, служащей аккумулятором и переносчиком энергии при реакциях обмена веществ.

Различают водорастворимые удобрения (суперфосфат простой и двойной), растворимые в слабых кислотах (преципитат, термофосфаты, обесфторенные фосфаты и др.) и частично растворимые в слабых кислотах (фосфоритная и костная мука) фосфорные удобрения.

Водорастворимый, легкодоступный фосфор суперфосфатов далеко не полностью используется растениями. Значительная часть его закрепляется в почве, особенно в кислой, где фосфорная кислота, взаимодействуя с полуторными окислами железа и алюминия, становится почти недоступной растениям. Такие почвы необходимо предварительно известковать и удобрять гранулированным суперфосфатом или фосфоритной мукой, которую обычно вносят перед осенней вспашкой или культивацией.

Особенно необходим фосфор при прорастании семян древесных растений, ибо почти весь запас его в семени расходуется на образование первых корешков и проростков.

Не менее важную роль играют калийные удобрения.

Калий активизирует синтезирующие системы в клетках, способствует обмену веществ, превращению простых сахаров в более сложные, синтезу белка, оказывает влияние на условия азотного питания сеянцев, а также повышает их морозостойкость и устойчивость к полеганию.

Калийные удобрения делятся на две группы:

1 - хлорсодержащие (хлористый калий; калийная соль, сильвинит;

2 - бесхлорные (сульфат калия; сульфат калия-магния или сернокислого калия - шенита, сернокислый магний; поташа. Последние действуют более эффективно в лесных питомниках.

Дозы внесения минеральных удобрений

Чтобы перечислить приведенные по действующему веществу нормы на полное удобрение используют формулу:

Н=100·н:П кг/га,

где

Н – норма внесения полного удобрения (тука) в кг на 1 га;

н – норма по действующему веществу кг/га (из таблицы 1);

П – процентное содержание действующего вещества в удобрении.

При использовании минеральных удобрений в питомниках очень важно правильно рассчитать нормы их внесения. Обычно принято устанавливать их в килограммах действующего вещества на 1га.

Примерные нормы внесения минеральных удобрений в лесных питомниках в разрезе лесорастительных зон и типов почв приведены в таблице 1. Однако их следует использовать лишь в качестве придержки, уточняя в конкретных условиях хозяйства, исходя из местного опыта и региональных рекомендаций.

Задача: Требуется определить дозу внесения минеральных удобрений на площади лесного питомника 1,2 га, зона лесостепи, почвы обыкновенные, легкие, выращивают сосну обыкновенную.

Решение: используя данные таблицы 1 азотные удобрения нужно вносить 120 кг/га. Планируем вносить аммиачную селитру, содержание действующего вещества которой составляет 34,0%. Тогда норма внесения составит,

Н=(100х120):34=352,9кг.

На всю площадь питомника аммиачной селитры понадобится 352,9х1,2=423,5кг.

Аналогично рассчитаем фосфорные и калийные удобрения.

Задание

Выбрать виды минеральных удобрений. Определить дозы и их сроки внесения в лесном питомнике.

Условие: поле лесного питомника площадью 2,7га, лесорастительная зона степь, почвы серые, легкие, планируется выращивать березу бородавчатую.

Таблица 1 - Нормы внесения минеральных удобрений в лесных питомниках

| Лесорастительная зона и типы почв | Механический состав почв | Выращивае-мые породы | Дозы удобрений, кг/га (д.в.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | азотных при содержа-нии гумуса в почве 2-4% | фосфорных при обеспеченности почв подвижным фосфором |  | калийных при обеспеченности почв обменным калием |  |
|  |  |  |  | низкая | средняя | низкая | средняя |
| Степь Почвы: тёмно-серые, чернозёмы выщелоченные | лёгкие | хвойные | 90-110 | 120-150 | 90-120 | 90-110 | 70-80 |
|  | лёгкие | лиственные | 60-80 | 100-120 | 80-100 | 90-110 | 70-80 |
|  | тяжёлые | хвойные | 100-120 | 150-180 | 100-120 | 80-90 | 50-60 |
|  | тяжёлые | лиственные | 80-90 | 120-140 | 100-120 | 80-90 | 50-60 |
| Южная лесостепь и северная степь. Почвы: обыкновенные и южные чернозёмы | лёгкие | хвойные | 120-140 | 120-140 | 90-120 | 80-100 | 60-70 |
|  | лёгкие | лиственные | 100-120 | 100-120 | 80-100 | 80-100 | 60-70 |
|  | тяжёлые | хвойные | 140-160 | 140-160 | 100-120 | 70-80 | 50-60 |
|  | тяжёлые | лиственные | 120-140 | 120-140 | 80-100 | 70-80 | 50-60 |
| Сухие степи и полупустыни. Почвы: каштановые, светло-каштановые, бурые | лёгкие | лиственные | 80-100 | 80-100 | 60-80 | 70-80 | 50-60 |
|  | тяжёлые | лиственные | 100-120 | 100-120 | 70-90 | 50-60 | 30-40 |

Таблица 2 - Содержание действующего вещества в удобрениях

| Удобрение | Действующее вещество | Содержание действующего вещества в % |
| --- | --- | --- |
| Азотные удобрения |  |  |
| Аммиак безводный | азот | 82,3 |
| Аммиак водный |  | 16,0 – 20,5 |
| Сульфат аммония |  | 20,8 |
| Хлористый аммоний |  | 25,0 |
| Карбамид (мочевина) |  | 42,0 - 46,0 |
| Цианамид кальция |  | 18,0 – 21,0 |
| Селитра аммиачная |  | 33,6 – 34,8 |
| Сульфонитрат аммония |  | 26,0 |
| Селитра натриевая |  | 16,4 |
| Селитра кальциевая |  | 13,5 - 15,5 |
| Фосфорные удобрения |  |  |
| Простой суперфосфат | оксид фосфора | 20,0 |
| Двойной гранулированный суперфосфат |  | 45,0 – 50,0 |
| Двойной порошковидный суперфосфат | Р2О5 | 42,0 |
| Фосфоритная мука |  | 19,0 – 30,0 |
| Преципитат удобрительный |  | 38,0 |
| Калийные удобрения |  |  |
| Калий хлористый |  | 52,0 – 62,0 |
| Соль калийная |  | 30,0 - 40,0 |
| Сильвинит молотый | К2О | 12,0 – 18,0 |
| Каинит |  | 10,0 – 12,0 |
| Сульфат калия-магния | К2О | 60,0 |
| Сернокислый магний |  | 30,0 |
| Поташа | К20 | 57,0 – 64,0 |
| Калимагнезия |  | 29,0 |

Содержание отчета: укажите номер практического занятия, тему, цель, дидактическое оснащение, выполните задания методических указаний, сформулируйте и запишите вывод.

Контрольные вопросы:

1. Перечислите виды минеральных удобрений и укажите их особенности.

2.  Перечислить лесохозяйственные объекты и дать обоснование внесения удобрений. Обоснуйте необходимость применения минеральных удобрений в лесном хозяйстве.

Практическое занятие №7

Тема: Выполнение расчетов по  результатам  технической приемки и инвентаризации посадочного материала.

Цель работы: выработать навыки и умения по выполнению расчетов по  результатам  технической приемки и инвентаризации посадочного материала.

Продолжительность проведения – 2 часа

Дидактическое оснащение: условия задач.

Ход работы:

Порядок работы

- Решить задачи

- Ответить на контрольные вопросы

Задание:

Вычислите расчеты по  результатам  технической приемки и инвентаризации посадочного материала, решив задачи.

Задача 1 (61).

На участке площадью 0,4 га протяженностью посевных строк составляет 16 тыс.м. Размещение сеянцев по площади неравномерное. Вычислить общую длину строк, подлежащих перечету при инвентаризации питомника.

Задача 2. (62)

Инвентаризацию сеянцев в питомнике проводили методом диагонального хода. Перечет сеянцев выполнялся на 2-метровых учетных отрезках, расположенных на 11 рядах. При этом установлено следующее количество сеянцев на каждом учетном отрезке с 1 по 11 ряд (шт.): 52, 12, 78, 36, 30, 76, 22, 45, 44, 39, 51. Определите общее количество сеянцев на участке и количество годных к посадке, если общая протяженность строк составляет 1100м, а из 250 замеренных сеянцев стандартных оказалось 200.

Задача 3.

В теплице приготовлены 4 насыпные гряды длиной 40м шириной 1м каждая. Сколько черенков ели можно высадить на данную площадь для укоренения при их размещении 5х5 см?

Содержание отчета: укажите номер практического занятия, тему, цель, дидактическое оснащение, выполните задания методических указаний, сформулируйте и запишите вывод.

Контрольные вопросы

- Укажите имеющие методы проведения техприёмки и инвентаризации в лесном питомнике.

- В какие сроки проводят техприёмку и инвентаризацию посадочного материала в питомнике?

Практическое занятие №8

Тема: Составление характеристик базовых моделей плугов, фрез, борон, культиваторов, посевных, лесопосадочных машин, машин для мульчирования, полива, рыхления почвы и уничтожения сорняков в питомнике, выкопки посадочного материала. Устранение возможных неисправностей, регулировка, подготовка их к работе.

Цель работы: Изучить назначение, устройство, правила регулировки и подготовки к работе базовых моделей почвообрабатывающих, посевных, лесопосадочных и выкопочных машин. Научиться составлять их технические характеристики, выполнять мелкий ремонт и устранять неисправности.

Продолжительность проведения – 2 часа

Дидактическое оснащение: инструкционная карточка моделей плугов, фрез, борон, культиваторов, посевных/посадочных  машин, машин для мульчирования, полива, рыхления почвы, выкопки посадочного материала.

Ход работы:

Порядок работы

- Изучить краткие теоретические сведения

- Выполнить задание

Краткие теоретические сведения

Базовые модели плугов

## Плуг трехкорпусный навесной (ПЛН-3-35)

Предназначен для пахоты почв с удельным сопротивлением до 9 Н/см2 на глубину до 30 см. В лесном хозяйстве может применяться в питомниках и в защитном лесоразведении. Основные узлы: рама, плужный корпус, предплужники, дисковый нож, опорное колесо, навесное устройство.

Конструкция корпуса позволяет устанавливать на нем отвалы и лемеха со скоростной, культурной, полувинтовой, винтовой и вырезной формами рабочей поверхности. Конструкция рамы такова, что можно путем переналадки устанавливать рабочий захват 90 (на тяжелых почвах) или 105 см (на легких почвах). Агрегатируется с тракторами ЮМЗ-6Л/М, МТЗ-80, МТЗ-82 и МТЗ других модификаций.

## Подготовка пахотных агрегатов к работе

Подготовка пахотного агрегата к работе включает:

- подготовку трактора к работе;

- подготовку плуга к работе;

- предварительную настройку агрегата

Пахотные агрегаты готовят и регулируют (тракторист и мастер наладчик) на бригадном дворе перед выездом в поле на специальной площадке с твердым покрытием. Контроль за правильностью подготовки осуществляет бригадир.

# Подготовка плуга к работе

В систему мероприятий по подготовке плуга к работе входят:

- проверка правильности сборки и технического состояния плуга;

- расстановка рабочих органов на плуге;

- подготовка трактора и соединение его с плугом;

- настройка агрегата на заданные условия пахоты.

# Неисправности плугов и способы их устранения

| Неисправности | Причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Различная глубина хода передних и задних корпусов | Неправильная установка рамы в продольной плоскости | У навесного плуга - изменением длины верхней тяги или правого раскоса механизма навески трактора |
| Плуг заносит в сторону поля или борозды | Неправильная установка рамы в горизонтальной плоскости | У навесного плуга - перестановкой осей подвеса или смещением оси подвеса на раме |
| Заметен стык между проходами плуга | Рабочий захват отличается от номинального | Изменением положения трактора относительно стенки борозды |
| Осыпается стенка борозды | Неправильная установка дискового ножа | Повернуть коленчатую стойку дискового ножа, отодвинуть нож от режущей кромки предплужника и правильно установить по высоте |
| Пожнивные остатки собираются перед дисковым ножом | Нож либо затуплен, либо сильно заглублен | Поднять нож и заточить лезвие |
| Пожнивные остатки собираются на режущей кромке груди и стойке предплужника | Дисковый нож не режет пласт | Опустить дисковый нож и выдвинуть его вперед; заточить лезвие |
| Навесной плуг чрезмерно заглублен | Рычаг распределителя установлен в нейтральное положение | Установить рычаг распределителя в «плавающее» положение, разъединить рычаг штока гидроцилиндра и рычаг подъема механизма навески |
| Плуг раскачивается в транспортном положении | Неправильно отрегулирована длина ограничительных цепей механизма навески | Отрегулировать длину цепей так, чтобы боковое качание задних концов продольных тяг навески трактора не превышало 20 мм |

Фреза ФПШ

Фреза почвенная ФПШ-1,3 служит для предпосевной разработки почвы под посев в питомниках, разработки пластов после вспашки, выравнивания поверхности посевной полосы и образования посевной гряды.

Рама фрезы представляет собой две пустотелые боковины, соединенные между собой в средней части трубчатой стяжкой. В лесной боковине размещена цепная передача 5 вала фрезерного барабана 1. На шестигранном его валу закреплены 13 рядов Г-образных ножей (правых и левых) по четыре в каждом ряду. Сверху барабан закрыт защитным кожухом 9, к которому сзади прикреплен планировщик 10 для разравнивания почвы на всю ширину захвата фрезы. Вращение на фрезерный барабан передается от ВОМ шасси через карданную передачу 7, редуктор 6 и цепную передачу 5. Подъем и опускание фрезы осуществляется двумя гидроцилиндрами 8, штоки которых присоединены к боковинам рамы. В передней части шасси установлено грядообразующее устройство, представляющее собой два грядообразующих корпуса 2 и опорные колеса 3. Подъем и опускание грядообразующего устройства осуществляется выносным гидроцилиндром 4. Глубина обработки почвы составляет 10 см; высота образуемся гряды 10 см; ширина захвата фрезы 1,3 м; масса 520 кг. Агрегатируется с самоходным шасси Т-16М.

ДИСКОВАЯ ТЯЖЕЛАЯ БОРОНА
БДТ-3

Предназначена для предпосевной обработки почвы в лесных питомниках.

Техническая характеристика

Агрегатируется с тракторами класса тяги 3 тонны. Прицепная. Производительность до 1,5 га/час. Ширина захвата - 3 м. Рабочая скорость до 6 км/час. Глубина обработки: по стерне до 12 см., по пахоте до 20 см. Масса 1800 кг. Диаметр дисков 650 мм.

Назначение

Предназначена для измельчения стерни, перемешивания верхнего слоя почвы, измельчения корней сорняков. Разбивания комков и выравнивания поля после пахоты.

Устройство

| Состоит из рабочих секций, опорных колес, рамы, механизма подъёма рабочих секций и прицепного устройства. ##### Устройство секции: - Сферические диски - Вал - Дистанционные втулки - Чистики - Рамка - Гайки - Кронштейны для крепления к раме - Подшипниковые узлы |  |
| --- | --- |

Принцип работы

| При движении по полю опускают рабочие секции. Они за счёт веса и угла атаки входят в почву. За счёт сферической поверхности дисков и их вращения почва поднимается по внутренней поверхности, крошится и перемешивается. Острая кромка дисков измельчает стерню и корни. Выступы на кромке диска не дают образовываться ленте при работе на дернине и увеличивают глубину обработки. |  |
| --- | --- |

#### Регулировки

1. Глубина обработки – механизмом подъёма секций – укорачивая тягу гидроцилиндра, глубина хода уменьшается и наоборот.
2. Глубина обработки – изменением угла атаки – переставляя наружные концы секций, по раме, меняют угол атаки. Чем угол атаки больше, тем больше глубина обработки.

КУЛЬТИВАТОРЫ

Подготовка культиваторов к работе включает в себя проверку правильности сборки и технического состояния всех узлов и механизмов, а также настройку рабочих органов на заданные условия работы. При работе со стрельчатыми лапами предусматривают перекрытия лап (рис. 20, а) в пределах 4—6 см. Рыхлительные рабочие органы устанавливают с недокрытием. Расстояние между лапами в ряду при двухсторонней расстановке должно быть в 10—12 раз больше ширины самой лапы. В этом случае зоны рыхления почвы, равные пяти-, шестикратной ширине самой лапы, перекрываются и почва рыхлится без огрехов. Если культиватор готовят к подрезанию сорняков на легких почвах или к рыхлению на 6—8 см, то лапы устанавливают так, чтобы они своими режущими кромками прилегали к ровной площадке, на которой установлен культиватор. Для работы на тяжелых и плотных почвах носки лап должны быть наклонены вперед на 2—3°. Добиваются этого регулировочным болтом / (рис. 20, б).

Контроль качества работы. Качество лущения характеризуется равномерностью глубины лущения, степенью подрезания сорняков, отсутствием огрехов и состоянием взрыхленного слоя. Глубину лущения проверяют несколько раз за смену в трех — пяти точках длины гона по всей ширине захвата агрегата. Степень подрезания сорняков рекомендуется проверять в пяти местах по диагонали на площадках в 1м2. Огрехи и состояние обзрыхленного слоя выявляют осмотром. Хорошо обработанный слой должен быть слитным, с полностью подрезанными сорняками и без огрехов.

Качество боронования оценивают внешним осмотром. При предпосевном бороновании почва должна иметь мелкокомковатую структуру и выровненную поверхность.

Качество работы культиваторов оценивается равномерностью глубины рыхления, вырвенностью дна борозд, степенью подрезания сорняков, забиваемостью рабочих органов. Качество культивации контролируют 2—3 раза за смену. Глубину рыхления проверяют в разных местах поля по всей длине гона. Для замера глубины рыхления выравнивают поверхность почвы и погружают в нее линейку до твердой подошвы.

# Подготовка культиватора КПС-4 к работе

Назначение. Культиватор КПС-4 предназначен для сплошной обработки паров, предпосевного рыхления и подрезания сорняков с одновременным боронованием.

Рабочие органы культиваторов – универсальные стрельчатые и рыхлительные лапы (рис. 1).

Универсальная стрельчатая лапа (рис. 1, а) прикреплена к жесткой стойке 2. Угол наклона лезвия к горизонтальной плоскости 23…30°, угол между лезвиями (угол раствора лапы) 60…65°, ширина захвата 270 и 330 мм. Универсальные лапы хорошо рыхлят почву и подрезают сорняки. Их используют для обработки почвы на глубину до 12 см.

В долотообразных наральниках рыхлительных лап (рис. 1, г, д, е) имеются две режущие кромки с углом раствора 60…70°. Наральники закреплены на пружинных или жестких стойках. Двухсторонние наральники после износа одного конца поворачивают на 180°.

Лапы с пружинными стойками (рис. 1, г и д) шириной захвата 20…50 мм служат для рыхления почвы на глубину до 16 см, вычесывания корнеотпрысковых сорняков, культиваций почвы повышенной влажности. Во время работы они вибрируют и самоочищаются от нависших на стойки растительных остатков. Лапы с дугообразными стойками (рис. 1, г) применяют на всех почвах, кроме засоренных камнями. Лапы с S-образными стойками (рис. 1, д) используют на каменистых почвах. Лапы с жесткой стойкой (рис. 1, е) и шириной захвата 35…65 мм применяют для обработки почв на глубину до 25 см в садах, виноградниках и под хлопчатник.

Рис. 1. Культиватор КПС-4: а – универсальная стрельчатая лапа, б – варианты положений лапы в вертикальной плоскости, в и ж – расстановки рабочих органов; г, д, е - рыхлительные лапы; з – общий вид культиватора КПС-4-04;

1, 9 – лапы; 2, 11 и 14 – стойки, 3 – болт; 4 и 10 – держатели; 5 – штанга; 6 - пружина, 7 – упор; 8 – грядиль; 12, 15  – наральники; 13 – подпружинник; 16 - штанга с пружиной; 17 – гидроцилиндр; 18 – сница; 19 – серьга; 20 – подставка; 21 - регулятор глубины; 22 – рама; 23 – угольник; 24 - штанга с пружиной; 25 – колесо; 26 – рабочие органы; 27 – понизитель; 28 – приспособление; 29 – пружинная боронка.

Общее устройство культиватора (рис. 1, з): сварная рама 22, сница 18, опорные колеса 25 с винтовым механизмом 21 регулировки глубины хода рабочих органов, грядили 8 с лапами 26, приспособление 28 для навески боронок 29 и гидроцилиндр 17.

Стойки лап крепят на грядилях 8, шарнирно присоединенных к брусу рамы. Стрельчатые лапы располагают в шахматном порядке в двух рядах (рис. 1, в).

Для обработки слабо засоренных полей в переднем ряду на коротких грядилях закрепляют лапы шириной захвата 270 мм, а в заднем ряду на длинных грядилях – лапы шириной захвата 330 мм. Концы режущих кромок задних лап с каждой стороны должны на 40…50 мм перекрывать кромки передних лап, чтобы обеспечить полное подрезание корней сорняков.

При обработке сильно засоренных полей на коротких и длинных грядилях устанавливают лапы захватом 330 мм. Лезвия лап должны быть острыми. Затупившиеся лезвия затачивают, чтобы подрезание сорняков было полное.

Рыхлительные лапы размещают в трех поперечных рядах (рис. 1, ж). На коротких грядилях закрепляют по одной лапе, а на длинных при помощи сдвоенных держателей – по две. Расстояние между соседними бороздками 167 мм. Глубину обработки изменяют винтами регулятора 21, перемещая (по высоте) опорные колеса относительно рамы.

Стойку стрельчатой лапы крепят к грядилям 8 (рис. 1, а) болтами и держателем 4. Вращая болт 3, перемещают стойку, вставленную в держатель, и таким образом изменяют угол наклона лапы. На легких почвах при неглубокой обработке стойки устанавливают так, чтобы режущие кромки лап прилегали к поверхности ровной площадки (рис. 1, б, I). На тяжелых почвах и при неглубокой обработке носки лап должны быть наклонены вперед на 2…3°. Лапа, сильно наклоненная вперед (рис. 1, б, II), будет сгруживать почву, наклоненная назад (рис. 1, б, III) – плохо заглубляться.

Подготовка культиватора к работе. Расстановку рабочих органов, их регулировку и установку соответственно заданной глубины обработки проводят на ровной площадке. Культиватор переводят в рабочее положение и под его колеса подкладывают бруски, толщина которых на 2…4 см меньше требуемой глубины обработки (с учетом погружения колес). Вращением винта регулятора 21 (рис. 1, з) опускают раму с лапами до их соприкосновения с поверхностью площадки. Рама при этом должна быть горизонтальна, а головки нажимных штанг 24 должны опираться на угольник 23. Если головки выступают над угольником или лапы не касаются опорной площадки, ослабляют болты 3 (рис. 1, а) и стойки лап перемещают в держателе 4 вниз или вверх. На засоренных участках и на твердых почвах сжатие пружин 6 увеличивают перестановкой упора 7. по окончании регулировки сила сжатия пружин на всех штангах должна быть одинаковой. Сжатие пружин на штангах лап, движущихся вслед за колесами трактора, увеличивают.

Для выращивания посадочного материала полученные со склада семена высевают в предварительно подготовленную почву лесными сеялками разными способами. Применяют рядовой, ленточный, строчный, строчно-луночный, гнездовой, строчно-ленточный способы посевов лесных семян с разными схемами размещения лент и строчек, кроме этого иногда может применяться и разбросный способ. Применяемые при этом сеялки классифицируют по способу распределения семян по площади:

а) рядовые (сеялка лесная универсальная СЛУ - 5 - 20 и др.);

б) гнездовые (сеялка желудевая универсальная СЖУ-1 и др.);

в) пунктирные (сажалка-сеялка СЛ-2А в варианте сеялки; горная сеялка культиватор СКГ и др.);

г) разбросные (сеялка МЛТИ-РГС для разбросного посева семян газонных трав, сеялка саксаульно-травяная ССТ-3).

Рабочий процесс большинства сеялок заключается в следующем: бороздообразующие устройства (катки с ребордами, сошники или диски) образуют в почве бороздки, в которые из семяпроводов поступают семена, подаваемые туда высевающими аппаратами, идущие следом заделывающие устройства (загортачи, цепи, гребенки и т.п.) засыпают семена почвой.

Особенно необходимо обратить внимание на подготовку сеялок к работе, а именно на расстановку сошников или бороздообразующих катков или дисков на заданную схему посева и на регулировку нормы высева семян.

Для ознакомления с орудиями для работы в питомниках Вам необходимо посетить ближайший базисный питомник и внимательно посмотреть, какие машины и орудия применяются в нем для выращивания посадочного материала.

Довольно часто на питомниках применяется принудительный полив посевов. Полив может быть дождеванием или поверхностным увлажнением почвы напуском воды в борозды. Наиболее часто применяется дождевание. Для этой цели применяются те же дождевальные установки, что и в сельском хозяйстве:

КИ -50 «Радуга»;

ДКШ - 64 «Волжанка»,

ДДН- 70 и др.

Наиболее трудоёмким процессом в питомнике является выкопка посадочного материала. Для этой цели используются различные выкопочные машины: выкопочный плуг навесной ВПН-2 , навесная выкопочная скоба НВС-1,2; выкопочные машины ВМ - 1,25 и ВМ - 1,3 . У всех этих машин выборка подкопанных сеянцев или саженцев производится в ручную.

Проходила испытания и выпускалась небольшими партиями выкопочно - выборочная машина, которая устраняла ручную выборку.

Выкопочную скобу навешивают на тракторы ДТ-75М, а на легких почвах — на тракторы «Беларусь».

Рама плоская, прямоугольной формы, сварной конструкции, К продольным брусам рамы в передней части присоединены навесное устройство и опорные колеса. Стойки опорных колес имеют по два ряда отверстий для перестановки колес на определенную высоту относительно рамы.

В задней части рамы установлена выкопочная скоба, состоящая из двух вертикальных и одного горизонтального ножей. К горизонтальному ножу крепится лемех шириной захвата 1,2 м, установленный под углом к горизонту. Сзади лемеха к опоре приварены два рыхлителя желобчатой формы, служащие для крошения пласта.

Рабочий орган при работе заглубляется в почву на глубину до 30 см, подрезает корневую систему растений и пласт почвы с трех сторон и рыхлит почву подрезанного пласта, разрушая связь корней с почвой. Подрезанные скобой сеянцы и саженцы легко вытаскиваются из почвы вручную.

Для получения наилучшего крошения пласта на различных почвах угол наклона лемеха и рыхлителей регулируют в пределах 10— 25°, изменяя длину тяги механизма навески трактора и перестанавливая вертикальные ножи в регулировочных отверстиях кронштейнов рамы.

При скорости движения 2,9—5,4 км/ч производительность агрегата 0,34—0,65 га/ч, масса 294 кг.

Саженцы крупные выкапывают плугом ВПН-2. Указанные орудия подрезают и приподнимают пласт земли, не оборачивая его, а также подрезают длинные корни. Перспективным орудием для выкопки саженцев хвойных пород является выкопочно-выборочная машина ВВМ-1. Она выкапывает саженцы, выбирает их из почвы, отряхивает и укладывает в ящики. Для выкопки крупномерных саженцев древесных пород следует использовать выкопочную машину ВМКМ-0,6. В отличие от плуга ВПН-2 эта машина оборудована транспортерами, работающими от вала отбора мощности трактора. Она извлекает саженцы из почвы, встряхивает и отбрасывает в сторону. Применение ее по сравнению с плугом ВПН-2 позволяет снизить в 2-2,5 раза усилия на выборку саженцев.

Задание:

- Изучить базовые модели машин и агрегатов.

- Схематично зарисовать представленные базовые модели.

- Составить краткую техническую характеристику для каждой из представленных машин по следующей форме:

Наименование и марка машины

Назначение (какую операцию выполняет)

Агрегатирование (с каким трактором работает)

Основные рабочие органы

Глубина обработки/посадки

- Указать методы устранения возможных неисправностей, регулировку, подготовку их к работе.

Содержание отчета: укажите номер практического занятия, тему, цель, дидактическое оснащение, выполните задания методических указаний, сформулируйте и запишите вывод.

Контрольные вопросы:

- Какую роль выполняют базовые модели плугов, фрез, борон, культиваторов?

- Для выполнения каких мероприятий применяются базовые модели плугов, фрез, борон, культиваторов?

- Для чего используется мульчирование почвы в питомнике? Какими машинами оно выполняется?

- Выполнить регулировку глубины вспашки на навесном плуге ПЛН-3-35.

- Выполнить регулировку расстояния между строчками посева на сеялке СЛУ-5-20.

- Определить и описать возможную неисправность: при работе бороны БЗСС-1.0 наблюдается неравномерная глубина обработки почвы. Предложить способ устранения.

Практическое занятие №9

Тема: Выбор способа агротехники и технологии лесокультурного производства. Выбор вида, метода, способа и типа лесных культур. Расчет густоты лесных культур. Уход за лесными культурами, их дополнение. Решение задач.

Цель работы: Освоение методики выбора вида, метода, способа и типа лесных культур в зависимости от лесорастительных условий, категории лесокультурной площади и экономических возможностей; приобретение навыков расчета густоты, потребности в посадочном материале, проектирования агротехнических и лесоводственных уходов, а также решения типовых задач по организации лесокультурного производства.

Продолжительность проведения – 2 часа

Дидактическое оснащение: инструкционная карточка.

Ход работы:

Порядок работы

- Выполнить задание, решив задачи.

- Ответить на контрольные вопросы.

Задание: Решите задачи.

Задача 1(97). Образец решается вместе с преподавателем.

Участок: сильно задернелая вырубка прошлых лет с количеством пней 800 шт/га, порубочных остатков мало. Тип условий местопроизрастания В2. Разработать мероприятия по закладке лесных культур.

Решение:

Так как порубочных остатков мало, то можно убрать их вручную в кучи и сжечь в непожароопасный период. Проведем раскорчевку пней не менее 300 шт/га ДП-8 агрегатируемый с ЛХТ-55 и вывезем за территорию участка. Так как по условию задачи тип местопроизрастания В2, то будем проводить обработку почвы частичную плугом ПКЛ-70 агрегатируемый с МТЗ-82 осенью года предыдущего года посадки. Борозды на расстоянии 2,5м. Посадку проведем механизированную МЛУ-1, МТЗ-82. Посадка в дно борозды! Количество посадочных мест 6600 шт/га. Планируемый состав культур смешанный. 8С2Б. Тогда сосны потребуется 5280 шт/га, березы – 1320 шт/га. Смешанный лес устойчивее к повреждению вредителями и лесными пожарами.

Задача 2(97).

Вырубка двухлетней давности, с количеством пней до 600 шт/га, порубочных остатков мало. Тип условий местопроизрастания Д5. Разработать мероприятия по закладке лесных культур.

Решение:

Задача 2 (87)

Определить густоту сплошных лесных культур при размещении:

- 2,5 х 0,7 м на 1 га

- 2,5 х 1,0 м

- 3,0 х 0,5 м

- 3,0 х 0,7 м

- 3,0 х 0,8 м

- 3,0 х 1,0 м

- 2,5 х 0,5 м

Решение:

- 2,5 х 0,7 м на 1 га

1га = 10 000 м2

2,5 х 0,7 м = 1,75 м2/дер.

10 000 / 1,75 = 5 714 шт/га - густота

Задача 3 (88)

Определить густоту лесных культур при расстоянии между полосами 4 м, бороздами 5 м и террасами 5 м. Шаг посадки в первых двух случаях 0,5 м, в третьем – 0,7 м. На террасах посадка в 2 ряда.

Задача 4

По акту технической приемки культур на 1 га лесокультурной площади высажено 4900 сеянцев дуба. При инвентаризации, проведенной на площади 0,1га, было установлено, что прижилось  310 сеянцев. Определите процент приживаемости культур и запланируйте мероприятие по дальнейшему выращиванию лесных культур.

Содержание отчета: укажите номер практического занятия, тему, цель, дидактическое оснащение, выполните задания методических указаний, сформулируйте и запишите вывод.

Контрольные вопросы

- Важно ли соблюдать схему смешения пород? Ответ обоснуйте.

- Как влияет % участия каждой породы в составе насаждения при посадке?

Практическое занятие №10

Тема: Выбор способа агротехники и технологии лесокультурного производства. Выбор вида, метода, способа и типа лесных культур. Расчет густоты лесных культур. Уход за лесными культурами, их дополнение. Решение задач.

Цель работы: Освоение методики выбора вида, метода, способа и типа лесных культур в зависимости от лесорастительных условий, категории лесокультурной площади и экономических возможностей; приобретение навыков расчета густоты, потребности в посадочном материале, проектирования агротехнических и лесоводственных уходов, а также решения типовых задач по организации лесокультурного производства.

Продолжительность проведения – 2 часа

Дидактическое оснащение: инструкционная карточка.

Ход работы:

Порядок работы

- Ознакомиться с краткими теоретическими сведениями.

- Выполнить задание, решив задачи.

- Ответьте на контрольные вопросы.

Краткие теоретические сведения

Уход за лесными культурами – мероприятие, направленное на очистку лесной травянистости, на рыхление почвы в рядах для поглощения атмосферных осадков, повышению аэрации, изменяется тепловой режим почвы.

Своевременный и правильный уход за почвой способствует высокой приживаемости ЛК.

Для рыхления почвы и уничтожения сорняков используют культиваторы.

Культиватор КЛБ-1,7; КФЛ-1,4; КЛ-2,6;КОН-2,8 ПМ;КРН-4,2;КРН-2,8МО;

КРСШ-2,8А.

Для обработки междурядий: борона БДН-1,3; БДН-2,0; БДН-3,0.

Культиватор ротационный лесной КРЛ-1, культиватор боковой лесной БКЛ-1 приспособлен для ухода в рядах ПРО-1; культиватор рыхлитель КРШ-1.

Задание:

Задача 1.

Гарь 2015 года, порубочные остатки частично не сожжены. Требуется возобновить лесокультурную площадь породой (на ваше усмотрение). Наличие пней 490 шт/га, почвы свежие лесные. Определите категорию лесокультурной площади. Запланируйте вид обработки почвы, опишите применяемые машины и орудия. Выберите способ агротехники и технологии лесокультурного производства. Выберите вид, метод, способ и тип лесных культур.

Задача 2.

Площадь участка 2,8 га. Растет молодняк березы и осины. Ваши рекомендации по созданию ценного лесного участка. Указать категорию площади, действия, применяемые машины. Выберите способ агротехники и технологии лесокультурного производства. Выберите вид, метод, способ и тип лесных культур.

Задача 3.

Запроектировать уходы за лесными культурами до их смыкания в лесорастительной зоне, где расположен наш техникум. Составить календарь проведения уходов за лесными культурами в первый год жизни.

Решение: заполните пропуски.

Наш техникум находится на территории Чебаркульского района, который расположен в лесорастительной зоне ___________________, значит, проводить уходы будем _____ лет. Первый уход начинается (когда?)________________________________. В первую половину вегетационного периода уход проводится __________ (часто/редко), _____________________________________________________________ (почему?). Уход проводится  (где?) ________________________, уход будем проводить агрегатом ________________, агрегатируемый с трактором _____________. В зависимости от лесорастительной зоны, мы запроектировали количество уходов в первый год жизни лесных культур ____ раз.

Заполнить таблицу.

| Год выращивания | Сроки проведения ухода | Применяемые машины и механизмы |
| --- | --- | --- |
| пример |  |  |
| 1 | Апрель Май Июнь Август Сентябрь | Наименование агрегата Наименование агрегата Наименование агрегата Наименование агрегата Наименование агрегата |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

Задача 4.

По акту технической приемки культур на 1 га лесокультурной площади высажено 5700 сеянцев березы. При инвентаризации, проведенной на площади 0,1га, было установлено, что прижилось 490 сеянцев. Определите процент приживаемости культур и запланируйте мероприятие по дальнейшему выращиванию лесных культур.

Содержание отчета: укажите номер практического занятия, тему, цель, дидактическое оснащение, выполните задания методических указаний, сформулируйте и запишите вывод.

Контрольные вопросы

- В чем заключается уход за лесными культурами?

- Какие агрегаты применяют для ухода лесных культур в междурядьях, в ряду?

Практическое занятие №11

Тема: Изучение содержания лесокультурой документации: составление рабочего акта технической приемки лесных культур, перечетной ведомости лесных культур, ведомости учета лесных культур.

Цель работы: выработать навыки и умения по Изучение содержания лесокультурой документации: составление рабочего акта технической приемки лесных культур, перечетной ведомости лесных культур, ведомости учета лесных культур.

Продолжительность проведения – 2 часа

Дидактическое оснащение: бланк АКТ техприемки лесных культур, перечетная ведомость, ведомость учета лесных культур, ОСТ 56-99-93 «Лесные культуры. Оценка качества».

Ход работы:

Порядок работы

- Изучить краткие теоретические сведения

- Заполните бланк по проведению техприемки лесных культур, укажите результаты.

Краткие теоретические сведения

Техническую приемку лесных культур проводят для того, чтобы установить правильность отвода и оформления участков, а также выбора главной и сопутствующей пород и густоты культур; объем и качество выполненных работ по посадке и посеву леса; агротехнику создания культур и ее соответствие техническому проекту. При технической приемке выделяют лучшие лесничества, бригады, звенья и отдельных рабочих, овладевших передовыми приемами труда и имеющих высокую производительность. Это делается для изучения передовых методов работы и их распространения. Техническую приемку проводят весной или осенью не ранее 10 и не позднее 20 дней со времени окончания работ по посадке и посеву леса. До начала приемки выполненных работ в натуре устанавливают количество участков, их площадь, объем работ по посадке и посеву леса, наличие проектов лесных культур, проверяют правильность отражения проведенных работ по бухгалтерской отчетности, составляют схему размещения площадей по лесничеству. Каждый участок лесных культур ограничивают в натуре, устанавливая столбы в местах пересечения сторон. На основании чертежей уточняют фактическую площадь участка культур. При приемке работ визуально устанавливают качество выполненных работ, а если необходимо, раскапывают корневые системы и берут образцы высаженного посадочного материала. Количество посадочных мест определяют на пробных площадях, которые закладывают в виде вытянутых прямоугольников или лент, захватывающих по ширине не менее четырех рядов главной породы или полный цикл смешения пород. Пробные площади располагают по площади с таким расчетом, чтобы учесть не менее 2-5% посадочных мест от их общего количества. На каждый принятый участок оформляют акт технической приемки лесных культур. Утвержденные лесхозом акты технической приемки лесных культур являются основанием для заполнения книг лесных культур в лесничестве, лесхозе и введения в компьютерную базу данных.

При проведении техприемки проводится

1. Натурное обследование участка:

- Комиссия осматривает участок лесных культур, уточняет границы площади по планшетам и маркировочным столбам.

- Проводится оценка качества обработки почвы (глубина борозды, прямолинейность), проверка правильности посадки (плотность зажима корней, глубина заделки корневой шейки, вертикальность стволика).

- Определяется фактическая густота путем закладки пробных площадей (не менее 5% от общей площади участка). На пробных площадях проводится сплошной пересчет растений главной породы.

2. Оформление первичных документов:

- Заполнение Рабочего акта технической приемки, где фиксируются все параметры участка, выявленные отклонения от проекта и качественная оценка выполненных работ.

- Составление Перечетной ведомости (ведомости инвентаризации) на основе данных натурного учета.

Задание: лесокультурный участок площадью 7,5 га. Схема посадки 2,5 х 0,75м. Показатели по проекту указать на свое усмотрение. Допустимое качество, причины отклонения от проекта установите самостоятельно.

- Рассчитать фактическую густоту лесных культур на участке площадью 9,5 га.

- Заполнить форму «Акт технической приемки», указав допущенные отклонения (например, снижение густоты на 5%, кривизна рядов).

- Заполнить «Перечётную ведомость лесных культур» (форма инвентаризации).

- Сделать вывод о приживаемости культур и необходимости дополнения (если приживаемость ниже нормативной для данной зоны — например, < 86%)

Содержание отчета: укажите номер практического занятия, тему, цель, дидактическое оснащение, выполните задания методических указаний, сформулируйте и запишите вывод.

Контрольные вопросы

- Дайте определение технической приемки лесных культур.

- С какой целью проводится техприёмка.

- Укажите сроки проведения техприемки.

Практическое занятие №12

Тема: Провести расчёт и оформить документацию по переводу естественного молодняка в категорию хозяйственно-ценных насаждений.

Цель работы: выработать навыки и умения по Проведению расчёта и оформлению документации по переводу естественного молодняка в категорию хозяйственно-ценных насаждений.

Продолжительность проведения – 2 часа

Дидактическое оснащение: инструкционная карточка, бланк Полевой карточки, нормативная документация.

Ход работы:

Порядок работы

- Ознакомиться с краткими теоретическими сведениями.

- Изучить условие задания.

- Заполнить Полевую карточку.

Краткие теоретические сведения

Учет и оценка естественного возобновления леса проводится:

1) для выбора способа лесовосстановления перед назначением древостоя в сплошнолесосечную рубку главного пользования;

2) при инвентаризации участков содействия естественному возобновлению леса на третий год после его проведения;

3) при переводе участков естественного возобновления в земли, покрытые лесом.

Учет и оценка естественного возобновления. Обследование хода естественного возобновления производится методом сплошного перечета самосева (подроста) на учетных площадках с последующим переводом учетного количества в 1000 шт. на 1 га (1000 шт./га). Учет естественного возобновления осуществляется, как правило, глазомерно.

Подрост всех пород делят по высоте на (категории крупности):

- мелкий - 0,1-0,5 м;

- средний - 0,6-1,5 м;

- крупный — более 1,5 м.

При определении преобладающей группы высот учитывают следующие признаки: подрост считают мелким, если экземпляры высот до 0,5 м составляют 2/3 общего количества; подрост считают крупным, если экземпляры высотой более 1,5 м составляют 1/3 общего количества; в остальных случаях подрост средний.

По густоте подрост делят на 4 категории:

- редкий до 2 тыс. шт/га;

- средний от 2 до 8 тыс. шт/га;

- густой от 8 до 13 тыс. шт/га;

- очень густой более 13 тыс. шт/га.

В покрытую лесом площадь участок переводят при наличии подроста 2 тыс. шт/га и более.

По состоянию подрост делят на:

1)Здоровый - густая хвоя, зеленая или темно-зеленая окраска хвой, густа или средней густоты семеричная крона, прирост вершинного побега не менее прирост боковых ветвей, прямые не поврежденные стволики, гладкая или мелкочешуйчатая кора без лишайников.

2)Поврежденный - наличия явных признаков повреждения животными насекомыми, грибами и механическими повреждениями.

Учетные площадки размещаются по диагонали, рядами или в шахматном порядке в зависимости от конфигурации обследуемого участка, при этом соблюдается заранее рассчитанное расстояние между площадками в рядах и между рядами.

Учет ведется отдельно по породам, происхождению, категориям крупности и возрасту. Данные учета заносятся в «Полевую карточку».

Значение учета лесовозобновления. Естественное возобновление леса учитывается для познания процессов естественного формирования лесных насаждений и для управления этими процессами. Большое значение имеет на лесосеках и вырубках. Данные учета естественного возобновления позволяют установить количество не облесившихся площадей, установить причины хорошей и плохой возобновляемости и разработать меры по содействию естественному возобновлению.

Задание:

Вырубка 2015 г, площадь участка 1,1 га, 2016 г проведение СЕВ плугом ПКЛ-70.

6 сентября 2017 г проведена инвентаризация подроста, заложены круговые площадки 10 шт. по 10 м2, посчитано количество подроста.

Задание выполнять по вариантам. В таблице указаны итоговые данные по всем круговым площадкам, нужно раскидать их на все площадки.

Работа по вариантам:

| № варианта | Количество сеянцев на всех пробных площадях (100м2) В т.ч. главные породы по группам высот |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | До 0,5м | 0,6-1,5м | Более 1,5м |
| 1 | 23 | 8 | 2 |
| 2 | 17 | 9 | 5 |
| 3 | 8 | 3 | 15 |
| 4 | 2 | - | 2 |
| 5 | - | 3 | 12 |
| 6 | 1 | 4 | 8 |
| 7 | 7 | 3 | - |
| 8 | 18 | 4 | 9 |
| 9 | 26 | 14 | 7 |
| 10 | 19 | 8 | 2 |

Содержание отчета: укажите номер практического занятия, тему, цель, дидактическое оснащение, выполните задания методических указаний, сформулируйте и запишите вывод.

Контрольные вопросы:

- С какой целью проводится учет возобновления на открытых площадях?

- При каком условии участок переводят в покрытую лесом площадь?

Практическое занятие №13

Тема: Определение видов, методов, интенсивности и повторяемости, организационно-технических параметров рубок ухода. Установление очередности. Решение задач.

Цель работы: выработать умения по определению видов, методов, интенсивности и повторяемости рубок, установлению очередности.

Продолжительность проведения – 2 часа

Дидактическое оснащение: инструкционная карточка, нормативы рубок ухода, условия задач.

Ход работы:

Порядок работы

- Изучить краткие теоретические сведения.

- Выполнить задание, решив задачи.

- Ответить на контрольные вопросы

Краткие теоретические сведения

Выбор вида рубки ухода:

Осветление — в молодняках до 5–10 лет.

Прочистка — в молодняках старше 10 лет.

Прореживание — в средневозрастных насаждениях.

Проходная рубка — в приспевающих древостоях.

Установление организационно-технических параметров:

Метод: низовой, верховой или комбинированный (в зависимости от состава и целей хозяйства). Выбор метода определяет, из какого яруса преимущественно выбираются деревья.

Интенсивность: процент выборки запаса древесины или количества деревьев (%). Определяется по таблицам в зависимости от возраста и состояния насаждения.

Повторяемость: интервал между приемами рубки (для осветлений и прочисток — 2–5 лет, прореживаний — 5–10 лет, проходных — 10–20 лет).

Задание: Решить задачи.

Определить виды, методы, интенсивность и повторяемость рубок, установить очередность.

Задача №1. (разбор и объяснение задачи с преподавателем)

| Состав, подрост, подлесок, рельеф | Высота, м | Диаметр, см | Возраст, лет | Бонитет | Тип леса | Полнота | Запас на м3/ га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8С2Б, С мелкий 4000 шт/га, рябина, ровный | 28 | 60 | 100 | II | СРТР | 0,8 | 420 |
| 8С2Б, подрост | 25 | 48 | 80 | II | СРТР | 0,56 | 294 |

Решение:

Мы назначаем вид рубки ухода – ОБН, так как класс возраста V и имеется подрост главной породы в количестве 4000 шт/га. В первую очередь будем вырубать деревья сосны с наибольшим диаметром на открытые места, стараясь не повредить подрост. Рубку планируем проводить в зимний период, чтобы не повредить подрост. Допускается повреждение подроста 10%. Будем трелевать сортиментами. Метод рубки – верховой. Валку осуществляем б/п «Хускварна», обрезка сучьев и раскряжевка б/п «Хускварна». Трелевка МТЗ-82 по трелевочным волокам. Погрузочная площадка находится без наличия подроста. Так как мы производим трелевку сортиментами, то на минерализованную почву попадают семена с деревьев и хорошо возобновятся. Выбирая механизмы, мы экономически подошли к выбранному решению.

Повторяемость рубки через 10 лет.

Очередность относится ко 2 группе.

Расчет полноты и запаса после рубки ухода:

Проведем рубку с интенсивностью 30%, тогда

0,8 – 100%

Х  -  30%,     х = 0,8 * 30% / 100% = 0,24

0,8 – 0,24 = 0,56 Это полнота после рубки.

Рассчитаем запас после рубки.

420 м3/га – 100%

Х  - 30%,      х = 420м3/га * 30% / 100% = 126 м3/га

420 м3/га – 126 м3/га = 294 м3/га.

Задача №2.(самостоятельное решение)

| Состав, подрост, подлесок, рельеф | Высота, м | Диаметр, см | Возраст, лет | Бонитет | Тип леса | Полнота | Запас на м3/ га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7С2Лп1Б, С крупный 2100 шт/га, | 25 | 48 | 115 | III | СТРЛ | 0,8 | 365 |

Решение:

Задача №3. (разбор и объяснение задачи с преподавателем)

Условное обозначение:

Р – полнота насаждения

М – запас насаждения, м3/га

А – возраст, лет

S – площадь, га

РУ – рубка ухода

Состав древостоя 5С3Б2Ос, Р - 0,8, М = 140 м3/га, А 23 года, S = 5 га.

Установить вид, метод, способ рубки, нормативы, состав (после РУ).

Решение:

Будем проводить рубку ПРЖ. Вырубать будем фаутные деревья сосны и частично деревья березы и осины, которые высокие и охлестывают сосну. При проведении РУ применим метод комбинированный. Оставляем лучшие и вспомогательные деревья, убираем нежелательные. Способ РУ равномерный по всей площади. В смешанных насаждениях полнота (Р) не должна снижаться до 0,6, в данном случае интенсивность планируем 20%.

После РУ ПРЖ:

Р – 0,64

М – 112 м3/га

А – 23 года

S – 5 га

Состав 6С3Б1Ос.

Задача №4. (самостоятельное решение)

Состав древостоя 8С2Ос, Р - 0,9, М = 180 м3/га, А 29 лет, S = 3 га. Установить вид, метод, способ рубки, нормативы, состав (после РУ).

Решение:

Содержание отчета: укажите номер практического занятия, тему, цель, дидактическое оснащение, выполните задания методических указаний, сформулируйте и запишите вывод.

Контрольные вопросы:

- Что будет, если полноту снизить за один прием рубки 40 % и более?

- Какую роль играет интенсивность при разработке лесосек?

- Какую роль играет очередность при разработке лесосек?

Практическое занятие №14

Тема: Установление параметров проведения рубок ухода в насаждениях различного породного состава, формы и структуры.

Цель работы: выработать умения по установлению параметров проведения рубок ухода в насаждениях различного породного состава, формы и структуры.

Продолжительность проведения – 2 часа

Дидактическое оснащение: инструкционная карточка. Условия задач.

Ход работы:

Порядок работы

- Выполнить задание, решив задачи.

- Ответить на контрольные вопросы

Задание: Решить задачи.

Задача №1.

Условное обозначение:

Р – полнота насаждения

М – запас насаждения, м3/га

А – возраст, лет

S – площадь, га

РУ – рубка ухода

В насаждении составом 7Е2Пх1С, А = 22 года, Нср=12, Дср=12, Р– 1,0, М=616 м3/га требуется провести рубку. Установить вид рубки, цель проведения и рассчитать запас после рубки.

| Показатели | До РУ | После I приема | После II приема |
| --- | --- | --- | --- |
| Состав | 7Е2Пх1С |  |  |
| Полнота | 1,0 |  |  |
| Нср | 12 |  |  |
| Дср | 12 |  |  |
| М | 616 |  |  |

Решение:

Задача №2. (самостоятельное решение)

Насаждение составом 8Е2С густо заросло самосевом Березы. Назначьте вид рубки и определите её очередность, если  возраст 11 лет, Нср=3,5 м, Дср=9 см., Р- 0,9, М 65м3/га. Определите метод РУ, опишите технологию разработки делянки (какие инструменты и технику применяете). Уточните время года проведения РУ и сжигания порубочных остатков.

Решение:

Задача №3. (разбор и объяснение задачи с преподавателем)

В 2001-2003 году, было массовое объедание вредителями ЛОЭГ (непарный шелкопряд), которые объели листву березы. Это привело к усыханию деревьев. Объедание составило 30% от всех деревьев. Какой вид рубки вы назначите? Установите параметры.

| Показатель | До рубки | После рубки |
| --- | --- | --- |
| Состав | 10Б | 10Б |
| Р | 0,8 | 0,56 |
| Н, м | 20 | 21 |
| Д, см | 24 | 25 |
| М, м3/га | 207 | 145 |
| А | 50 | 50 |

Решение:

Так как % объедания небольшой, то будем проводить ВСР, где рубке подлежат сухостойные, суховершинные, объеденные.

% выборки составляет 30 – интенсивность умеренная. Метод –комбинированный, так как объедание деревьев произошло как с нижней части яруса, так и с верхней. Отвод лесосек в вегетационный период, а рубка (валка, обрезка сучьев и раскряжевка) с особыми требованиями. Трелевка МТЗ-82, сжигание в непожароопасный период. Повторяемость 1 прием.

Задача №4. (самостоятельное решение)

Насаждение повреждено верховым лесным пожаром сильной интенсивности. Назначить необходимую рубку и определить заготовленную древесину. Посчитать общую вырубаемую кубомассу. Назначить дальнейшие мероприятия на данной площади.

| Показатель | До рубки | После рубки |
| --- | --- | --- |
| Состав | 8С2Б |  |
| Р | 0,9 |  |
| Н, м | 14 |  |
| Д, см | 16 |  |
| М, м3/га | 407 |  |
| А | 23 |  |
| S, га | 3,2 |  |

Решение:

Содержание отчета: укажите номер практического занятия, тему, цель, дидактическое оснащение, выполните задания методических указаний, сформулируйте и запишите вывод.

Контрольные вопросы:

- Как влияет выбранная техника при разработке лесосеки на почвенный покров?

- В какое время года планируется вырубать нежелательную древесную породу, чтобы снизить ее порослевую способность? Ответ обоснуйте.

- Почему в лиственных насаждениях отвод лесосек проводят в вегетационный период?

- Дайте объяснение тому, что разработка санитарной рубки (валка, обрезка сучьев и раскряжевка) проводится с особыми требованиями.

Практическое занятие №15

Тема: Проектирование технологии рубок ухода в зависимости от вида ухода конкретных лесоводственных и экономических условий в лесах различного целевого назначения. Решение задач.

Цель работы: выработать умения и навыки по проектированию технологии рубок ухода в зависимости от вида ухода конкретных лесоводственных и экономических условий в лесах различного целевого назначения.

Продолжительность проведения – 2 часа

Дидактическое оснащение: инструкционная карточка, условия задач.

Ход работы:

Порядок работы

- Выполнить задание, решив задачи.

- Ответить на контрольные вопросы

Задание:

- Посмотреть решение задачи №1, разобраться.

- Решить самостоятельно задачу №2, 3, 4.

Условное обозначение:

Р – полнота насаждения.

М – запас, м3/га.

А – возраст насаждения, лет.

S – площадь, га.

РУ – рубка ухода.

ОБН – обновление.

ГСМ – горюче-смазочные материалы.

ЗП – заработная плата.

Задача 1.

Эксплуатационные леса. Состав 7Е2Б1С, М=230 м3/га, Р=0,8, А-100 лет. 2 ярус 10Е А=20 лет, Р=0,3, М общ=270 м3/га, бонитет III, тип леса ельник черничник.

Назначить вид рубки, технологию и экономические условия.

Решение:

Вид рубки ухода – ОБН, так как имеется 2 ярус и перестойные деревья с той же породой, что и в 1 ярусе. Так как эксплуатационные леса, то полноту можно снизить до 0,5. Интенсивность 30%. Повторяемость через 25-30 лет. Вырубке подлежат спелые и перестойные деревья из 1 яруса. Полнота после рубки 0,56, М=190 м3/га. Технология: широкопасечная, сохранение 2 яруса ели не менее 80%, ширина пасеки 40-50 м, технологические коридоры 3-4 м. Валка, обрезка, раскряжевка б/п «Хускварна», трелевка сортиментами МТЗ-82, погрузка погрузчиком или КУН. Порубочные остатки сжигаем в непожароопасный период.

Экономические условия: затраты на ГСМ, ЗП, а прибыль за счет продажи сортиментов ели.

Задача 2.

Защитные леса. Состав 8Пх2Е+С, А=100 лет, Р=0,7, 2 ярус 8С2Е, А=15лет, Р=0,3, М общ.=255 м3/га, бонитет II, тип леса сосняк черничный.

Назначить вид рубки, технологию и экономические условия.

Решение:

Задача 3.

Защитные леса. Состав 8С2Б, А=18 лет, Р=1,0, М общ.=53 м3/га, бонитет II, тип леса сосняк разнотравный.

Назначить вид рубки, технологию и экономические условия.

Решение:

Задача 4.

Защитные леса. Состав 9С1Ос, А=8 лет, Р=0,9, М общ.=105 скл.м3/га, бонитет III, тип леса сосняк черничный.

Назначить вид рубки, технологию и экономические условия.

Решение:

Содержание отчета: укажите номер практического занятия, тему, цель, дидактическое оснащение, выполните задания методических указаний, сформулируйте и запишите вывод.

Контрольные вопросы:

- При широкопасечной технологии рубки, какой размер составляет ширина пасеки?

- Можно ли назначать беспасечную технологию рубки? Ответ обоснуйте.

- На что можно использовать вырубаемую древесину в молодняках при рубках ухода?

- Рубки ухода в молодняках приносят прибыль или убытки для л/х предприятия? Ответ обоснуйте.

Практическое занятие № 16

Тема: Составление технологической карты на рубку ухода.

Цель работы: выработать умения и навыки по составлению технологической карты на рубку ухода.

Продолжительность проведения – 2 часа.

Дидактическое оснащение: инструкционная карточка, Бланк технологической карты, таксационное описание лесничества, план лесонасаждений, Правила ухода за лесами.

Ход работы:

Порядок работы

- Изучить краткие теоретические сведения

- Выполнить задание

- Ответить на контрольные вопросы

Краткие теоретические сведения:

Классификация технологий для увязки технологических процессов РУ принимается базовое расстояние между технологическими коридорами (= ширине пасек) 15-25м.

Группы технологий на базе:

- ручные и мотоинструменты;

- катки, кусторезы, мотокусторезы;

- трелевочные трактора, бензопилы, машины для трелевки древесины;

- сучкорезно-раскряжевочные машины;

- валочно-пакетирующие машины;

- валочно-сучкорезно-пакетирующие машины типа «Харвестеров».

Для проведения рубки обязательно должна составляться технологическая карта на каждую делянку (лесосеку), в которой указываются параметры и требования. Технологическая карта – это основной документ при проведении рубок ухода.

Задание:

Для выполнения задания используйте «Правила ухода за лесами»  Приказ МПР России от 22.11.2017 N 626, данные таксационного описания.

- Участок лесного фонда, пригодный для проведения рубок ухода.

Защитные леса. Состав 5С5Б, выдел 8 га, А 25 лет, М=150 м3/га, бонитет II, тип леса сосняк черничный, Р=0,8. Назначить вид рубки  и технологию разработки, рассмотреть экономические условия.

- Составьте технологическую карту

Содержание отчета: укажите номер практического занятия, тему, цель, дидактическое оснащение, выполните задания методических указаний, сформулируйте и запишите вывод.

Контрольные вопросы:

1. Что такое технология рубок ухода и какие технологии рубок ухода Вы знаете?

2. Что такое волока, пасеки, погрузочные площадки, каков максимальный размер технологической сети согласно Правилам рубок ухода?

3. Какой объем поврежденных деревьев допускается Правилами рубок ухода?

4. Какова сохранность подроста при проведении рубок ухода в средневозрастных насаждениях в зимний и летний период согласно правилам рубок ухода?

5. Какие технологии заготовки древесины позволяют максимально обеспечить сохранность подроста?

- Литература, информационное обеспечение

Основные источники:

- Технология лесовыращивания: Учебное пособие / Якимов Н.И. - Мн.:РИПО, 2024. - 327 с. (Электронный ресурс Znanium.com).

- Организация и технология лесосечных работ / Колодий П.В., Сигай Е.П., Колодий Т.А. - Мн.:РИПО, 2025. - 156 с. (Электронный ресурс Znanium.com).

Дополнительные источники:

- Лесной кодекс Российской Федерации. М.: 2006  (В последней редакции на момент использования программы).

- Приказ Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 9 ноября 2020 года N 910 «Об утверждении Порядка проведения лесопатологических обследований и формы акта лесопатологического обследования» Положение об особенностях реализации заказа на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов и заключению договоров от 30 июня 2007 № 418

- Руководство по локализации и ликвидации очагов вредных организмов от 29.12. 2007 № 523

- Приказ МПР РФ от 16.07.2007 № 183. «Правила лесовосстановления».

- Приказ МПР РФ от 8.06. 2007. № 149. Правила лесоразведения».

- Критерии оценивания лабораторных и практических работ

Оценка умений выполнять лабораторную или практическую работу

отметка «5» ставится в том случае, если студент:

- выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности;

- в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все задания, таблицы и сделал необходимые выводы.

Ответы на вопросы преподавателя являлись полными.

отметка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке «5», но:

- было допущено не более одной негрубой ошибки и одного недочета;

- было допущено не более двух недочетов.

Ответы на вопросы преподавателя представлены с неполными дополнениями.

отметка «3» ставится, если работа выполнена не полностью:

- в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок;

- работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, что позволяет оценить базовый уровень усвоения знаний.

Пытался ответить на вопросы преподавателя, но затруднялся в направлении.

отметка «2» ставится в том случае, если:

- работа выполнена не полностью, и объем выполненной части не позволяет оценить уровень усвоения знаний и умений;

- в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке«3».

Не смог ответить на вопросы преподавателя совсем.