Приложение 9

к ОП по специальности

35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ (РЕКОМЕНДАЦИИ)

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ ОБУЧАЮЩИХСЯ

МДК.02.01. Организация охраны лесов от пожаров

СОДЕРЖАНИЕ

| - Пояснительная записка | 3 |
| --- | --- |
| - Перечень практических работ | 4 |
| - Инструктивно-методические указания по выполнению практических работ | 4 |
| - Литература, информационное обеспечение | 21 |
| - Критерии оценивания лабораторных и практических работ | 21 |

1. Пояснительная записка

Методические рекомендации предназначены в качестве методического пособия при проведении практических занятий по МДК.02.01. Организация охраны лесов от пожаров для специальности СПО 35.02.01. Лесное и лесопарковое хозяйство.

Практические занятия проводятся после изучения соответствующих тем МДК.02.01. Организация охраны лесов от пожаров. Выполнение обучающимися практических занятий позволяет им понять, где и когда изучаемые теоретические положения и практические умения могут быть использованы в будущей практической деятельности.

Целью практических занятий является закрепление теоретических знаний и приобретение практических умений и навыков (планировать организационно-технические мероприятия по противопожарным работам; контролировать соответствие деятельности своей организации требованиям в области пожарной безопасности в лесах; знать: условия возникновения и распространения лесных пожаров; организацию охраны лесов от лесных пожаров; виды лесных пожаров; элементы пожара; правила пожарной безопасности в лесах; правила и технологию проведения мероприятий по охране лесов от пожаров; нормативные и правовые документы по противопожарному обустройству в лесах; владеть навыками: самостоятельно работать с нормативными и правовыми документами по противопожарному обустройству в лесах).

Описания практических работ содержат:

-наименование работы;

-цель работы;

-дидактическое оснащение;

-краткие теоретические сведения;

-порядок проведения  работы (инструкция), контрольные вопросы по данной работе;

-форма выполнения отчета;

В результате выполнения практических занятий, предусмотренных программой по МДК.02.01. Организация охраны лесов от пожаров, обучающийся должен:

Уметь:

- планировать организационно-технические мероприятия по противопожарным работам;

- контролировать соответствие деятельности своей организации требованиям в области пожарной безопасности в лесах

Знать:

- условия возникновения и распространения лесных пожаров;

- организацию охраны лесов от лесных пожаров;

- виды лесных пожаров;

- элементы пожара;

- правила пожарной безопасности в лесах;

- правила и технологий проведения мероприятий по охране лесов от пожаров;

- нормативные и правовые документы по противопожарному обустройству в лесах.

Методические рекомендации могут быть использованы для самостоятельной работы обучающихся.

- Перечень практических работ

| № п/п | Наименование работы | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| ПЗ №1 | Изучение видов лесных пожаров. Изучение классификации лесных пожаров И.С. Мелехова; Н.П. Курбатского. | 2 |
| ПЗ №2 | Определение периметра и площади низового пожара. | 2 |
| ПЗ №3 | Изучение оценки лесных участков по степени опасности возникновения на них пожаров И.С. Мелехова; условий установления повышенного класса опасности. | 2 |
| ПЗ №4 | Изучение подхода В.Г. Нестерова прогнозировать пожарную опасность в лесу по условиям погоды (по комплексному показателю). Изучение метода определения классов пожарной опасности по комплексному показателю. | 2 |
| ПЗ №5 | Организация маршрутов наземного патрулирования лесов. | 2 |
| ПЗ №6 | Взаимодействие лесничества с лесопожарными подразделениями, органами государственной власти и органами местного самоуправления. | 2 |
| ПЗ №7 | Оформление протоколов о нарушении требований пожарной безопасности в лесах. | 2 |
| ПЗ №8 | Оформление документации о нарушении лесного законодательства (решение ситуационных задач с оформлением документации). | 2 |
| ПЗ №9 | Исчисление размера вреда, причиненного лесам. Расчет ущерба от лесного пожара. | 2 |
| Итого |  | 18 |

- Инструктивно-методические указания по выполнению практических работ

Практическое занятие №1

Тема: Изучение видов лесных пожаров. Изучение классификации лесных пожаров И.С. Мелехова; Н.П. Курбатского.

Цель работы: Выработать умения по изучению видов и классификации лесных пожаров. Научиться определять классы пожарной опасности лесных участков по шкале И.С. Мелехова.

Продолжительность проведения: 2 часа

Дидактическое оснащение: инструкционная карточка, таксационное описание лесного участка (карта-схема с кварталами), шкала оценки лесных участков по степени пожарной опасности И.С. Мелехова.

Ход работы:

Порядок работы:

- Актуализация знаний

- Краткие теоретические сведения

- Выполнение задания.

- Контрольные вопросы.

- Актуализация знаний: Повторение теоретического материала о причинах возникновения и условиях распространения лесных пожаров. Обсуждение классификации по высоте горения. Основные причины возникновения пожаров, виды пожаров. Ключевые термины: кромка пожара, фронт, тыл, фланги.

- Краткие теоретические сведения

Изучение классификации И.С. Мелехова: Анализ шкалы оценки лесных участков по степени пожарной опасности. Принципы построения шкалы (почвенно-типологический подход).

Шкала природной пожарной опасности (ППО) И.С. Мелехова

Данная шкала используется для оценки вероятности возникновения и распространения пожара на конкретном лесном участке в зависимости от его природных характеристик (тип леса, состав древостоя, захламленность и т.д.). Шкала делит лесные участки на 5 классов пожарной опасности:

- I класс — Очень высокая опасность. Возникновение и распространение пожаров возможно в течение всего пожароопасного сезона. К этому классу относятся хвойные молодняки, сосняки лишайниковые и вересковые, захламленные вырубки и гари.

- II класс — Высокая опасность. Низовые пожары возможны весь сезон, верховые — в периоды "пожарных максимумов" (периоды наибольшей горимости). Примеры: сосняки-брусничники с густым подростом.

- III класс — Средняя опасность. Пожары возможны в период летнего пожарного максимума. Примеры: спелые сосняки-кисличники и черничники.

- IV класс — Слабая опасность. Пожары возникают только в периоды летнего максимума в наиболее сухих типах леса.

- V класс — Отсутствие опасности. Возгорание возможно только при особо неблагоприятных условиях (длительная засуха). Примеры: ельники сфагновые (заболоченные), приручейные типы леса.

Изучение классификации Н.П. Курбатского: Краткий обзор классификации по силе (слабые, средние, сильные) и по скорости распространения.

Заполнить сравнительную таблицу двух классификаций

| Критерий сравнения | Классификация И.С. Мелехова | Классификация Н.П. Курбатского |
| --- | --- | --- |
| Основной признак | Природная пожарная опасность участка (вероятность возгорания) | Вид объекта горения и характер/динамика огня |
| Главная цель | Планирование противопожарных мероприятий, оценка риска | Оперативное управление тушением, определение сил и средств |
| Ключевые категории | I, II, III, IV, V классы ППО | Низовые, верховые, почвенные; Беглые, устойчивые; Слабые, средние, сильные |
| Практический результат | Карта пожарной опасности территории | Оценка текущей ситуации на конкретном пожаре |

Задание.

- Используя таксационное описание, карту-схему, выбрать квартал из 7-10 выделов.

- Схематически перенести кварталы с выделами на кальку.

- На основе выданного таксационного описания определить классы пожарной опасности для 5-10 выделов лесного массива по шкале И.С. Мелехова.

Пример: Выдел №10 — Сосняк лишайниковый, молодняк. По шкале Мелехова это I класс (очень высокая опасность).

- Вписать номер выдела и его класс на кальку. На копии карты закрасить этот выдел соответствующим цветом (I класс — красный).

    - 1 кл. – красный

    - 2 кл. – оранжевый

    - 3 кл. – желтый

    - 4 кл. – зеленый

    - 5 кл. – синий

- Расчет: Определить средний класс пожарной опасности всего массива по формуле:

Пср=П1⋅S1+П2⋅S2+⋯+Пn⋅Sn∑SП

где П — класс пожарной опасности квартала,

S — площадь квартала.

- Анализ и выводы: Дать общую оценку пожарной опасности изучаемого лесного массива. Обсудить факторы, повышающие класс опасности (хвойные молодняки, захламленность, близость к дорогам).

Решение задания:

- Пример выполнения: Студент получает карту-схему. Например, квартал №5 — это хвойный молодняк на вырубке. Согласно шкале Мелехова, такой участок относится к I (первому) классу пожарной опасности. Студент закрашивает этот квартал красным цветом. Квартал №8 — спелый березняк на влажном месте, относится к V классу (наименее опасный), закрашивается синим. После определения классов для всех кварталов производится расчет среднего значения по приведенной выше формуле.

Содержание отчета: укажите номер практического занятия, тему, цель, дидактическое оснащение, выполните задание методических указаний, сформулируйте и запишите вывод.

Контрольные вопросы:

- Как визуально отличить низовой пожар от верхового? Какова их скорость распространения?

- Какие факторы могут повышать класс пожарной опасности лесного участка на один уровень?

- Перечислите основные элементы низового пожара.

Таксационное описание:

Практическое занятие №2

Тема: Определение периметра и площади низового пожара.

Цель работы:  выработать навыки и умения по определению периметра и площади низового пожара.

Продолжительность проведения – 2 часа

Дидактическое оснащение: карандаши, линейки, транспортиры, калькуляторы инструкционная карта, опорный конспект, мультимедийное устройство, доска.

Ход работы:

Последовательность выполнения работы:

1.   Ознакомиться с инструкцией к выполнению практического занятия.

2.   Используя исходные данные скорости лесного пожара по фронту за 1 минуту, рассчитать скорость пожара за заданный период времени по фронту, флангам и тылу. Данные занести в таблицу 1.

3.   Вычертить контуры лесного пожара за 0,5 ч., 1 ч., 1,5 ч., 2 ч., 2,5 ч. в соответствии с индивидуальным заданием.

4.   Определить периметр лесного пожара.

5.   Определить площадь лесного пожара.

6.   Сделать вывод о виде, форме и предположительной силе действия лесного пожара.

7.   Ответить на контрольные вопросы.

Инструкционные указания к выполнению работы

1.        По заданной скорости движения фронта лесного пожара рассчитать скорость продвижения пожара по флангам и тылу за 1 мин. по формулам:

Vфл. = 0.35 Vфр. + 0.17                                    (1)

Vтыл = 0.10 Vфр. + 0.20                                   (2)

Затем рассчитать расстояние пройденное пожаром за 0.5; 1.0; 1.5; 2.0; 2.5 часа, согласно заданию. Для этого первоначально определённую скорость распространения пожара по фронту, флангам и тылу умножить на соответствующее время в минутах. Результаты занести в таблицу 1.

Таблица 1.

| Время, мин. | Путь пожара, м/мин. |  |  | Р, км | S, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по фронту | по флангам | по тылу |  |  |
| 1 30 60 90 120 150 |  |  |  |  |  |

Вдоль длинной стороны развернутого тетрадного листа в клеточку по середине прочертить ось пожара. Отступив от левого края 5 – 7 см., нанести точку отсчета (О).  М: 1см = 50м или 1 см = 100 м. Отложить вспомогательные линии  под углом 15º вверх и вниз от оси пожара с помощью транспортира. Место отложения – точка отсчета (О).

3.        Используя полученные данные построить контур пожара. Для этого отложить по соответствующим линиям путь кромки пожара за каждое время расчета. Расстояние, пройденное фронтом и тылом, отложить на оси пожара и по вспомогательным линиям. Расстояние, пройденное флангами - на перпендикулярных линиях, восстановленных из середины отрезков на оси пройденного пожара соответственно 0 – 0.5; 0 – 1.0; 0 – 1.5; часа и т.д. Полученные точки соединить плавной линией.

4.        Определение периметра и площади лесного пожара произвести по следующей технологии: периметр определить путем измерения длины контуров и перевода их в километры. Для измерения длины контуров использовать нить или линейку. По причине извилистости кромки полученный результат необходимо умножить на коэффициент извилистости 1.25; площадь определить подсчетом клеток по 1 см2 и переводом полученной площади в гектары. В соответствии с принятым масштабом (1см = 50м) –  1 см2 = 0.25 га и (1 см = 100 м) 1 см2 = 1 га. Данные занести в таблицу 1.

5.        В выводе работы необходимо сделать заключение о виде, форме и предположительной силе действия лесного пожара на основании скорости его распространения по фронту (за 1 час; за 1 мин.). Для этого рекомендуется использовать материал опорного конспекта.

Задания для выполнения практической работы

Вариант 1

Рассчитать периметр и площадь лесного пожара за 1.5 часа, если пожар прошел за 1 мин. по фронту 3.5 м. Определить вид, форму и силу действия лесного пожара.

Вариант 2

Рассчитать периметр и площадь лесного пожара за 1 час, если пожар прошел за 1 мин. по фронту 5 м. Определить вид, форму и силу действия лесного пожара.

Вариант 3

Рассчитать периметр и площадь лесного пожара за 2 часа, если пожар прошел за 1 мин. по фронту 2.5 м. Определить вид, форму и силу действия лесного пожара.

Содержание отчета: укажите номер практического занятия, тему, цель, дидактическое оснащение, выполните задания методических указаний, сформулируйте и запишите вывод.

Контрольные вопросы:

1.   С какой целью необходимо предварительно определять периметр и площадь лесного пожара?

2.   Перечислите основные тактические элементы лесного пожара.

3.   Как называется наиболее интенсивно горящая часть кромки лесного пожара?

4.   Где откладывается расстояние, пройденное лесным пожаром по флангам?

Практическое занятие №3

Тема: Изучение шкалы природной пожарной опасности лесов И.С. Мелехова и условий установления повышенного класса опасности.

### Цель занятия: Научиться определять класс природной пожарной опасности (ППО) лесных участков с использованием шкалы И.С. Мелехова на основе таксационного описания и выявлять факторы, требующие повышения класса опасности.

### Материально-техническое оснащение: Таксационное описание лесного участка, шкала оценки природной пожарной опасности лесов (шкала И.С. Мелехова), карта-схема лесного массива, калькулятор, тетрадь, ручка, цветные карандаши.

### Ход работы:

Порядок работы:

      - Постановка задачи

      - Выполнение задания.

      - Контрольные вопросы.

#### 1. Постановка задачи

Значимость оценки пожарной опасности для планирования противопожарных мероприятий. Формулируется основная задача: оценить пожарную опасность предложенного лесного квартала и определить условия, при которых класс опасности должен быть повышен.

#### 2. Анализ исходных данных и шкалы

Студенты получают таксационное описание и карту-схему. Проводится совместный разбор шкалы И.С. Мелехова. Особое внимание уделяется объектам загорания, характерным для каждого из пяти классов ППО.

#### 3. Выполнение практической работы

Задание 1. Определение класса ППО для каждого выдела

На основе таксационного описания определить класс природной пожарной опасности для каждого из 5-7 выделов в пределах одного квартала.

Алгоритм действий:

- Взять описание первого выдела (например, Выдел №12: Площадь 5.2 га. Сосняк лишайниковый, молодняк, полнота 0.6. Захламленность средняя.).

- Найти в шкале И.С. Мелехова категорию «хвойные молодняки» и «сосняки лишайниковые».

- Определить, что данный выдел относится к I классу (очень высокая опасность).

- Повторить процедуру для всех остальных выделов.

- Занести результаты в таблицу:

| Номер выдела | Характеристика выдела (из таксационного описания) | Класс ППО | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | Сосняк лишайниковый, молодняк | I | Согласно шкале, хвойные молодняки и сосняки лишайниковые относятся к I классу |
| 13 | Ельник-черничник, спелый | IV | Согласно шкале, ельники-черничники относятся к IV классу |
| ... | ... | ... | ... |

- На копии карты-схемы закрасить каждый выдел цветом, соответствующим его классу ППО.

Задание 2. Определение условий для повышения класса ППО

Проанализировать каждый выдел на наличие условий, требующих повышения его класса на одну ступень. Если такое условие есть, указать новый класс.

Алгоритм действий:

- Проверить выдел на наличие густого высокого хвойного подроста или подлеска.

- Проверить выдел на наличие вертикальной сомкнутости полога (когда кроны деревьев и кустарников смыкаются от земли до верхушек).

- Оценить захламленность выдела (наличие большого количества валежа, сухостоя).

- Определить расположение выдела относительно дорог общего пользования и других участков с высокой пожарной опасностью.

Пример: Выдел №13 (ельник-черничник) изначально отнесен к IV классу. Однако в описании указано: «Имеется густой еловый подрост высотой до 8 метров». Это является условием для повышения класса ППО на один уровень.

Решение: Новый класс ППО для выдела №13 — III.

Задание 3. Расчет средневзвешенного класса ППО для квартала

Рассчитать средний класс пожарной опасности для всего квартала по формуле.

Формула:

Пср=(Класс1×S1)+(Класс2×S2)+...+(Класс n×Sn) / Sобщ

где Класс i​ — класс ППО i-го выдела,

Si​ — площадь i-го выдела,

Sобщ​ — общая площадь квартала.

Решение задания (пример): Допустим, квартал состоит из двух выделов:

- Выдел №12: Класс ППО = I (1), Площадь = 4 га

- Выдел №13: Класс ППО = III (3), Площадь = 6 га

- Общая площадь Sобщ=4+6=10

Sобщ = 4 + 6 = 10

Sобщ​=4+6=10 га.

Пср=((1×4)+(3×6))/10=(4+18)/10=2.2

Округляя до целого в большую сторону (для обеспечения безопасности), получаем III класс.

Содержание отчета: укажите номер практического занятия, тему, цель, дидактическое оснащение, выполните задания методических указаний, сформулируйте и запишите вывод.

### Контрольные вопросы:

- Перечислите условия, при которых класс природной пожарной опасности лесного участка устанавливается на один класс выше фактического. Почему это необходимо?

- Что такое «пожарный максимум» и как он связан с классами ППО?

- Каким образом можно управлять (снижать) природной пожарной опасностью лесного участка? Приведите примеры лесохозяйственных мероприятий.

Практическое занятие №4

Тема: Изучение подхода В.Г. Нестерова прогнозировать пожарную опасность в лесу по условиям погоды (по комплексному показателю). Изучение метода определения классов пожарной опасности по комплексному показателю.

Цель работы: Освоить методику расчета комплексного показателя пожарной опасности (КПП) по условиям погоды и научиться определять класс пожарной опасности на текущий день, а также прогнозировать его изменение.

Продолжительность проведения: 2 часа.

Дидактическое оснащение: таблица "Классы пожарной опасности по условиям погоды", метеорологические данные, калькулятор.

Ход работы:

Порядок работы:

- Изучить краткие теоретические сведения

- Выполнить задание

- Ответить на контрольные вопросы

Краткие теоретические сведения

Формула пожарной опасности

КП3 = КПn-1 * К0+ t0 (t0 - r),

где КП – класс пожарной опасности,

К0 – количество осадков, выпавшие за сутки,

t0- температура воздуха

(t0 - r) - точка росы

Задание:

- Дайте определение пожарной опасности.

- Укажите формулу пожарной опасности:

- На основе предоставленных метеорологических данных за 6-дневный период рассчитать комплексный показатель пожарной опасности (КПП) для каждого дня и определить соответствующий ему класс пожарной опасности. Построить график динамики КПП и сделать прогноз на следующий день.

| Дата | Температура воздуха t0 в 13 ч дня | Точка росы r в 13ч дня | Разница температуры и точки росы (t0 - r) | Осадки за сутки, влияют на величину K0 | Комплексный показатель горимости КПn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.06.16г. | 18 | 15 | 3 | 9 | 54 |
| 7.06.16г. | 27 | 6 |  | - |  |
| 8.06.16г. | 28 | 14 |  | 2 |  |
| 9.06.16г. | 25 | 11 |  | - |  |
| 10.06.16г. | 17 | 15 |  | 12 |  |
| 11.06.16г. | 16 | 13 |  | 2 |  |

К0 = 0, если осадков выпало больше 2,5 мм К0 = 1, если осадков выпало меньше 2,5 мм.

Алгоритм решения задания:

- Расчет разности. Для каждого дня вычислите разность между температурой воздуха и точкой росы: d=T-τ. Эта величина характеризует дефицит влажности воздуха.

(t0 - r)=18-15=3

- Расчет КПП на текущий день. Расчет производится последовательно, день за днем.

Для первого дня: КПП_1 = d_1².

КП1 = 0 х 0 + 18 (18-15) = 54,

Аналогично, используя формулу, рассчитывается комплексный показатель горимости до 11.06.2016г.

- Определение класса пожарной опасности. Полученное значение КПП соотносится со шкалой:

I класс (КПО=1): КПП < 300

II класс (КПО=2): 301 - 1000

III класс (КПО=3): 1001 - 4000

IV класс (КПО=4): 4001 - 10000

V класс (КПО=5): > 10000

- Построение графика. По результатам расчетов постройте график, где по оси X отложены даты, а по оси Y — значения КПП. Это наглядно покажет динамику пожарной опасности.

- Прогноз на завтра. Используя прогноз погоды на следующий день (температура, точка росы, осадки), спрогнозируйте значение КПП и класс пожарной опасности на завтра.

Содержание отчета: укажите номер практического занятия, тему, цель, дидактическое оснащение, выполните задания методических указаний, сформулируйте и запишите вывод.

Контрольные вопросы:

- Как погодные условия влияют на пожарную опасность?

- Какие условия снижают класс пожарной опасности?

Конец формы

Практическое занятие №5

Тема: Организация маршрутов наземного патрулирования лесов

Цель работы: Научиться планировать маршруты наземного патрулирования на основе анализа карты-схемы лесного фонда, классов природной пожарной опасности, а также рассчитывать временные и ресурсные затраты на патрулирование.

Продолжительность проведения: 2 часа

Дидактическое оснащение: Карта-схема лесного фонда (лесничества), нормативы скорости патрулирования, линейка.

Ход работы:

Порядок работы

- Ознакомиться с целью патрулирования, изучить карту-схему, выделить кварталы с высокими классами пожарной опасности.

- Выполнить задание.

- Ответить на контрольные вопросы

Цель патрулирования: своевременное обнаружение лесных пожаров, контроль за соблюдением правил пожарной безопасности, а также определение тактики тушения на начальной стадии. Основные принципы построения маршрутов: охват наиболее опасных участков, использование существующей дорожной сети, замкнутость маршрута.

Изучить карту-схему, выделить:

- Кварталы с I и II классами пожарной опасности (хвойные молодняки, лишайниковые боры).

- Места массового отдыха населения (поляны у водоемов, окраины населенных пунктов).

- Объекты повышенной опасности (склады ГСМ, линии электропередач).

- Существующая дорожная сеть.

#### Выполнение задания

Задание: Спроектировать оптимальный замкнутый маршрут наземного патрулирования для одной патрульной группы на один рабочий день. Маршрут должен охватить все участки с высокой пожарной опасностью и места массового отдыха. Рассчитать общую протяженность маршрута и время, необходимое для его прохождения.

Решение задания (пошаговый алгоритм):

- Анализ дорожной сети. На карте-схеме изучить существующую сеть дорог. Выбрать участки дорог, которые могут служить основой для маршрута.

- Выделение приоритетных участков. Карту перенести на кальку, нанести (или выделить цветом) все выделы с I и II классами пожарной опасности. Также отметить места массового отдыха.

- Проектирование маршрута. Студенты прокладывают на карте замкнутый контур, который:

  - Проходит по существующим дорогам.

  - Максимально близко огибает или пересекает все приоритетные участки (высокой опасности и места отдыха).

  - Имеет логичное начало и конец (например, у места дислокации патрульной группы).

  - Не является избыточно длинным.

- Измерение протяженности. С помощью линейки или нитки измеряется длина каждого отрезка маршрута. Вычисляется общая протяженность маршрута (Lобщ​).

- Расчет времени патрулирования. Время рассчитывается по формуле:

где:

Li - длина i-го участка маршрута;

Vi - средняя скорость движения на i-м участке (определяется по типу дороги из нормативов). Средняя скорость движения патрульного транспорта по различным типам дорог (по грунтовой дороге - 20 км/ч, по лесовозной дороге - 30 км/ч).

Tост - общее время остановок для осмотра территории (принимается как 15-20% от времени движения).

- Оформление результатов. Студенты вычерчивают спроектированный маршрут на карте-схеме (например, красным цветом), подписывают протяженность каждого участка и указывают общее время патрулирования.

Содержание отчета: укажите номер практического занятия, тему, цель, дидактическое оснащение, выполните задание методических указаний, сформулируйте и запишите вывод.

Контрольные вопросы:

- Какие факторы являются главными при выборе трассы маршрута наземного патрулирования?

- Почему при проектировании маршрута необходимо в первую очередь учитывать классы природной пожарной опасности участков леса?

- В чем разница между наземным и авиационным патрулированием? Каковы преимущества и недостатки каждого из них?

Практическое занятие №6

Тема: Взаимодействие лесничества с лесопожарными подразделениями, органами государственной власти и органами местного самоуправления

Цель работы: Изучить и практически отработать алгоритм взаимодействия лесничества с территориальным диспетчерским пунктом (ТДП), лесопожарными формированиями, единой дежурно-диспетчерской службой (ЕДДС) муниципального образования, а также органами государственной власти и местного самоуправления в условиях лесопожарной обстановки.

Продолжительность проведения: 2 часа

Дидактическое оснащение: Схемы и инструкции, бланки документов, таксационное описание участков.

Ход работы:

Порядок работы

- Разделиться на команды, распределить роли, обыграть чрезвычайные ситуации.

- Выполнить задание.

- Ответить на контрольные вопросы

Этап 1. Распределение ролей

Преподаватель кратко излагает теоретические основы системы управления в чрезвычайных ситуациях. Объясняется иерархия управления и важность четкого информационного обмена. Группа делится на команды, каждой из которых присваивается роль (лесничество, ТДП, ЕДДС, администрация).

Распределяются роли между студентами (лесничий, диспетчер ТДП, руководитель тушения пожара, глава администрации муниципального образования).

Этап 2. Анализ вводных данных

Каждая команда знакомится со своей ролью и доступными ей инструментами. Лесничество получает карту-схему и таксационное описание. Диспетчер ТДП получает схему оповещения. "Администрация" готовит список возможных ресурсов (техника, люди), которые могут быть привлечены.

#### Этап 3. Выполнение задания

Задание: Отработать полный цикл взаимодействия от момента обнаружения условного лесного пожара до его ликвидации и составления отчетности. Сымитировать процесс обмена информацией и принятия решений в режиме реального времени.

Решение задания (пошаговый алгоритм):

- Обнаружение и первичное сообщение:

Действие: Студент в роли "патрульного" (или "обнаружившего") сообщает по телефону в лесничество (другому студенту) об обнаружении условного пожара (указывает примерное место, вид пожара, погодные условия).

Результат: Лесничий фиксирует первичную информацию: время обнаружения, кто сообщил, предварительная площадь и вид пожара.

- Оповещение и первичные действия лесничества:

Действие: Лесничий немедленно докладывает о пожаре в территориальный диспетчерский пункт (ТДП) лесной охраны и в единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) муниципалитета.

Результат: Диспетчер ТДП подтверждает получение сообщения, присваивает пожару номер и ставит задачу ближайшей к месту пожара команде (если она есть). Диспетчер ЕДДС оповещает экстренные службы (МЧС, полиция) и органы местного самоуправления.

- Выезд и оценка обстановки:

Действие: Группа лесопожарной охраны (или лесничий) прибывает на место, оценивает обстановку. Руководитель группы (РТП) докладывает в ТДП уточненные данные: точная площадь, вид и сила пожара, скорость распространения, наличие угрозы населенным пунктам или объектам экономики.

Результат: ТДП передает уточненную информацию всем участникам взаимодействия, включая администрацию района.

- Привлечение дополнительных сил и взаимодействие с администрацией:

Действие: Если сил лесопожарной охраны недостаточно, руководитель тушения пожара (РТП) через ТДП или напрямую обращается к главе администрации муниципального образования с просьбой о привлечении дополнительных сил и средств (техника сельхозпредприятий, добровольцы, водовозы).

Результат: Глава администрации (студент в этой роли) принимает решение о привлечении ресурсов, организует их сбор и отправку к месту пожара. Он также может принять решение об эвакуации или других мерах по защите населения.

- Ликвидация пожара и информационное сопровождение:

Действие: В процессе тушения РТП регулярно (например, каждые 2 часа) докладывает в ТДП об изменениях обстановки. Лесничество координирует действия с собственниками земель, по которым проходит маршрут техники.

Результат: ТДП аккумулирует всю информацию и передает сводные данные в региональные органы власти (например, Министерство природных ресурсов).

- Составление отчетности:

Действие: После ликвидации пожара лесничий составляет "Акт о лесном пожаре", где указывает все данные: дату, место, причину (если установлена), пройденную огнем площадь, затраты на тушение, задействованные силы.

Результат: Документ передается в вышестоящую организацию для статистического учета и возможного предъявления иска виновнику возгорания.

Содержание отчета: укажите номер практического занятия, тему, цель, дидактическое оснащение, выполните задание методических указаний, сформулируйте и запишите вывод.

Контрольные вопросы:

- В каких случаях, и для каких целей привлекается к тушению администрация муниципального образования? Какие ресурсы она может предоставить?

- Для чего составляется "Акт о лесном пожаре" и какие основные данные он должен содержать?

Практическое занятие №7

Тема: Оформление протоколов о нарушении требований пожарной безопасности в лесах.

Цель работы: Выработать умения по оформлению протокола о нарушении требований пожарной безопасности в лесах.

Продолжительность проведения: 2 часа

Дидактическое оснащение: Кодекс об административном правонарушении, бланк «Протокола об административном правонарушении».

Ход работы:

Порядок работы

- Изучить краткие теоретические сведения

- Выполнить задание

- Ответить на контрольные вопросы

Краткие теоретические сведения

## КоАП РФ Статья 28.2. Протокол об административном правонарушении

1. О совершении административного правонарушения составляется протокол, за исключением случаев, предусмотренных статьей 28.4, частями 1, 3 и 4 статьи 28.6 настоящего Кодекса.

2. В протоколе об административном правонарушении указываются дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол, сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, фамилии, имена, отчества, адреса места жительства свидетелей и потерпевших, если имеются свидетели и потерпевшие, место, время совершения и событие административного правонарушения, статья настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации, предусматривающая административную ответственность за данное административное правонарушение, объяснение физического лица или законного представителя юридического лица, в отношении которых возбуждено дело, иные сведения, необходимые для разрешения дела.

3. При составлении протокола об административном правонарушении физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, а также иным участникам производства по делу разъясняются их права и обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом, о чем делается запись в протоколе.

4. Физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, должна быть предоставлена возможность ознакомления с протоколом об административном правонарушении. Указанные лица вправе представить объяснения и замечания по содержанию протокола, которые прилагаются к протоколу.

4.1. В случае неявки физического лица, или законного представителя физического лица, или законного представителя юридического лица, в отношении которых ведется производство по делу об административном правонарушении, если они извещены в установленном порядке, протокол об административном правонарушении составляется в их отсутствие. Копия протокола об административном правонарушении направляется лицу, в отношении которого он составлен, в течение трех дней со дня составления указанного протокола.

5. Протокол об административном правонарушении подписывается должностным лицом, его составившим, физическим лицом или законным представителем юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении. В случае отказа указанных лиц от подписания протокола, а также в случае, предусмотренном частью 4.1 настоящей статьи, в нем делается соответствующая запись.

6. Физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, а также потерпевшему вручается под расписку копия протокола об административном правонарушении.

## КоАП РФ Статья 8.32. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах

1. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до четырехсот тысяч рублей.

2. Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до шестидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

2.1. Действия, предусмотренные частями 1, 2 настоящей статьи, совершенные в лесопарковом зеленом поясе, -

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.

3. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима, режима чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от шестидесяти тысяч до девяноста тысяч рублей; на юридических лиц - от шестисот тысяч до одного миллиона рублей.

4. Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека, если эти действия (бездействие) не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятидесяти тысяч до шестидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от ста тысяч до ста десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от одного миллиона до двух миллионов рублей.

Примечание. За административные правонарушения, предусмотренные настоящей статьей, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут административную ответственность как юридические лица.

Задание: Научиться работать с нормативно-правовой документацией по охране леса. Решить одну из предложенных преподавателем ситуационных задач. На основе условий задачи заполнить все необходимые документы: составить протокол об административном правонарушении.

Ситуационная задача:

15.06.2026 г. в 14:30 при патрулировании территории квартала 15 выдела 3 Бишкильского участкового лесничества государственным лесным инспектором Ивановым И.И. был обнаружен гражданин Петров П.П., который на специально оборудованном для отдыха месте разводил костер для приготовления шашлыка. Место для костра было окопано, но погода была ветреная (ветер северо-западный, 8 м/с), а класс пожарной опасности по условиям погоды — IV. Гражданин проигнорировал требование инспектора прекратить использование огня и потушить костер. При осмотре места были сделаны фотографии. Данные гражданина установлены по паспорту.

Содержание отчета: укажите номер практического занятия, тему, цель, дидактическое оснащение, выполните задания методических указаний, сформулируйте и запишите вывод.

Контрольные вопросы:

- Укажите причину составления протокола об административном правонарушении.

- Кто имеет право составлять протокол об административном правонарушении?

- Кто рассматривает материалы по фактам нарушения лесного законодательства?

Практическое занятие №8

Тема: Оформление документации о нарушении лесного законодательства (решение ситуационных задач с оформлением документации).

Цель работы: выработать умения и навыки по составлению протокола о лесном пожаре.

Продолжительность проведения: 2 часа

Дидактическое оснащение: бланк протокола о лесном пожаре, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), ст. 8.32, Постановление Правительства РФ от 07.10.2020 № 1614 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», инструкционная карточка.

Ход работы:

Порядок работы

- Выполнить задание

- Ответить на контрольные вопросы

Повторение основных положений Правил пожарной безопасности в лесах (период особого противопожарного режима, запрет на разведение костров, требования к очистке мест рубок и т.д.). Особое внимание уделяется составу административного правонарушения по статье 8.32 КоАП РФ (Нарушение правил пожарной безопасности в лесах) и правилам составления документов.

Задание:

- Заполните пропуски: Сроки составления протокола о ЛП – ___ дня в контору лесничества и ___ дней в ОВД.

- Составьте протокол о лесном пожаре

Данные лесного пожара:

Обнаружен 15 апреля 2026г. в 17.10 час, в кв.50, выд. 45, Бишкильского участкового лесничества, работником лесной охраны _______ (ФИО), площадь на момент обнаружения 0,6га. Следующие данные укажите согласно остановке на свое усмотрение. Учитывайте соответствие вида лесного пожара – низовой средней интенсивности. В соответствии с выгоревшей площадью, видом пожара, укажите количество человек, тушивших ЛП, применяемую технику.

Содержание отчета: укажите номер практического занятия, тему, цель, дидактическое оснащение, выполните задания методических указаний, сформулируйте и запишите вывод.

Контрольные вопросы:

- Кто имеет право составлять протокол о лесном пожаре?

- Составляется ли протокол, если возгорание произошло на нелесной площади?

Практическое занятие №9

Тема: Исчисление размера вреда, причиненного лесам. Расчет ущерба от лесного пожара.

Цель работы: Освоить методику расчета материального ущерба, причиненного лесному фонду в результате лесного пожара. Научиться применять Постановление Правительства РФ для определения таксового взыскания за ущерб и рассчитывать затраты на тушение и лесовосстановление.

Продолжительность проведения: 2 часа

Дидактическое оснащение: Нормативно-правовые акты (Постановление Правительства РФ от 29.12.2018 № 1730 «Об утверждении особенностей возмещения вреда, причиненного лесам...», Таксы для исчисления размера вреда, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 29.12.2018 № 1730 (Приложение № 3), Таблицы распределения лесов по преобладающим породам и группам возраста), Карта-схема участка леса, пройденного пожаром, Таксационное описание выделов, пострадавших от огня, Калькулятор.

Ход работы:

Порядок работы

- Ознакомиться с краткими теоретическими сведениями

- Выполнить задание, решив задачи.

- Ответить на контрольные вопросы

Краткие теоретические сведения

Структура ущерба от лесного пожара. Ущерб состоит из двух основных частей:

- Материальный ущерб лесным ресурсам: Стоимость погибших или поврежденных деревьев (древесины), рассчитанная по специальным таксам.

- Затраты на тушение и восстановление: Расходы на проведение работ по тушению пожара, очистке территории и лесовосстановлению. Основное внимание уделяется работе с таксами для расчета стоимости древесины.

Примечание

Проценты повреждения зависят от вида лесного пожара и составляют

Низовой беглый -10%

Низовой средний – 25%

Низовой устойчивый -50%

Верховой – 100%

Таксы по древесным породам составляют:

С 337,06 руб

Е 303,76 руб

Лц 269,36 руб

Б 168,81 руб

Ос 33,34 руб

Задание:

Рассчитать общий размер вреда, причиненного лесному фонду условным лесным пожаром, который прошел по территории трех кварталов. Для расчета использовать данные о площади, пройденной огнем в разных категориях (лесная и нелесная), а также таксационные характеристики сгоревшего древостоя.

Исходные данные: Пожар охватил территорию общей площадью 2,5 га, из них:

Лесная площадь: 2,0 га (сплошной древостой погиб полностью).

Нелесная площадь (прогалина, пустырь): 0,5 га.

На лесной площади произрастал спелый сосновый древостой со следующими средними характеристиками:

Преобладающая порода: Береза, состав 10Б.

Группа возраста: Спелые и перестойные.

Запас древесины на 1 га: 220 м³.

Задача 1.

Площадь 2,5 га, пройденная лесным низовым беглым пожаром, состав насаждения 10Б, запас составляет 220 м3/га.

Составить расчет ущерба, причиненному лесному пожару. Лесной фонд относится к защитным лесам.

Решение: Так как низовой пожар беглый, то повредилось 10% древесины от общего запаса.

Площадь 2,5га, запас составляет 220м3/га,

2,5х220=550м3, повреждена древесина 10%, это составляет 55м3/га.

Рассчитаем ущерб, причиненный пожаром.

55м3х168,81 = 9285 руб.

Расчет ущерба за сам факт воздействия на земли лесного фонда.

Согласно законодательству, вред рассчитывается отдельно за каждый гектар земель лесного фонда и нелесных земель.

Такса за 1 га лесной площади: 25 000 рублей/га.

Такса за 1 га нелесной площади: 10 000 рублей/га.

Расчет:

Ущерб земля = (S лесная × Такса лес) + (S нелесная × Такса нелес)

Ущерб земля = (2,0 га×25000 руб/га) + (0,5 га×10000 руб/га)

Ущерб земля = 50000+5000 = 55000 рублей

Вред общий​ = 9285+55000 = 64285 рублей

Задача 2.

Из таксационного описания Златоустовского лесничества выберете 2 выдела любого квартала (у всех должны быть разные).

Укажите: квартал ___, выдел ___, S выдела __ га, состав ____, запас на 1 га _____.

Вид лесного пожара:

1 вариант - низовой средней интенсивности

2 вариант - верховой

Составьте расчет ущерба, причиненному лесному пожару. Лесной фонд относится к защитным лесам.

Содержание отчета: укажите номер практического занятия, тему, цель, дидактическое оснащение, выполните задание методических указаний, сформулируйте и запишите вывод.

Контрольные вопросы:

  - Укажите, какие показатели влияют на расчет ущерба от лесного пожара?

  - Включаются ли затраты на тушение пожара в сумму ущерба, предъявляемого виновнику? Обоснуйте ответ.

  - Почему ущерб рассчитывается раздельно за древесину и за землю (территорию)?

- Литература, информационное обеспечение

Основные источники:

1.	Щетинский, Е.А. Охрана лесов от пожаров [Электронный ресурс]: учебник / Е.А. Щетинский. — Электрон. Дан. — Москва: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2021. — 337 с.

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/104731. — Загл. с экрана.

Дополнительные источники:

- Крылова, А.А. Лесная пирология. Авиационные методы обнаружения и тушения лесных пожаров [Электронный ресурс] / А.А. Крылова. — Электрон. Дан. — Йош- кар-Ола: ПГТУ, 2016. — 128 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/39598. — Загл. с экрана.

- Лесной кодекс Российской Федерации. (В последней	редакции на	момент использования программы).

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12. 2001 № 195-ФЗ. (в последней редакции на момент использования программы).

- 30 июня 2007 № 418 (в последней редакции на момент использования программы).

- Щетинский Е.А. Охрана лесов и лесная пирология: учебное пособие. - М.: Экология, 2006.

- Щетинский, Е.А. Охрана лесов. Учебник. - М.: ВНИИЛМ, 2007.

- Крылова А.А. Лесная пирология. Авиационные методы обнаружения и тушения лесных пожаров. Учебное пособия для направления 250110, 2012.

- Ловцова Н.В. Ответственность за нарушения лесного законодательства (учебное пособие). М.: ГОУ ВИПКЛХ, 2008

- Ловцова Н.В. Правовое регулирование использования лесов (учебное пособие). М.: ГОУ ВИПКЛХ, 2008

- Постановление Правительства РФ от 30 июня 2007 г. N 417 "Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах"(с изменением и дополнениями от 1 ноября 2012 г.)

# Интернет ресурсы:

- Лесной кодекс РФ от 4. 12. 2006 № 200 – ФЗ.http//: www. - consultant. ru

- Информационная система дистанционного мониторинга Рослесхоза в режиме ограниченного доступа (для обучающихся) для демонстрации по паролю доступа (http://www.aviales.ru).

- Охрана и защита лесов. base.garant.ru.

- Охрана, защита и воспроизводство городских лесов IZH.RU.

- Ресурсы российского Интернет по экологии vernadsky.ru.

- Охрана лесных ресурсов gazduma.ru.

- Всё о российских лесах Forest.ru.

- Критерии оценивания лабораторных и практических работ

Оценка умений выполнять лабораторную или практическую работу

отметка «5» ставится в том случае, если студент:

- выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности;

- в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все задания, таблицы и сделал необходимые выводы.

Ответы на вопросы преподавателя являлись полными.

отметка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке «5», но:

- было допущено не более одной негрубой ошибки и одного недочета;

- было допущено не более двух недочетов.

Ответы на вопросы преподавателя представлены с неполными дополнениями.

отметка «3» ставится, если работа выполнена не полностью:

- в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок;

- работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, что позволяет оценить базовый уровень усвоения знаний.

Пытался ответить на вопросы преподавателя, но затруднялся в направлении.

отметка «2» ставится в том случае, если:

- работа выполнена не полностью, и объем выполненной части не позволяет оценить уровень усвоения знаний и умений;

- в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке «3».

Не смог ответить на вопросы преподавателя совсем.