Приложение 9

к ОП по специальности

35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ (РЕКОМЕНДАЦИИ)

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ ОБУЧАЮЩИХСЯ

МДК.02.02. Организация мероприятий по тушению лесных пожаров

СОДЕРЖАНИЕ

| - Пояснительная записка | 3 |
| --- | --- |
| - Перечень практических работ | 4 |
| - Инструктивно-методические указания по выполнению практических работ | 4 |
| - Литература, информационное обеспечение | 27 |
| - Критерии оценивания лабораторных и практических работ | 27 |

1. Пояснительная записка

Методические рекомендации предназначены в качестве методического пособия при проведении практических занятий по МДК.02.02. Организация мероприятий по тушению лесных пожаров для специальности СПО 35.02.01. Лесное и лесопарковое хозяйство.

Практические занятия проводятся после изучения соответствующих тем МДК.02.02. Организация мероприятий по тушению лесных пожаров. Выполнение обучающимися практических занятий позволяет им понять, где и когда изучаемые теоретические положения и практические умения могут быть использованы в будущей практической деятельности.

Целью практических занятий является закрепление теоретических знаний и приобретение практических умений и навыков: работать с лесопожарным оборудованием и механизмами для тушения лесных пожаров.

Описания практических работ содержат:

-наименование работы;

-цель работы;

-дидактическое оснащение;

-краткие теоретические сведения;

-порядок проведения  работы (инструкция), контрольные вопросы по данной работе;

-форма выполнения отчета;

В результате выполнения практических занятий, предусмотренных программой по МДК.02.02. Организация мероприятий по тушению лесов от пожаров, обучающийся должен:

Уметь:

- оказать первую помощь пострадавшим;

- работать с лесопожарным оборудованием и механизмам для тушения лесных пожаров;

- разбираться в плане тушения лесных пожаров, в границах земель лесного фонда Лесничества

Знать:

- организацию тушения крупных лесных пожаров;

- регламент работ по борьбе с лесными пожарами основных приёмы тушения;

- лесопожарное оборудование и механизмы для тушения лесных пожаров;

- регламент работы добровольцев по тушению лесных пожаров;

- охрану труда и меры безопасности при тушении лесных пожаров;

- правила пожарной безопасности в лесах;

- правила и технологию проведения мероприятий по охране лесов от пожаров;

- нормативных и правовых документов по противопожарному обустройству в лесах.

Методические рекомендации могут быть использованы для самостоятельной работы обучающихся.

- Перечень практических работ

| № п/п | Наименование работы | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| ПЗ №1 | Тушение пожара водой. Разработка тактики тушения лесного пожара (проработка технологических карт по тушению лесных пожаров). | 2 |
| ПЗ №2 | Порядок расчета потребности сил и средств пожаротушения. Расчет сил и средств пожаротушения. | 2 |
| ПЗ №3 | Тушение крупных пожаров в горных условиях. Разработка тактики тушения лесного пожара в горах. | 2 |
| ПЗ №4 | Тушение лесных пожаров с использованием химических средств. Разработка тактики тушения лесного пожара. | 2 |
| ПЗ №5 | Тактика ликвидации лесных пожаров. Разработка тактики тушения лесного пожара. | 2 |
| ПЗ №6 | Проведение анализа горимости лесных площадей. | 2 |
| ПЗ №7 | Ориентирование в лесу. | 2 |
| ПЗ №8 | Применение БПЛА на пожарах. Требования к комплексу БПЛА. Требования к составу и оснащению команд операторов. Требования к проведению взлет-посадок. Описание процедуры выполнения задачи, включая необходимые процедуры по согласованию использования БПЛА в воздушном пространстве. | 2 |
| ПЗ №9 | Обеспечение безопасности работы БПЛА в воздушном пространстве. Обеспечение охраны труда и техники безопасности при проведении работ. | 2 |
| ПЗ №10 | Использование GPS приёмника при определении площади горельника. Освоение принципа работы приёмника GPS. | 2 |
| ПЗ №11 | Составление протокола о лесном пожаре. | 2 |
| Итого |  | 22 |

- Инструктивно-методические указания по выполнению практических работ

Практическое занятие №1

Тема: Тушение пожара водой. Разработка тактики тушения лесного пожара (проработка технологических карт по тушению лесных пожаров).

Цель работы:  Сформировать практические навыки по разработке тактических схем тушения низового лесного пожара (НЛП) и составлению технологических карт на основе анализа вводных данных.

Продолжительность проведения – 2 часа

Дидактическое оснащение: Карта-схема условного лесного массива, карточка с описанием обстановки.

Ход работы:

Порядок работы

- Изучить краткие теоретические сведения.

- Выполнить задание.

- Ответить на контрольные вопросы.

Краткие теоретические сведения

Тактика - это выбор методов, приёмов и способов ликвидации горения в зависимости от характеристики участков, охваченных пожаром и условий, существующих в момент тушения.

Различают два метода ликвидации горения - прямой и косвенный (упреждающий). Прямой метод применяется в том случае, когда есть возможность локализации пожара непосредственным тушением кромки пожара или созданием у кромки заградительной полосы.

Метод упреждения (косвенный метод) применяется, когда линия остановки огня выбирается на некотором расстоянии от кромки пожара. Применение этого метода обусловлено рядом причин: необходимостью отдалить пожарных от кромки пожара из-за его большой интенсивности; выбором лучшего места для создания заградительной или опорной полосы; возможностью сокращения длины полосы и уменьшения времени на ее создание; использование имеющихся естественных и искусственных преград и т. п.

Тушение лесного пожара разделяется на следующие последовательно осуществляемые стадии (этапы):

- разведку пожара;

- остановку распространения кромки пожара (фронта, флангов);

- локализацию пожара (по фронту или части периметра площади пожара);

- дотушивание очагов горения, оставшихся внутри пожарища;

- окарауливание выгоревшей площади пожара.

Выбор технических средств для тушения пожаров зависит от вида, интенсивности и скорости распространения пожара, окружающей лесорастительной среды, наличия сил и средств пожаротушения, намечаемых тактических приемов и сроков тушения, а также метеорологических условий.

Остановить процесс горения, т.е. прекратить действие ЛП, можно путем удаления, нейтрализации или охлаждения горючих материалов.

Наиболее эффективным и распространенным способом тушения является вода. Она может применяться для всех видов лесных пожаров.

Вода применяется и используется при тушении из РЛО, пожарных автоцистерн, воздуходувок, торфяных стволов, авиационным методом.

Задание:

1.Анализ исходной обстановки. Изучить вводную карточку и карту-схему. Определить вид пожара (низовой, верховой, почвенный).

2. Оценка условий. Проанализировать погодные условия (ветер, температура, влажность), рельефа местности и характеристик горючих материалов. Рассчитать скорость распространения огня.

3. Разведка пожара. Определить контур пожара, его фронт (направление движения), флангов и тыла. Выбрать приоритетные направления для атаки.

4. Выбор тактики тушения. Принять решения о способах остановки кромки пожара (локализация).

5. Составление технологической карты. Графическое отображение выбранной тактики на карте-схеме с указанием всех необходимых элементов.

Условие: Вы являетесь руководителем тушения лесного пожара (РТП). На территории условного лесничества возник низовой лесной пожар. Вам предоставлены карта-схема района и вводная карточка.

Погодная сводка: "День, ветер северо-западный, 5 м/с, температура +25°C".

Карта: пожар обнаружен в квартале ____, имеет вытянутую форму с фронтом, направленным в сторону квартала ____, где находится база отдыха. Скорость распространения низового пожара при таких условиях составляет примерно 0,5-1 км/ч.

Сил и средств немного: группа из 10 человек с ранцевыми лесными огнетушителями (РЛО).

Задание:

- Проанализировать обстановку и определить основные параметры пожара (вид, скорость распространения, площадь).

- Определить решающее направление действий — участок кромки пожара, остановка которого обеспечит безопасность населенным пунктам (если они есть) и предотвратит увеличение площади горения.

- Разработать тактический план тушения, выбрав оптимальные способы остановки кромки (например, захлестывание, создание заградительной полосы, применение воды из РЛО).

- Составить технологическую карту тушения данного пожара, нанеся на нее:

  - Границы пожара (фронт, фланги, тыл).

  - Место расположения штаба пожаротушения.

  - Маршруты подъезда техники.

  - Расположение источников водоснабжения (ручьи, водоемы).

  - Участки создания опорных полос для отжига.

  - Пути отхода и пути распространения огня.

  - Места расстановки людей и техники.

Содержание отчета: укажите номер практического занятия, тему, цель, дидактическое оснащение, выполните задания методических указаний, сформулируйте и запишите вывод.

Контрольные вопросы:

- Какие виды лесных пожаров тушат с применением воды, перечислить и описать?

- Какая техника и механизмы используется для тушения пожаров водой?

Практическое занятие №2

Тема: Порядок расчета потребности сил и средств пожаротушения в лесном хозяйстве. Расчет сил и средств пожаротушения.

Цель работы: выработать умения и навыки по расчету потребности в ресурсах для тушения лесных пожаров.

Продолжительность проведения: 2 часа

Дидактическое оснащение: инструкционная карточка.

Ход работы:

Порядок работы

- Изучить краткие теоретические сведения

- Выполнить задание

- Ответить на контрольные вопросы

Краткие теоретические сведения

Предварительный расчет сил, необходимых для тушения лесного пожара

| Площадь лесного пожара, га | Ветер от 0 до 7 м/сек |  |  | Ветер от 7 до 13 м/сек |  |  | Ветер от 13 до 18 м/сек |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КПО до III | КПО IV | КПО V | КПО до III | КПО IV | КПО V | КПО до III | КПО IV | КПО V |
| 1 | 6 (0) | 10 (0) | 20 (0) | 10 (0) | 20 (0) | 10 (1) | 8 (1) | 12 (1) | 24 (1) |
| 3 | 8 (0) | 16 (0) | 10 (1) | 16 (0) | 10 (1) | 16 (1) | 10 (1) | 16 (1) | 32 (1) |
| 5 | 12 (0) | 20 (0) | 16 (1) | 8 (1) | 12 (1) | 24 (1) | 12 (1) | 24 (1) | 48 (2) |
| 10 | 16 (0) | 10 (1) | 30 (2) | 10 (1) | 16 (2) | 32 (2) | 16 (1) | 32 (2) | 64 (2) |
| 50 | 12 (1) | 20 (2) | 40 (2) | 16 (2) | 24 (2) | 42 (2) | 36 (2) | 80 (2) | 150 (3) |
| 100 | 16 (2) | 32 (2) | 50 (3) | 25 (2) | 36 (2) | 80 (2) | 50 (2) | 100 (3) | 200 (3) |
| 300 | 24 (2) | 40 (2) | 80 (3) | 40 (3) | 80 (4) | 120 (4) | 80 (6) | 160 (6) | 300 (6) |
| 500 | 48 (2) | 80 (2) | 120 (3) | 60 (3) | 120 (4) | 240 (4) | 120 (6) | 240 (6) | 500 (6) |

Примечание: В скобках указано количество единиц техники.

Можно использовать для расчета сайт https://aviales.ru/default.aspx?textpage=127

Условие: В лесном массиве (сосняк-беломошник) обнаружен низовой лесной пожар. Площадь пожара составляет 2,5 га. Погодные условия: ветер умеренный (5 м/с), температура воздуха +25°C. Время обнаружения — 14:00. До ближайшей пожарной части — 20 км. До ближайшей грунтовой дороги, подходящей для подъезда техники — 1 км. Требуется рассчитать потребность в силах и средствах на период локализации пожара.

Задание:

- Определить периметр пожара.

- Рассчитать необходимое количество рабочих для создания минерализованной полосы и тушения кромки.

- Рассчитать потребность в ручном инструменте (лопатах) и ранцевых лесных огнетушителях (РЛО).

- Определить необходимое количество пожарных автоцистерн (АЦ) для доставки боевого расчета и запаса воды к месту тушения.

Для решения задачи используйте следующие нормативные данные:

- Норма выработки: Один рабочий с лопатой может создать минерализованную полосу шириной 0,5 м и глубиной до минерализованного слоя со скоростью 40 метров в час.

- Состав звена: Для эффективной работы на кромке низового пожара звено из 4 человек оснащается: 2 лопатами, 2 РЛО.

- Вместимость АЦ: Пожарная автоцистерна (например, АЦ-40) может взять на борт боевой расчет из 6 человек.

Содержание отчета: укажите номер практического занятия, тему, цель, дидактическое оснащение, выполните задания методических указаний, сформулируйте и запишите вывод.

Контрольные вопросы:

- Может ли тушением лесного пожара заниматься два руководителя? Ответ обоснуйте.

- При каких видах лесных пожаров может принимать участие трактор?

- Что такое минерализованная полоса и какова ее роль в тактике тушения?

Практическое занятие №3

Тема: Тушение крупных пожаров в горных условиях. Разработка тактики тушения лесного пожара в горах.

Цель работы: научиться разрабатывать тактику тушения крупных пожаров в горных условиях.

Продолжительность проведения: 2 часа

Дидактическое оснащение: инструкционная карточка, учебно-методическая литература (с.202-207).

Ход работы:

Порядок работы

- Изучить краткие теоретические сведения

- Выполнить задание

- Ответить на контрольные вопросы

Краткие теоретические сведения

Применение мощной землеройной и почвообрабатывающей техники для борьбы с лесными пожарами в горах ограничено, а на каменистых почвах вообще исключается. Использование здесь автоцистерн и мотопомп малоэффективно из-за невозможности подачи воды на высоту более 90...100 м. Поэтому для тушения пожаров в горных лесах следует особенно широко применять отжиг с прокладкой опорных полос растворами химикатов из лесных огнетушителей, взрывным способом (где это возможно), а также ручными орудиями - лопатами, мотыгами, граблями. Транспортными средствами для доставки воды при тушении пожаров в горах являются, главным образом, вертолеты, снаряженные водосливными устройствами или мягкими емкостями.

В особо ценных и опасных в пожарном отношении горных лесах следует заранее, в порядке профилактики, создавать густую сеть пожарных водоемов (в том числе в виде запруд), а также площадок для вертолетов.

Слабые низовые пожары в горах останавливают методом захлестывания кромки, охватывая пожар с флангов и продвигаясь к фронту. При тушении кромки рекомендуется использовать также частичный отжиг и опрыскивание растворами химикатов из лесных огнетушителей.

Низовые пожары средней и высокой интенсивности, а также верховые пожары останавливают отжигом. Намечать рубежи и прокладывать опорные полосы для пуска отжига необходимо при строгом учете рельефа, так как именно рельефом определяется в горах поведение пожара.

При прокладке опорных полос ручным инструментом (применять который в горных лесах приходится особенно часто) важным вопросом является правильная организация работы. Наиболее рациональным является движение группы рабочих по намеченной линии в следующем порядке: впереди рабочие с топорами и пилами для разрубки и расчистки трассы, за ними рабочие с граблями для удаления покрова, затем рабочие с мотыгами и лопатами для прокладки минерализованной полосы или канавы, наконец, рабочие для пуска отжига.

При составлении плана остановки пожара в горных лесах руководитель тушения обязан особое внимание обратить на оценку прогноза распространения и развития пожара. Для этого необходимо учитывать три следующие момента:

1. характер распространения пожара по рельефу и его главное направление;

2. степень пожарной опасности участков, окружающих пожар;

3. скорость распространения пожара и ее колебания под влиянием изменяющихся условий.

Для расчета скорости пожара в зависимости от изменения крутизны склона, скорости ветра, влажности воздуха рекомендуется использовать таблицу коэффициентов относительного влияния этих факторов на скорость распространения пожара.

Скорость пожара при его переходе с горизонтальной поверхности на крутой склон может возрасти в 5...10 и более раз, в зависимости от крутизны склона. Такое увеличение скорости очень опасно для работающих на тушении. Поэтому останавливать пожар, поднимающийся в гору, рекомендуется на пологом склоне, со средним уклоном 15° и менее, а также на водоразделах и на границах негоримых участков.

Руководитель тушения должен учитывать, что пожарная опасность участков в горных лесах зависит, прежде всего, от их местоположения. Быстрее всего просыхают крутые склоны южных и западных экспозиций. В высокогорье, при наличии снегового пояса, пожары весной и осенью могут распространяться только по долинам и нижним частям макросклонов. Ниже влияния снегового пояса пожары преимущественно распространяются по верхним частям южных и западных склонов, вдоль гребней и водоразделов. Они обходят на склонах сырые лощины и не переходят на крутые облесенные северные и восточные склоны. Опорная полоса для отжига при таких условиях должна прокладываться поперек водоразделов. Пуск отжига необходимо начинать с самой верхней точки, спускаясь вниз по противоположному склону.

Летом и в начале осени, особенно при засушливой погоде, пожары уже не носят локального характера и могут распространяться как поперек водоразделов, так и переходить через долины. При таком распространении пожара опорные полосы для пуска отжига можно прокладывать или по водоразделам, или по дну долин. По водоразделам опорные полосы следует создавать лишь в том случае, если пожар в силу каких-либо причин (небольшая крутизна склона, повышенная влажность воздуха, малогоримые насаждения) поднимается по склону медленно. При этом пуск отжига должен производиться с таким расчетом, чтобы перед кромкой пожара была выжжена полоса шириной не менее 100 м. Самое удобное место для прокладки опорной полосы с целью быстрого выжигания - за гребнем или в долине ручья.

На склонах круче 20° появляется опасность возникновения очагов горения за опорной полосой от скатывающихся горящих шишек и т.п. В таких случаях опорную полосу следует прокладывать в виде канавы или в местах, где склон пологий.

При быстром распространении пожара вверх по склону его останавливают лишь после того, как он перевалит через гребень и спустится по противоположному склону к долине. Отжиг пускают навстречу пожару из долины, используя в качестве опорных полос ручьи, реки, участки сырой почвы на дне долин и распадков.

Если пожар распространяется вдоль по долине, для прокладки опорных полос следует использовать боковые распадки долины.

При тушении пожаров в горных лесах особенно важным является соблюдение некоторых специальных правил техники безопасности. Необходимо, например, иметь ввиду, что весьма опасной является лощина между двумя грядами или отрогами, по которым быстро поднимаются "головы" пожара. Нельзя также находиться выше кромки пожара на крутом (более 20°) не горевшем склоне, особенно если склон покрыт хвойным молодняком, кустарником и скоплениями других горючих материалов. Наиболее же опасными местами являются лощины, ложбины и распадки с крутым подъемом в тот момент, когда пожар распространяется по ним вверх.

2. Способы тушения ЛП в горах отжигом и зарисуем их в тетради.

Рис.1 Тушение пожара отжигом с небольшого гребня или водораздела.

Рис.2 Тушение пожара отжигом на пологом склоне.

Рис.3 Тушение пожара отжигом от просеки противопожарного разрыва.

Задание:

- Укажите, в чем трудности тушения пожаров в горах.

- Условие: В труднодоступном лесном массиве среднегорья возник крупный верховой лесной пожар. Площадь возгорания — 150 га. Пожар движется фронтальной частью вверх по северному склону хребта со скоростью до 5 км/ч под действием сильного (до 15 м/с) ветра, дующего вверх по долине. Угрозе подвергается туристическая база, расположенная в верховьях долины в 3 км от текущей кромки пожара. Южный склон хребта покрыт каменистыми осыпями и имеет меньший уклон.

Задание:

- Проанализировать обстановку и определить наиболее вероятное направление дальнейшего развития пожара.

- Определить решающее направление действий РТП (руководителя тушения пожара).

- Разработать тактический план тушения, обосновав выбор способа создания опорной полосы и место ее прокладки.

- Составить схему расстановки сил и средств, указав пути подъезда (подхода), маршруты эвакуации и место развертывания штаба.

- Зарисуйте схемы способов тушения лесных пожаров в горах.

Содержание отчета: укажите номер практического занятия, тему, цель, дидактическое оснащение, выполните задания методических указаний, сформулируйте и запишите вывод.

Контрольные вопросы:

1. Дайте определение отжигу.

2. Почему использование автоцистерн и мотопомп в горах малоэффективно?

Практическое занятие №4

Тема: Разработка тактики тушения лесных пожаров с использованием химических средств.

Цель работы: научиться  разрабатывать тактику тушения лесных пожаров с использованием химических средств.

Продолжительность проведения: 2 часа

Дидактическое оснащение: инструкционная карточка.

Ход работы:

Порядок работы

- Изучить краткие теоретические сведения

- Выполнить задание

- Ответить на контрольные вопросы

Краткие теоретические сведения

Применение химических веществ при тушении лесных пожаров

Для тушения лесных пожаров используются различные химические составы. Они подразделяются на смачивающие, огнезадерживающие (ретарданты) и огнегасящие.

Из смачивающих химикатов наиболее известен сульфанол. Это легкий желтый порошок, быстрорастворимый в воде. Его добавка в количестве 30 г на ведро воды (0.3% по весу к воде или другим растворам) повышает смачивающие свойства. В качестве поверхностно активных веществ (ПАВ) можно рекомендовать также моющие средства типа "Прогресс", "Дон", "Астра", а также смачиватели группы ОП-7, ОП-10 и др. Водные растворы сульфанола и другие смачиватели незаменимы для борьбы с устойчивыми почвенными пожарами, особенно с торфяными, они способны быстро проникать в толстые слои торфа и лесные подстилки.

Растворы огнетушащих солей и растворы ПАВ готовятся и хранятся на пожарно - химических станциях в специальных емкостях и доставляются к пожару в цистернах пожарных машин, полиэтиленовых канистрах, а также непосредственно в резервуарах лесных огнетушителей или готовятся на месте работ.

При их хранении, транспортировке и использовании необходимо также строго соблюдать санитарно - гигиенические требования.

Огнетушащие химикаты применяют для тушения горения на кромке низового пожара, создания опорных полос для отжига, а также для дотушивания оставшихся очагов горения после локализации пожара.

Опорные полосы для пуска отжига можно прокладывать шириной 0.3...0.5 м. Дозировка раствора на опорных полосах в зависимости от мощности напочвенного покрова должна быть от 0.5 до 1.5 л на 1 кв. м.

При необходимой продолжительности огнезадерживающего действия опорной полосы не более 1 часа достаточно применить раствор ПАВ (т.е. воду со смачивателем), а для обеспечения более длительного действия (до 24 часов) следует использовать 20-процентый раствор хлористого кальция или хлористого магния с добавкой 0.5% смачивателя ОП-7.

При использовании автоцистерн для тушения водой со смачивателем (в случаях почвенных пожаров) приготовляется 10-процентный раствор сульфанола или другого порошкового смачивателя либо 30-процентный раствор жидкого смачивателя (ОП-7, ОП-10 и др.), которые заливают в бачок для пенообразователя. По шкале дозировочного устройства устанавливается требуемый расход смачивателя для создания необходимой его концентрации в напорных рукавах.

Для приготовления водно-химических растворов и применения их при тушении пожаров работники лесной охраны (ПХС) должны хорошо ознакомиться:

·        с характеристикой используемого химиката;

·        технологией приготовления рабочего раствора;

·        назначением лесопожарного оборудования, его технической характеристикой и порядком работы с ним;

·        технологическими схемами тушения лесных пожаров рабочими растворами;

·        методикой расчета потребности составов для тушения пожаров;

·        правилами хранения составов, их транспортировки и техники безопасности при работе с ними.

Они также должны пройти тренировку с проведением огневых опытов и приобрести навыки в работе с лесопожарным оборудованием.

Состав ОС-5 доставляют к месту приготовления растворов в заводской упаковке. Рабочий раствор транспортируют на пожар в цистернах, баках, мягких емкостях и т.д.

Лица, работающие с химическими составами, обеспечиваются комплектом спецодежды. При приготовлении рабочих растворов исполнителей необходимо снабжать очками и респираторами. Емкости, резервуары и РЛО, предназначенные для работы с химическими растворами, должны иметь яркую надпись: "Для растворов ХВ". После окончания работы с химикатами необходимо снимать одежду, тщательно мыть руки, лицо, прополаскивать рот и горло. Курить во время работы с химикатами запрещается.

Задание:

1. Какие виды лесных пожаров тушат с применением химических средств, для каких работ их используют.

2. Разработайте тактику тушения ЛП с применением химических средств.

Условие: На территории соснового бора возник устойчивый низовой пожар высокой интенсивности. Площадь горения — 0,8 га. Скорость распространения фронта — 1 км/ч. Погода сухая, ветер умеренный. Для повышения эффективности тушения принято решение использовать раствор смачивателя «ОП-7» с концентрацией 1%. Длина периметра пожара составляет примерно 1100 метров.

3. Опишите особенности применения и использования химических средств.

Содержание отчета: укажите номер практического занятия, тему, цель, дидактическое оснащение, выполните задания методических указаний, сформулируйте и запишите вывод.

Контрольные вопросы

1. На какие средства подразделяются химические составы?

2. Укажите технику безопасности при использовании химических средств.

Практическое занятие №5

Тема: Тактика ликвидации лесных пожаров. Разработка тактики тушения лесного пожара.

Цель работы: научиться разрабатывать тактику ликвидации тушения лесных пожаров.

Продолжительность проведения: 2 часа

Дидактическое оснащение: инструкционная карточка.

Ход работы:

Порядок работы

- Изучить краткие теоретические сведения

- Выполнить задание

- Ответить на контрольные вопросы

Краткие теоретические сведения

Тактика - это выбор методов, приемов и способов ликвидации горения в зависимости от характеристики участков, охваченных пожаром и условий, существующих в момент тушения.

Различают два метода ликвидации горения: прямой и косвенный (упреждающий).

Прямой метод применяется в том случае, когда есть возможность локализации пожара непосредственным тушением кромки пожара или созданием у кромки заградительной полосы.

Метод упреждения (косвенный метод) применяется, когда линия остановки огня выбирается на некотором расстоянии от кромки пожара. Применение этого метода обусловлено рядом причин: необходимостью отдалить пожарных от кромки пожара из-за его большой интенсивности; выбором лучшего места для создания заградительной или опорной полосы; возможностью сокращения длины полосы и уменьшения времени на ее создание; использование имеющихся естественных и искусственных преград и т. п.

Тушение лесного пожара разделяется на следующие последовательно осуществляемые стадии (этапы):

- разведку пожара;

- остановку распространения кромки пожара (фронта, флангов);

- локализацию пожара (по фронту или части периметра площади пожара);

- дотушивание очагов горения, оставшихся внутри пожарища;

- окарауливание выгоревшей площади пожара.

Разведка лесного пожара производитсягруппой в сопровождении лиц, знающих местность и специалистов лесного хозяйства. При большой площади пожара разведка и наблюдение за распространением огня и ходом его тушения производятся с помощью вертолетов, самолетов и автотранспорта.

В ходе разведки определяются:

- вид и размеры пожара, рельеф местности, скорость и направление распространения огня, ожидаемое развитие пожара в период его тушения, вероятность его распространения на населенные пункты, объекте лесозаготовки, торфяные поля;

- участки, где возможно наиболее интенсивное развитие пожара (хвойный молодняк, захламленные участки леса, площади пожароопасных культур временные склады лесоматериалов, торфоразработки и т. п.);

- возможныепрепятствия, способствующие остановке огня (дороги, просеки, реки, канавы, ручьи, поляны, сырые лощины и т. п.);

- возможность и пути подъезда к кромке леса, границе пожара с целью применения механизированных средств локализации и тушения;

- наличие и возможность использования естественных водоисточников;

- места создания опорных полос для пуска встречного огня.

По результатам разведки прогнозируют возможное положение фронта пожара, его характер.

Наиболее сложной и трудоемкой является локализация пожара. Локализация пожара представляет собой решающий этап работ по его тушению.

В ходе локализации осуществляется остановка распространения пожара непосредственно воздействием огнетушащих веществ на его горящую кромку (захлестывание, засыпка грунтом или заливка с помощью лесных огнетушителей кромки пожара водой или растворами химикатов). Эти меры в большинстве случаев обеспечивают лишь временную остановку распространения кромки пожара, но дают возможность выиграть время и сосредоточить силы и средства на более трудоемких работах - прокладке заградительных полос и канав и на необходимой дополнительной обработке флангов пожара с тем, чтобы исключить возможность возобновления его распространения.

Локализованными считаются только те пожары, вокруг которых проложены заградительные минерализованные полосы или канавы, надежно преграждающие пути дальнейшего распространения горения, и когда у руководителя тушения имеется достаточно сил и средств для его окончательной ликвидации.

Дотушивание пожара заключается в ликвидации очагов горения, оставшихся на пройденной пожаром площади после его локализации.

Окарауливание пожара состоит в непрерывном или периодическом осмотре пройденной пожаром площади с целью предотвратить возобновление пожара от скрытых очагов, не выявленных при дотушивании.

Для локализации пожаров могут быть использованы следующие тактические способы:

- окружение пожара (для небольших пожаров);

- охват с фронта (применяется, если в течение 1 ч невозможно осуществить окружение пожара);

- охват с флангов;

- охват с тыла.

При тушении лесных пожаров применяются следующие способы и технические средства:

- захлестывание кромки пожара грунтом;

- тушение водой, огнетушащими химическими веществами;

- прокладка заградительных полос;

- отжиг;

- прокладка канав;

- применение взрывчатых веществ;

- искусственное вызывание осадков из облаков.

Тактические способы локализации лесных пожаров.

Выбор тактических способов и приемов зависит от характера пожара, наличия сил и средств тушения, их технических возможностей.

При тушении лесных низовых пожаров силы и средства могут быть сосредоточены:

- одновременно по всему периметру пожара (при достаточном количестве сил и средств для тушения слабых низовых пожаров);

- на фронте пожара с последующим продвижением на фланги и тыл (при недостатке сил и средств);

- в тылу пожара с последующим продвижением по флангам к его фронту (при сильных низовых пожарах, когда перед фронтом пожара имеется надежная преграда дальнейшему распространению горения).

- с флангов с постепенным продвижением к фронту пожара[1].

При тушении слабых низовых пожаров имеющиеся силы и средства распределяются на три группы: основная группа действует на решающем направлении, а две другие обеспечивают ограничение распространения горения на оставшиеся части периметра пожара (фланги и тыл).

При тушении слабых весенних низовых пожаров, если имеется достаточное количество пожарных, пожар локализуется по всему периметру, а при недостаточном количестве - одна бригада сдерживает и тушит фронт пожара, а две другие, начиная с тыла охватывают пожар с флангов, продвигаясь по мере тушения к фронту. Остановка распространения пожара может производиться захлестыванием огня на кромке ветвями или засыпкой его грунтом, либо обработкой кромки водой с химикатами из лесных огнетушителей.

Для надежной локализации пожара прокладывают, по возможности, минерализованную полосу с помощью взрывчатых материалов либо почвообрабатывающими орудиями.

При тушении низовых пожаров средней интенсивности, распространяющихся по напочвенному покрову со скоростью 1-3 м/мин, рекомендуется сначала произвести остановку кромки пожара захлестыванием или засыпкой грунтом, либо опрыскиванием растворами химикатов из лесных огнетушителей.

Остановку распространения огня начинают охватом с фронта, что дает возможность уменьшить площадь, охваченную огнем и сократить затраты труда на тушение. Такие пожары обычно возникают в засушливые периоды весной и летом и сопровождаются частичным выгоранием подстилки и валежника. Поэтому работы по обеспечению надежной локализации их после остановки путем создания заградительных минерализованных полос являются обязательными.

В случае низового пожара высокой интенсивности, распространяющегося со скоростью более 3 м/мин с высоким пламенем на фронте, принимаются меры к остановке его распространения пуском отжига против фронта от опорной полосы.На флангах и в тылу остановка пожара производится обработкой кромки водой из лесных огнетушителей, либо грунтом приемом охвата с тыла.

Окружение таких пожаров после их остановки заградительной минерализованной полосой является обязательным, полосу прокладывают ручными орудиями или механизированными средствами.

При несвоевременном обнаружении низовой пожар может перейти вверховой, когда деревья горят до самых верхушек. В хвойных насаждениях огонь распространяется очень быстро. Потушить такой пожар практически невозможно без большого количества людей и использования тяжелой техники.

Верховые пожары слабой интенсивности, возникающие в хвойных насаждениях с неравномерной сомкнутостью, где верховой огонь распространяется только на участках с групповым расположением хвойного молодняка и в основном за счет поддержки низового, могут быть потушены у заградительных рубежей струями распыленной воды, подаваемых от передвижной техники.

Верховые пожары средней и высокой интенсивности тушат отжигом.Опорные полосы для отжига прокладывают вдоль фронта и флангов пожара в местах с наименьшим запасом горючего материала, на участках с преобладанием лиственных пород, свободных от хвойного подроста, валежника и хлама. При наличии последних их убирают на полосе шириной 10 - 15 м вдоль опорной линии. В качестве опорных полос используются дороги, противопожарные разрывы и другие заградительные барьеры.

Наиболее оптимальным временем применения отжига является вечер и раннее утро, когда снижается интенсивность горения и такие пожары могут полностью или частично переходить в низовые. В этих условиях пожар может быть остановлен выжженной полосой значительно меньшей ширины и пуск огня отжига может быть произведен на более близком расстоянии от пожара.

После остановки пожара осуществляется его локализация опашкой, особенно у тех частей периметра, где для пуска отжига создавались опорные линии.

Крупными пожарами считаются те, которые распространяются на значительные площади, для тушения которых сил и средств лесхозов и авиаотделений недостаточно и требуется привлечение населения, сил и средств местных предприятий, организаций и учреждений, а при необходимости -невоенизированных формирований гражданской обороны и воинских подразделений.

Периметр крупного пожара разделяется по имеющимся на местности рубежам (ручьи, реки, болота, широкие дороги) на отдельные сектора и участки с таким расчетом, чтобы прорыв пожара на одном из участков не вызвал необходимости изменения плана тушения и перегруппировки сил и средств на всех участках или секторах.

Если пожар действует днем в благоприятных для его распространения метеорологических условиях, а сил и средств пожаротушения недостаточно, то его локализация переносится на вечер. Попытки остановить распространение пожара днем в таких условиях часто не имеют успеха, тогда как вечером появляется реальная возможность вести успешную борьбу с пожаром имеющимися силами и средствами. Дневное время лучше использовать на подготовительные работы: рекогносцировку, составление плана борьбы, подвоз средств пожаротушения, питьевой воды и т. п. Днем при неблагоприятных для работы условиях вести борьбу с пожаром необходимо только на тех участках, где огонь может нанести большой ущерб.

Задание:

- Дайте определение тактике тушения лесного пожара.

- Перечислите стадии подразделения тушения ЛП.

- Имеются данные погодные условия, условия возгорания

Условие: В сосновом лесу возник низовой лесной пожар. Площадь возгорания — 3 га. Погода: ветер северо-западный, 7 м/с, температура +28 °C. Местность холмистая. На юго-востоке от очага пожара, в 1,5 км по ветру, находится деревня. Дороги к месту пожара отсутствуют, доставка сил возможна только пешим порядком. Условное время обнаружения — 10:00.

Задание:

- Проанализировать обстановку и определить вид пожара, скорость его распространения и основные пути развития.

- Определить решающее направление действий руководителя тушения пожара (РТП).

- Выбрать тактику тушения (прямое или косвенное) и обосновать свой выбор.

- Разработать тактический план тушения, указав места создания опорных полос, маршруты подхода звеньев и пути эвакуации.

Содержание отчета: укажите номер практического занятия, тему, цель, дидактическое оснащение, выполните задания методических указаний, сформулируйте и запишите вывод.

Контрольные вопросы:

- Дайте определение локализации лесного пожара.

- Дайте определение ликвидации лесного пожара.

Практическое занятие №6

Тема: Проведение анализа горимости лесных площадей.

Цель работы: выработать навыки и умения по ведению проведению анализа горимости лесных площадей.

Продолжительность проведения: 2 часа

Дидактическое оснащение: данные по лесным пожарам за 2025 год ЧОБУ «Чебаркульское лесничество».

Ход работы:

Порядок работы

- Выполнить задание

- Ответить на контрольные вопросы

Задание:

- Дайте определение мониторингу пожарной опасности.

- На основе данных возникновения лесных пожаров в 2025 г. (Приложение 1) предоставить следующую информацию:

- Общее количество возникших лесных пожаров ____шт

- Указать количество пожаров по участковым лесничествам:

Бишкильское – ____шт.

Варламовское – ____шт.

Кундравинское – ____шт.

Травниковское – ____шт.

Ларинское – ____шт.

Кумлякское – ____шт.

Уйское – ____шт.

- Средняя площадь одного пожара по лесничеству составляет - ___ га/шт.

- Укажите количество низовых беглых ЛП – ____ шт., ср.S = ____ га

Низовых устойчивых ЛП - ___шт., ср.S = ___га

Верховых ЛП - ___ шт, ср.S = ____ га

- Количество лесных пожаров, поврежденных лесными культурами составляет _____ (шт) и их площадь общая_____ га.

- Определить количество возгораемых участков по времени суток:

08.00-10.00 ______ шт

10.00-12.00 ______ шт

12.00-14.00  _______шт

14.00-16.00 _______ шт

16.00-18.00 _______ шт

18.00-20.00 _______ шт

20.00-22.00 _______ шт

22.00 и более ______шт.

Указать время, на которое приходится наибольшее количество возгораемых участков.

Содержание отчета: укажите номер практического занятия, тему, цель, дидактическое оснащение, выполните задания методических указаний, сформулируйте и запишите вывод.

Контрольные вопросы:

- Учитываются ли участки, пройденные огнем на непокрытой лесом площади?

- Если при тушении лесного пожара огонь перешёл на территорию другого лесничества, то стоит ли его продолжать тушить? И как будет осуществляться оплата заработной платы?

Практическое занятие №7

Тема: Ориентирование в лесу.

Цель работы: выработать навыки и умения по ориентированию в лесу в области топографии, закрепить навыки работы с картой и компасом, научиться определять свое местоположение в лесной местности и двигаться по заданному азимуту, преодолевая препятствия.

Продолжительность проведения: 2 часа

Дидактическое оснащение: инструкционная карточка, учебная топографическая карта, транспортир, линейка.

Ход работы:

Порядок работы

- Выполнить задание

- Ответить на контрольные вопросы

Задание:

Тактическая обстановка:

Вы – командир группы. Вашей группе необходимо прибыть в пункт и доложить о своем прибытии. Для этого следуйте указаниям:

- Маршрут начинать в н.п. Малиновка от здания церкви.

- Двигайтесь на северо-запад по дорогам, пересеките реку Голубую по мосту и выйдите на шоссе возле близ мукомольной мельницы.

- Двигайтесь строго на север до поворота автомобильной дороги на н.п. Михалино.

- В радиусе 500 м на юго-восток найдите пасеку, доберитесь до нее.

- Двигайтесь по дирекционному углу 59о к объекту, расположенному на горе Махалинская.

- Двигайтесь по азимуту магнитному, равному 334°50', 2,9 километров.

- Двигайтесь по проселочной дороге на запад до первого перекрестка, на котором поверните направо.

- Двигайтесь до следующего перекрестка проселочных дорог.

- От этого перекрестка двигайтесь по истинному азимуту, равному 124°36', 575 метров.

- Вы на месте.

Проложите описанный маршрут на карте.

Содержание отчета: укажите номер практического занятия, тему, цель, дидактическое оснащение, выполните задания методических указаний, сформулируйте и запишите вывод.

Контрольные вопросы:

- Как определить расстояние до недоступного объекта с помощью подручных средств?

- Опишите порядок движения по азимуту через лес.

Практическое занятие №8

Тема: Применение БПЛА на пожарах. Требования к комплексу БПЛА. Требования к составу и оснащению команд операторов. Требования к проведению взлет-посадок. Описание процедуры выполнения задачи, включая необходимые процедуры по согласованию использования БПЛА в воздушном пространстве.

Цель работы: Сформировать знания и практические навыки по организации и выполнению задач с применением БПЛА на пожарах, включая понимание требований к комплексу БПЛА, составу команды, процедурам взлета-посадки и порядку согласования полетов.

Продолжительность проведения: 2 часа

Дидактическое оснащение: Макет или реальный образец БПЛА самолетного или мультироторного типа.

Ход работы:

Порядок работы:

- Практический блок (на образце). Осмотр БПЛА перед полетом, предполетная подготовка, выполнение взлета и посадки на симуляторе или в безопасных условиях.

- Решение ситуационной задачи. Разбор алгоритма действий по получению заявки на применение БПЛА, планированию маршрута и согласованию использования воздушного пространства.

- Ответить на контрольные вопросы

Условие: В 15:00 в дежурную часть поступило сообщение о низовом лесном пожаре в квартале 15. Из-за сильного задымления и пересеченной местности наземная разведка затруднена. Руководитель тушения пожара (РТП) принимает решение привлечь группу применения БПЛА для проведения воздушной разведки.

Задание:

- Определить состав команды операторов БПЛА и их основные задачи.

- Описать процедуру предполетной подготовки комплекса БПЛА к вылету.

- Разработать алгоритм действий по согласованию полета в воздушном пространстве (с кем, когда и как согласуется).

- Сформулировать основные задачи для БПЛА в ходе разведки пожара (что именно должен найти и передать оператор).

Решение задания (пошаговое выполнение)

Шаг 1. Определение состава команды операторов и их задач

Для выполнения задачи формируется группа применения БПЛА в составе не менее двух человек:

- Внешний пилот (оператор БВС): Несет прямую ответственность за управление беспилотным воздушным судном (БВС) в полете. Его задачи: предполетный осмотр, запуск, пилотирование по заданному маршруту, выполнение команд с земли, посадка.

- Оператор полезной нагрузки (или штурман): Отвечает за работу целевого оборудования (тепловизор, фото-видеокамера). Его задачи: контроль параметров полета на экране, поиск очага пожара, определение границ горения, выявление "горячих точек", передача данных в режиме реального времени РТП.

Обоснование: Работа в паре повышает безопасность и эффективность. Пилот концентрируется на управлении и безопасности полета, а оператор полезной нагрузки — на качестве получаемой информации.

Шаг 2. Процедура предполетной подготовки

- Получение задачи: Командир группы получает вводную от РТП (координаты, задача, время готовности).

- Осмотр БВС: Внешний пилот проводит полный осмотр аппарата: проверка целостности корпуса и пропеллеров, надежности крепления АКБ, работоспособности световой сигнализации.

- Подготовка оборудования: Проверка пультов управления, зарядка и установка АКБ, включение планшета/ноутбука с ПО.

- Калибровка: Проведение калибровки компаса и инерциальной системы навигации БВС в месте предполагаемого взлета.

- Планирование маршрута: Оператор полезной нагрузки в ПО для планирования миссий строит маршрут полета с учетом рельефа, препятствий и зоны разведки. Задаются точки интереса (ROI) для детальной съемки.

- Проверка связи: Контроль качества сигнала управления и телеметрии на расстоянии нескольких десятков метров.

Шаг 3. Алгоритм согласования использования воздушного пространства

Это критически важный этап, выполняемый до начала предполетной подготовки.

- Определение класса воздушного пространства (ВВП): Оператор по карте-схеме ВВП определяет, в каком классе (C, D или G) находится район полетов. Район лесного пожара часто находится в неконтролируемом пространстве класса G, но может попадать в зоны ограничений (например, из-за работы пожарной авиации).

- Представление плана полета: Не позднее чем за 24 часа до начала полета командир группы подает представленный план полета (в формате .fpl) в зональный центр Единой системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД) через онлайн-сервисы или по официальным каналам связи.

- Получение разрешения: В ответ от ЕС ОрВД поступает подтверждение о получении плана или разрешение на использование воздушного пространства.

- Уведомление о начале/окончании работ: Непосредственно перед взлетом (за 15-30 минут) группа уведомляет орган ОрВД о фактическом времени начала работ. По окончании миссии — о ее завершении.

- Согласование с пожарной авиацией: Параллельно с ОрВД или сразу после получения разрешения от него, РТП или командир группы применения БПЛА обязан установить радиосвязь с экипажами пилотируемых воздушных судов (вертолеты МЧС/МЧС), работающими на пожаре, для взаимного информирования и предотвращения столкновений.

Шаг 4. Основные задачи для БПЛА в ходе разведки

- Поиск очага возгорания: Точное определение координат точки начала пожара.

- Определение границ и площади: Построение контура кромки пожара для расчета его точной площади и периметра.

- Оценка вида и интенсивности горения: Определение, является ли пожар низовым, верховым или торфяным; выявление наиболее интенсивных участков.

- Выявление угроз: Поиск "горячих точек" за основной кромкой, которые могут привести к новым возгораниям; оценка угрозы населенным пунктам, объектам экономики, ЛЭП.

- Поиск людей: При наличии на борту тепловизора — поиск пострадавших или потерявшихся в лесу людей.

- Передача данных: Трансляция видеопотока в режиме реального времени на монитор РТП и передача координат критически важных объектов по радиоканалу.

Самостоятельное решение

Условие: В 17:00 в дежурную часть поступило сообщение о низовом сильном лесном пожаре в квартале 37. Из-за сильного задымления и пересеченной местности наземная разведка затруднена. Руководитель тушения пожара (РТП) принимает решение привлечь группу применения БПЛА для проведения воздушной разведки.

Содержание отчета: укажите номер практического занятия, тему, цель, дидактическое оснащение, выполните задания методических указаний, сформулируйте и запишите вывод.

Контрольные вопросы:

- Перечислите основные компоненты комплекса БПЛА и их назначение.

- Почему при работе на пожаре необходимо обязательное согласование действий с экипажами пилотируемой пожарной авиации?

- Какие меры безопасности необходимо соблюдать при проведении взлетов и посадок мультироторного БПЛА в условиях сильного задымления?

- Назовите основные преимущества использования тепловизионной камеры при разведке лесных пожаров по сравнению с обычной видеокамерой.

Практическое занятие №9

Тема: Обеспечение безопасности работы БПЛА в воздушном пространстве. Обеспечение охраны труда и техники безопасности при проведении работ.

Цель работы: Сформировать практические навыки по организации безопасного применения беспилотных воздушных судов (БПЛА) при мониторинге лесных пожаров, включая оценку рисков, взаимодействие с пилотируемой авиацией и соблюдение правил охраны труда в сложных условиях.

Продолжительность проведения: 2 часа

Дидактическое оснащение: комплекс БПЛА (квадрокоптер), пульт управления, планшет/ноутбук с установленным ПО для планирования полетов.

Ход работы:

Порядок работы:

- Разбор типичных опасностей при полетах в лесу: потеря сигнала GPS из-за крон деревьев, столкновение с ветками, влияние восходящих потоков горячего воздуха от пожара.

- Практическая отработка. Решение ситуационной задачи по подготовке и проведению безопасной воздушной разведки.

- Разбор нештатных ситуаций. Моделирование отказа оборудования и алгоритма действий экипажа.

- Ответить на контрольные вопросы

Задание

Условие: На территории лесного фонда действует крупный верховой пожар. Руководитель тушения пожара (РТП) запрашивает данные воздушной разведки для оценки динамики распространения огня. Экипажу БПЛА поставлена задача провести облет периметра пожара. Известно, что в районе работает тяжелый вертолет-танкер Ми-8 МЧС.

Задание:

- Оценить риски для полета БПЛА в заданных условиях (задымление, работа пилотируемой авиации, термические потоки).

- Определить безопасную точку взлета-посадки (ТВП) для БПЛА, обосновав свой выбор.

- Описать алгоритм взаимодействия экипажа БПЛА с экипажем вертолета Ми-8 и РТП.

- Составить перечень дополнительных мер предосторожности для оператора БПЛА при работе в непосредственной близости от пожара.

Решение задания (пошаговое выполнение)

Шаг 1. Оценка рисков для полета

Перед принятием решения о вылете командир группы должен оценить следующие факторы риска:

- Работа пилотируемой авиации: Это главный фактор риска. Столкновение БПЛА с вертолетом-танкером приведет к катастрофе. Необходимо исключить одновременное нахождение в одном воздушном пространстве.

- Задымление: Резко снижает визуальную видимость. Это затрудняет ориентацию внешнего пилота и может привести к потере визуального контакта с БВС. Кроме того, частицы сажи могут попасть в моторы и электронику БПЛА, вызывая их перегрев и отказ.

- Термические потоки: Над активным пожаром образуются мощные восходящие потоки раскаленного воздуха. Они создают сильную турбулентность, которая может привести к потере управления, резкому набору высоты с последующим разрядом аккумулятора при снижении или физическому повреждению аппарата.

- Потеря сигнала GPS: Полет непосредственно над кронами высоких деревьев часто приводит к деградации сигнала спутниковой навигации, так как БПЛА "видит" ограниченную часть неба. Это делает невозможным использование автоматических режимов полета (RTL, Waypoint) и повышает риск дезориентации.

Решение: Полеты должны проводиться только после согласования с экипажем Ми-8 и вне зоны его активных маневров (забора воды, слива). Высота полета должна быть скорректирована, чтобы избежать самых сильных термиков.

Шаг 2. Определение безопасной ТВП

Выбор точки взлет-посадки критически важен для безопасности.

- Неподходящие места: Открытые участки в непосредственной близости от кромки пожара (риск падения деревьев, высокая температура, плотное задымление), вершины холмов (сильные порывы ветра).

- Оптимальное место: Выбирается на безопасном расстоянии от фронта пожара (не менее 500 м), с подветренной стороны. Идеально подходит широкая квартальная просека или старая вырубка.

  - Требования к площадке: Ровная поверхность без высокой травы и кустарника, отсутствие сухих деревьев, которые может повалить ударной волной от пролетающего рядом вертолета. Площадка должна обеспечивать прямую видимость во все стороны для поддержания визуального контакта с БПЛА.

Решение: Командир выбирает широкую просеку в тылу пожара, на расстоянии около 700 метров от огня и в стороне от маршрута полета Ми-8.

Шаг 3. Алгоритм взаимодействия

Безопасность обеспечивается четкой координацией.

- Связь с РТП: Получение координат границы пожара, уточнение текущей обстановки и подтверждение необходимости вылета.

- Связь с экипажем Ми-8: Установление радиоконтакта на аварийной частоте (121.5 МГц). Передача информации:

  - Идентификация: "Группа БПЛА Лесоохраны вызывает борт Ми-8".

  - Местоположение своей ТВП.

  - Планируемый маршрут, высота и время полета БПЛА.

  - Запрос на временное прекращение операций в данном секторе.

- Получение подтверждения: Взлет разрешен только после получения подтверждения от экипажа Ми-8.

- Мониторинг: Во время всего полета оператор поддерживает прослушивание частоты для оперативной реакции на сообщения пилотируемой авиации.

Шаг 4. Дополнительные меры предосторожности для оператора

Работа вблизи пожара требует усиленных мер личной безопасности:

- Тепловая защита: Обязательное ношение одежды из огнестойких материалов (например, арамидных тканей). Использование респиратора для защиты органов дыхания от дыма и гари.

- Защита глаз: Не просто защитные очки, а плотно прилегающие очки или маска, защищающая от искр и теплового излучения.

- Гидратация: Постоянный доступ к питьевой воде для предотвращения обезвоживания в условиях жары.

- Коммуникация: Постоянная связь со вторым членом группы (наблюдателем) и РТП.

- Эвакуационный план: Заранее определенный безопасный путь отхода на случай внезапного изменения направления ветра и приближения огня.

Самостоятельное решение

Условие: На территории лесного фонда действует крупный низовой пожар. Руководитель тушения пожара (РТП) запрашивает данные воздушной разведки для оценки динамики распространения огня. Экипажу БПЛА поставлена задача - провести облет периметра пожара. Известно, что в районе работает Ан-2 кукурузник МЧС.

Содержание отчета: укажите номер практического занятия, тему, цель, дидактическое оснащение, выполните задания методических указаний, сформулируйте и запишите вывод.

Контрольные вопросы

- Что такое эффект "каньонинга" при полетах БПЛА в лесу и чем он опасен?

- Опишите процедуру установления радиосвязи с пилотируемой авиацией перед запуском БПЛА. Какую информацию необходимо передать?

- Почему категорически запрещается запускать БПЛА в зоне работы вертолетов-танкеров без предварительного согласования?

Практическое занятие №10

Тема: Использование GPS приёмника при определении площади горельника. Освоение принципа работы приёмника GPS.

Цель работы: Освоить практические навыки работы с GPS-приемником и специализированным ПО для определения площади участка местности по координатам точек на границе объекта (горельника).

Продолжительность проведения: 2 часа

Дидактическое оснащение: GPS-приемник, карта с кварталами.

Ход работы:

Порядок работы:

- Теоретическая часть. Краткое объяснение принципов работы GPS-приемника, понятия базовой станции.

- Подготовка оборудования. Включение приемника, контроллера, установление связи между ними, настройка проекта в ПО.

- Полевые измерения. Выход на учебный полигон и сбор координат граничных точек контура горельника.

- Камеральная обработка. Передача данных с контроллера на ПК, импорт в ПО, построение полигона и автоматический расчет его площади.

- Ответить на контрольные вопросы

## Задание

Условие: На территории лесного фонда действует крупный верховой пожар. Руководитель тушения пожара (РТП) запрашивает данные воздушной разведки для оценки динамики распространения огня. Экипажу БПЛА поставлена задача провести облет периметра пожара. Известно, что в районе работает тяжелый вертолет-танкер Ми-8 МЧС.

Задание:

- Оценить риски для полета БПЛА в заданных условиях (задымление, работа пилотируемой авиации, термические потоки).

- Определить безопасную точку взлета-посадки (ТВП) для БПЛА, обосновав свой выбор.

- Описать алгоритм взаимодействия экипажа БПЛА с экипажем вертолета Ми-8 и РТП.

- Составить перечень дополнительных мер предосторожности для оператора БПЛА при работе в непосредственной близости от пожара.

## Решение задания (пошаговое выполнение)

### Шаг 1. Оценка рисков для полета

Перед принятием решения о вылете командир группы должен оценить следующие факторы риска:

- Работа пилотируемой авиации: Это главный фактор риска. Столкновение БПЛА с вертолетом-танкером приведет к катастрофе. Необходимо исключить одновременное нахождение в одном воздушном пространстве.

- Задымление: Резко снижает визуальную видимость. Это затрудняет ориентацию внешнего пилота и может привести к потере визуального контакта с БВС. Кроме того, частицы сажи могут попасть в моторы и электронику БПЛА, вызывая их перегрев и отказ.

- Термические потоки: Над активным пожаром образуются мощные восходящие потоки раскаленного воздуха. Они создают сильную турбулентность, которая может привести к потере управления, резкому набору высоты с последующим разрядом аккумулятора при снижении или физическому повреждению аппарата.

- Потеря сигнала GPS: Полет непосредственно над кронами высоких деревьев часто приводит к деградации сигнала спутниковой навигации, так как БПЛА "видит" ограниченную часть неба. Это делает невозможным использование автоматических режимов полета и повышает риск дезориентации.

Решение: Полеты должны проводиться только после согласования с экипажем Ми-8 и вне зоны его активных маневров (забора воды, слива). Высота полета должна быть скорректирована, чтобы избежать самых сильных термиков.

### Шаг 2. Определение безопасной ТВП

Выбор точки взлет-посадки критически важен для безопасности.

- Неподходящие места: Открытые участки в непосредственной близости от кромки пожара (риск падения деревьев, высокая температура, плотное задымление), вершины холмов (сильные порывы ветра).

- Оптимальное место: Выбирается на безопасном расстоянии от фронта пожара (не менее 500 м), с подветренной стороны. Идеально подходит широкая квартальная просека или старая вырубка.

  - Требования к площадке: Ровная поверхность без высокой травы и кустарника, отсутствие сухих деревьев, которые может повалить ударной волной от пролетающего рядом вертолета. Площадка должна обеспечивать прямую видимость во все стороны для поддержания визуального контакта с БПЛА.

Решение: Командир выбирает широкую просеку в тылу пожара, на расстоянии около 700 метров от огня и в стороне от маршрута полета Ми-8.

### Шаг 3. Алгоритм взаимодействия

Безопасность обеспечивается четкой координацией.

- Связь с РТП: Получение координат границы пожара, уточнение текущей обстановки и подтверждение необходимости вылета.

- Связь с экипажем Ми-8: Установление радиоконтакта на аварийной частоте (121.5 МГц). Передача информации:

  - Идентификация: "Группа БПЛА Лесоохраны вызывает борт Ми-8".

  - Местоположение своей ТВП.

  - Планируемый маршрут, высота и время полета БПЛА.

  - Запрос на временное прекращение операций в данном секторе.

- Получение подтверждения: Взлет разрешен только после получения подтверждения от экипажа Ми-8.

- Мониторинг: Во время всего полета оператор поддерживает прослушивание частоты для оперативной реакции на сообщения пилотируемой авиации.

### Шаг 4. Дополнительные меры предосторожности для оператора

Работа вблизи пожара требует усиленных мер личной безопасности:

- Тепловая защита: Обязательное ношение одежды из огнестойких материалов (например, арамидных тканей). Использование респиратора для защиты органов дыхания от дыма и гари.

- Защита глаз: Не просто защитные очки, а плотно прилегающие очки или маска, защищающая от искр и теплового излучения.

- Гидратация: Постоянный доступ к питьевой воде для предотвращения обезвоживания в условиях жары.

- Коммуникация: Постоянная связь со вторым членом группы (наблюдателем) и РТП.

- Эвакуационный план: Заранее определенный безопасный путь отхода на случай внезапного изменения направления ветра и приближения огня.

Самостоятельное решение

Условие: На территории лесного фонда действует крупный низовой пожар. Руководитель тушения пожара (РТП) запрашивает данные воздушной разведки для оценки динамики распространения огня. Экипажу БПЛА поставлена задача провести облет периметра пожара. Известно, что в районе работает кукурузник Ан-2 МЧС.

Содержание отчета: укажите номер практического занятия, тему, цель, дидактическое оснащение, выполните задания методических указаний, сформулируйте и запишите вывод.

## Контрольные вопросы

  - Что такое эффект "каньонинга" при полетах БПЛА в лесу и чем он опасен?

  - Опишите процедуру установления радиосвязи с пилотируемой авиацией перед запуском БПЛА. Какую информацию необходимо передать?

  - Почему категорически запрещается запускать БПЛА в зоне работы вертолетов-танкеров без предварительного согласования?

Практическое занятие №11

Тема: Составление протокола о лесном пожаре.

Цель работы: Сформировать практические навыки по заполнению учетной документации — Протокола о лесном пожаре (или Акта о лесном пожаре) — на основе вводных данных об обстоятельствах возгорания и его последствиях.

Продолжительность проведения: 2 часа

Дидактическое оснащение: бланк протокола о лесном пожаре, инструкционная карточка.

Ход работы:

Порядок работы

- Разбор структуры документа. Изучение бланка протокола, разбор каждого пункта и графы: что в них указывается и на основании каких документов.

- Анализ вводных данных. Изучение задания, выделение ключевых фактов, которые необходимо перенести в протокол.

- Практическая работа. Самостоятельное заполнение бланка протокола на основе полученных данных.

- Ответить на контрольные вопросы

Задание:

- Заполните пропуски: Сроки составления протокола о ЛП – ___ дня в контору лесничества и ___ дней в ОВД.

- Составьте протокол о лесном пожаре

На основе предоставленной вводной карточки составить Протокол о лесном пожаре № 17 от текущей даты.

### Вводная карточка (условные данные):

- Дата обнаружения: 15 апреля 2026 г., 14:30.

- Дата ликвидации: 16 апреля 2026 г., 09:15.

- Место возникновения: ГКУ «Чебаркульское лесничество», кв. 50, выд. 45.

- Описание места: Сосняк-брусничник, рельеф ровный.

- Причина пожара: Неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом (пал травы перешел в лесной массив).

- Вид пожара: Устойчивый низовой.

- Площадь пожара:

  - Общая площадь, пройденная огнем: 18,5 га.

  - В том числе покрытой лесом площади: 15,2 га.

- Последствия:

  - Погибло молодняков на корню: нет.

  - Стоимость погибшего леса: 1 250 000 рублей.

  - Затраты на тушение: 85 000 рублей.

- Лица, обнаружившие пожар: Рабочий лесной охраны, Иванов И.И.

- Лица, принимавшие участие в тушении: Десантники-пожарные авиалесоохраны (группа из 6 человек), местная добровольная пожарная команда (ДПД) п. Малково (группа из 10 человек).

Содержание отчета: укажите номер практического занятия, тему, цель, дидактическое оснащение, выполните задания методических указаний, сформулируйте и запишите вывод.

Контрольные вопросы:

- Кто имеет право составлять протокол о лесном пожаре?

- Составляется ли протокол, если возгорание произошло на нелесной площади?

- Литература, информационное обеспечение

Основные источники:

1.	Щетинский, Е.А. Охрана лесов от пожаров [Электронный ресурс]: учебник / Е.А. Щетинский. — Электрон. Дан. — Москва: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2021. — 337 с.

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/104731. — Загл. с экрана.

Дополнительные источники:

- Крылова, А.А. Лесная пирология. Авиационные методы обнаружения и тушения лесных пожаров [Электронный ресурс] / А.А. Крылова. — Электрон. Дан. — Йош- кар-Ола: ПГТУ, 2016. — 128 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/39598. — Загл. с экрана.

- Лесной кодекс Российской Федерации. (В последней	редакции на	момент использования программы).

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12. 2001 № 195-ФЗ. (в последней редакции на момент использования программы).

- 30 июня 2007 № 418 (в последней редакции на момент использования программы).

- Щетинский Е.А. Охрана лесов и лесная пирология: учебное пособие. - М.: Экология, 2006.

- Щетинский, Е.А. Охрана лесов. Учебник. - М.: ВНИИЛМ, 2007.

- Крылова А.А. Лесная пирология. Авиационные методы обнаружения и тушения лесных пожаров. Учебное пособия для направления 250110, 2012.

- Ловцова Н.В. Ответственность за нарушения лесного законодательства (учебное пособие). М.: ГОУ ВИПКЛХ, 2008

- Ловцова Н.В. Правовое регулирование использования лесов (учебное пособие). М.: ГОУ ВИПКЛХ, 2008

- Постановление Правительства РФ от 30 июня 2007 г. N 417 "Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах"(с изменением и дополнениями от 1 ноября 2012 г.)

# Интернет ресурсы:

- Лесной кодекс РФ от 4. 12. 2006 № 200 – ФЗ.http//: www. - consultant. ru

- Информационная система дистанционного мониторинга Рослесхоза в режиме ограниченного доступа (для обучающихся) для демонстрации по паролю доступа (http://www.aviales.ru).

- Охрана и защита лесов. base.garant.ru.

- Охрана, защита и воспроизводство городских лесов IZH.RU.

- Ресурсы российского Интернет по экологии vernadsky.ru.

- Охрана лесных ресурсов gazduma.ru.

- Всё о российских лесах Forest.ru.

- Критерии оценивания лабораторных и практических работ

Оценка умений выполнять лабораторную или практическую работу

отметка «5» ставится в том случае, если студент:

- выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности;

- в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все задания, таблицы и сделал необходимые выводы.

Ответы на вопросы преподавателя являлись полными.

отметка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке «5», но:

- было допущено не более одной негрубой ошибки и одного недочета;

- было допущено не более двух недочетов.

Ответы на вопросы преподавателя представлены с неполными дополнениями.

отметка «3» ставится, если работа выполнена не полностью:

- в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок;

- работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, что позволяет оценить базовый уровень усвоения знаний.

Пытался ответить на вопросы преподавателя, но затруднялся в направлении.

отметка «2» ставится в том случае, если:

- работа выполнена не полностью, и объем выполненной части не позволяет оценить уровень усвоения знаний и умений;

- в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке «3».

Не смог ответить на вопросы преподавателя совсем.