Приложение 9

к ОП по специальности

35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ (РЕКОМЕНДАЦИИ)

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ ОБУЧАЮЩИХСЯ

# МДК.04.01 Организация работ по сохранению и использованию защитных лесов

СОДЕРЖАНИЕ

| 1 | Пояснительная записка……………………………………………. | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Перечень практических работ ………………..………………….. | 4 |
| 3 | Инструктивно-методические указания по выполнению практических работ …………………………………………...…... | 5 |
| 4 | Правила выполнения практических работ…………………….…. | 26 |
| 5 | Критерии оценивания практических работ……………………… | 27 |
| 6 | Литература для выполнения практических работ……………… | 27 |

1. Пояснительная записка

Методические рекомендации предназначены в качестве методического пособия при проведении практических работ по МДК.04.01 Организация работ по сохранению и использованию защитных лесов для специальности СПО 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство.

Практические работы проводятся после изучения соответствующих разделов и тем учебной дисциплины Основы ведения хозяйства на особо охраняемых территориях. Выполнение обучающимися практических работ позволяет им понять, где и когда изучаемые теоретические положения и практические умения могут быть использованы в будущей практической деятельности.

Целью практических работ является закрепление теоретических знаний и приобретение практических умений и навыков:

- самостоятельно ориентироваться в государственном кадастре особо охраняемых природных территорий;

- работы с нормативными и правовыми документами;

Описания практических работ содержат:

-наименование работы;

-цель работы;

-дидактическое оснащение;

-краткие теоретические сведения;

-порядок проведения  работы (инструкция), контрольные вопросы по данной работе;

-форма выполнения отчета.

В результате выполнения практических работ, предусмотренных программой по дисциплине Основы ведения хозяйства на особо охраняемых территориях, обучающийся должен:

Уметь

- использовать основные механизмы сохранения биоразнообразия;

- использовать нормативно-правовые, экономические и финансовые особенности организации мониторинга биоразнообразия растительного и животного мира своего региона.

Знать

- законодательство Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях;

- категории особо охраняемых природных территорий, особенностей их создания и развития;

- государственный кадастр особо охраняемых природных территорий;

- общие положения, задачи и управление в области организации и функционирования государственных природных заповедников, природных биосферных заповедников, национальных парков, природных парков, государственных природных заказников, памятников природы; дендрологических парков и ботанических садов, лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

- организацию охраны особо охраняемых природных территорий;

- охрану территорий природных парков, государственных природных заказников и других особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения;

- ответственность за нарушение режима особо охраняемых природных территорий;

- принциповы устойчивого проектирования, строительства и эксплуатации объектов экотуризма на особо охраняемых природных территориях

2. Перечень практических работ

| № п/п | Наименование темы | Наименование работы | Кол-во часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) | Практическое занятие № 1 «Установление рекомендаций по выполнению организационных и технических мероприятий ООПТ» | 2 |
| 2 |  | Практическое занятие № 2 «Установление целей и задач организации ООПТ» | 2 |
| 3 |  | Практическое занятие № 3 «Установление видов хозяйственной деятельности ООПТ». | 2 |
| 4 |  | Практическое занятие № 4 Изучение Закона Челябинской области «Об ООПТ Челябинской области» | 2 |
| 5 |  | Практическое занятие № 5 Изучение карты Челябинской области с нанесенными на неё особо охраняемыми природными территориями | 2 |
| 6 |  | Практическое занятие № 6 Подготовка проекта благоустройства одной из категорий ООПТ. | 2 |
| 7 | Леса, выполняющие водоохранные и защитные функции | Практическое занятие № 7 «Проектирование защитных насаждений на песчаных землях (породный состав, особенности агротехники)» | 2 |
| 8 |  | Практическое занятие № 8 Проектирование защитных лесных насаждений в водоохранных зонах малых рек | 2 |
| 9 |  | Практическое занятие № 9 Проектирование лесных снегозадерживающих насаждений вдоль автомобильных дорог | 2 |
| 10 |  | Практическое занятие № 10 Проектирование защитных лесонасаждений вдоль линий железных дорог | 2 |
| Итого |  |  | 20 |

3. Инструктивно-методические указания по выполнению практических работ

Практическое занятие №1

Установление рекомендаций по выполнению организационных и технических мероприятий ООПТ

Цель занятия: научиться устанавливать рекомендации по выполнению организационных и технических мероприятий ООПТ.

Дидактическое оснащение: нормативные документы: Закон «Об охране окружающей среды» Федеральный закон об ООПТ, Закон Челябинской области  «Об ООПТ Челябинской области», Приказ об утверждении Особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, распространение их на ООПТ.

Задание: составить рекомендации по натурному оформлению ООПТ.

Краткие теоретические сведения

Рекомендации

по выполнению организационных и технических мероприятий

по охране и содержанию особо охраняемых природных территорий

1. Границы особо охраняемой природной территории (ООПТ) рекомендуется обозначать на местности по периметру предупредительными и информационными знаками в соответствии с требованиями Инструкции по межеванию земель, М., 1996г.

2. Предлагаются следующее содержание информационных знаков:

- точное название ООПТ,

- площадь ООПТ,

- схема расположения ООПТ,

- режим природопользования на территории ООПТ,

- название и координаты организации, на которую возложена охрана ООПТ.

3. В случае если категория ООПТ и соответствующий ей режим природопользования позволяет развитие туризма на данной территории, в целях локализации ущерба, наносимого  туристами, считаем целесообразным прокладку туристического маршрута, который для оптимизации пользования им предлагаем промаркировать.

Варианты маркировки маршрута

-нанесение цветных полос или пятен на стволы деревьев;

-установка деревянных столбов с пиктограммами и номерами;

-установка широкой алюминиевой ленты с нанесенными на нее стрелками, указывающими направление, крепящейся на стволах деревьев путем

-завальцовывания концов ленты в простейший замок;

-размещение информации, выведенной через принтер на листок бумаги, заламинированной в полимерную пленку, прикрепленной на поперечину, которая приварена к металлической трубке (d=25-30 мм) и забита в грунт.

В случае хорошего дренажа грунта специального устройства троп не требуется, здесь в результате вытаптывания формируется устойчивый и декоративный растительный покров. В противном случае для снижения риска травматизма при использовании тропы, предлагаем варианты обустройства троп.

Варианты обустройства пешеходных троп туристических маршрутов

- В случае отсутствия или недостаточности дренажа троп, необходимы простейшие водопропускные сооружения и искусственное покрытие, в качестве которого можно использовать щебень, мартеновский шлак, отходы производства асбеста и т.д.

- В случае если маршрут проходит по крутому склону, необходимо оборудовать его лестницей, которая предотвратит вытаптывание растительного покрова склона, а также сделает маршрут более удобным в эксплуатации.

-  На территории наиболее посещаемых ООПТ рекомендуется организовать специально оборудованные места для отдыха населения. Могут быть различные варианты обустройства.

- Для решения проблемы накопления твердых бытовых отходов необходимо информирование посетителей о мерах по предотвращению замусоривания тропы и стоянок как устно, так и в виде информационных столбов. Пищевые отходы предлагается сжигать на бивачных кострах, расположенных в специально отведенных местах, консервные банки прокаливать, стеклянную и пластиковую тару уносить с собой или выбрасывать в специально для этого оборудованные емкости, наличие которых на территории ООПТ необходимо предусмотреть.

- Во избежание захламления ООПТ целесообразно предусмотреть выделение транспорта и обеспечить своевременный вывоз накопившегося мусора с территории ООПТ.

-  На территории ООПТ ограничивается хозяйственная деятельность в соответствии с категорией и требованием паспорта, а также запрещается любая деятельность, наносящая ущерб природным комплексам и объектам растительного и животного мира, культурно-историческим объектам и которая противоречит задачам данной ООПТ.

- Территория ООПТ в обязательном порядке учитывается при разработке планов и перспектив экономического и социального развития, схем землеустройства, лесоустройства и районной планировки.

- На каждый памятник природы заводится паспорт утвержденного образца, один экземпляр которого находится у организации, на которую возложена охрана ООПТ.

- На территории ООПТ должны соблюдаться требования охраны объектов животного мира, редких и исчезающих видов растений и уникальных растительных сообществ в соответствии с действующим законодательством РФ.

Финансирование указанных мероприятий рекомендуем осуществлять за счет средств, выделяемых муниципальным образованиям из областного бюджета на реализацию природоохранных мероприятий местного значения.

Порядок работы:

1. Изучить мероприятия натурного оформления ООПТ;

2. Рассмотреть варианты маркировки и обустройства ООПТ;

3. Записать рекомендации в тетрадь.

Содержание отчета: укажите номер практической работы, тему, цель, оборудование, выполните задания методических указаний, сформулируйте и запишите вывод.

Контрольные вопросы

1. За счет каких средств осуществляется финансирование указанных мероприятий?

2. Назовите варианты маркировки туристических маршрутов.

Практическое занятие №2

Установление целей и задач организации ООПТ

Цель занятия: установить цели и задачи организации ООПТ.

Дидактическое оснащение: нормативные документы: Закон «Об охране окружающей среды» Федеральный закон об ООПТ, Закон Челябинской области  «Об ООПТ Челябинской области», Приказ об утверждении Особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, распространение их на ООПТ.

Задание: выписать цели и задачи организации ООПТ.

Краткие теоретические сведения

Основные задачи ООПТ

Цели особо охраняемых природных территорий определяются требованиями социума и объективными потребностями общественности. Эти задачи  не являются четко закрепленными, и изменяются в зависимости от уровня развития науки, понятия людьми значения ООПТ в сбережении богатств природы.

В разных отрывках времени задачами ООПТ являлись: защита редких и промысловых видов животных, охрана объектов природы, сохранение баланса в экосистеме, поддержание биоразнообразия.

Но следует понимать, что только организация ООПТ не в силах урегулировать всю массу вопросов природоохранной практики.

Все основные задачи ООПТ были определены на Конгрессе по национальным паркам и охраняемым территориям в 1992 году:

- защита территорий с нетронутой природой;

- научно-исследовательские работы;

- поддержание биологической вариабельности;

- сохранение равновесия в экологической системе; - защита уникальных природных объектов культуры;

- содействие службам по защите природы;

- рекреация и туризм; - экологическое просвещение;

- сбережение объектов культуры и классических методов обработки земель.

У каждой из вышеназванных целей выработаны отличительные приоритеты: избрание  отвечающих назначению форм ООПТ, земель, специфики организации, координации и др. Но при всем при этом, все задачи имеют тесные связи и часто взаимозаменяемы. Рассмотрим некоторые из них.

1 Сохранение биологического разнообразия Биоразнообразием называют вариативность биологических организмов морских, наземных и иных экологических систем, в границах вида между видами и разнообразие экосистем.

Это понятие было определено на конференции ООН по окружающей среде и развитию, которая проводилась в г. Рио-де-Жанейро в 1992 году.  Выделяют три ступени организации разнообразия:

· генетическое разнообразие;

· видовое разнообразие;

· экосистемное разнообразие.

Защита разнообразия видов осуществляется в основном посредством поддержания биологической вариабельности через формы ООПТ. В сохранении экологического баланса в биологической системе основную роль имеет поддержание биологического разнообразия.

Так же необходимо помнить, что прогресс науки обеспечивается именно за счет вариабельности видов представителей флоры и фауны, как хранителей уникального генетического фонда.

На сегодняшний день в науке человеком используется всего 1,5%  потенциала всего разнообразия фауны. Поскольку потенциальная полезность для человека различных видов растений и животных далеко не установлена, а потеря любого вида невосполнима, все виды организмов априори считаются требующими сохранения.

При организации какой-либо формы ООПТ главным фактором при выборе территории является биологическое разнообразие. Территории, которые обладают максимальным разнообразием видов, как правило, получают преимущество, но при этом учитывается и уникальность экологических систем. Для того что бы урегулировать проблему защиты биологического разнообразия лишь через создание ООПТ, нужно было бы заповедовать всю поверхность Земли, что не представляется возможным

2 Охрана участков с нетронутой природой. В современном мире, с постоянно растущими темпами по освоению земель, огромной ценностью обладают нетронутые территории с дикой природой. Такие земли необходимо сохранять посредством организации ООПТ. При подборе земель для ООПТ необходимо рассматривать не только такой критерий как целостность природы, но и  принимать в расчёт уникальность объектов природы.

Под уникальностью подразумевают степень их исключительности. Это понятие имеет много значений и может быть изменчиво, так же эквивалентно понятию географический феномен. Сюда относят самые старые и самые высокие деревья, высочайшие горные вершины, глубоководные озера, живописные природные объекты (озеро Байкал, гора Эверест, долина Гейзеров), как единственные в своем роде, обладающие редкими параметрами.

Уникальность можно так же рассматривать и в историческом аспекте. Это могут быть малочисленные реликты или узко ареальные эндемики, необычные черно-бурые почвы, формирующиеся под орехоплодовыми лесами на юго-западном Тянь-Шане и т.п.

Уникальными можно назвать так же и рукотворные объекты, которые неразрывно связаны с окружающей их природой. Они являются лучшими воплощениями какого-либо природного объекта или часто встречающегося  в природе явления. Например,  мореного рельефа, который обладает идеальной выраженностью и привносит черты неповторимости. Заповедники, национальные парки, памятники природы являются формами ООПТ, в которых выделяют наибольшее количество уникальных природных объектом или явлений.

3 Экологическое образование и воспитание

Экологическое о6разование - целенаправленный процесс формирования ценностных ориентаций и норм поведения, воспитания и обучения населения основам экологических знаний, умениям и навыкам в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования в целях удовлетворения потребностей настоящего и будущих поколений, укрепления правопорядка и обеспечения экологической безопасности.

Экологическая культура - это совокупность экологического сознания и экологического поведения человека, способ организации и развития жизнедеятельности в системе ценностных ориентаций и экологических норм взаимодействия с окружающей средой на основе экологических знаний, навыков и умений.

Непланомерные воспитательные меры, требования, запреты, карательные меры и ответственность за экологические правонарушения не помогут добиться необходимого результата в поднятии уровня охраны окружающей среды и экологической культуры населения.

Формирование у социально-активной группы социума (молодежи 10 - 15 лет) нравственной идейности в невозможности нанесения неблагоприятных действий, влекущих за собой причинение ущерба окружающей среде, достигается только благодаря комплексному, уравновешенному, методичному подходу к экологическому воспитательному воздействию на сознание.

Исполнение правового порядка защиты объектов природы и предотвращение природных правонарушений косвенно достигается и благодаря экологическому воспитанию, которое нацелено на популяризацию и введение в практическую деятельность требующихся знаний и навыков.

Необходимо укоренять в социуме осознание о не беспредельности природных ресурсов, потребности защиты природы, для того что бы будущее поколение получило в свое пользование Землю не только не иссякшей, но и обогащенной.

Экологическое образование, то есть воздействие на понятия общества об экологии средствами просвещения, обеспечивает успешные предпосылки для благоприятного воплощения в жизнь требований законодательства об охране природы.

Нельзя недооценивать экологическую просветительскую и образовательную деятельность ООПТ, т.к. она создает условия для формирования экологического мироощущения общественности, воспитания экологической культуры социума, помогает повышению качества экологической обстановки на местах, обеспечивает идеи по защите природного и культурного достояния поддержкой населения.

Порядок работы:

1. Изучить основные задачи ООПТ;

2. Рассмотреть задачи сохранение биологического разнообразия;

3. Изучить задачи охраны участков с нетронутой природой;

4. Рассмотреть задачи экологического образование и воспитание;

5. Записать цели и задачи в тетрадь.

Содержание отчета: укажите номер практической работы, тему, цель, оборудование, выполните задания методических указаний, сформулируйте и запишите вывод.

Контрольные вопросы

1. В чем заключаются задачи охраны участков с нетронутой природой?

2. Назовите цели экологической культуры.

Практическое занятие № 3

Установление видов хозяйственная деятельность ООПТ

Цель занятия: установить виды хозяйственной деятельности на ООПТ.

Дидактическое оснащение: нормативные документы: Закон «Об охране окружающей среды» Федеральный закон об ООПТ, Закон Челябинской области  «Об ООПТ Челябинской области», Приказ об утверждении Особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, распространение их на ООПТ.

Задание: заполнить таблицу.

Виды хозяйственной деятельности ООПТ

| Виды ООПТ | Какие задачи решаются | Какая хозяйственная деятельность разрешена |
| --- | --- | --- |
| Заповедник |  |  |
| Биосферный заповедник |  |  |
| Заказник |  |  |
| Национальный парк |  |  |
| Памятник природы |  |  |

Порядок работы:

1. Установить задачи видов  ООПТ;

2. Рассмотреть хозяйственную деятельность  на разных видах ООПТ;

3. Заполнить таблицу.

Содержание отчета: укажите номер практической работы, тему, цель, оборудование, выполните задания методических указаний, сформулируйте и запишите вывод.

Контрольные вопросы

1. Какая хозяйственная деятельность разрешена на территории памятника природы?

2. Назовите основные задачи национального парка.

Практическое занятие № 4

Изучение Закона Челябинской области  «Об ООПТ Челябинской области»

Цель занятия: изучить Закон Челябинской области  «Об ООПТ Челябинской области».

Дидактическое оснащение: Закон Челябинской области  «Об ООПТ Челябинской области».

Задание: выписать содержание статей.

Краткие теоретические сведения

ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ (с изменениями на: 28.01.2015)

ЗАКОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 14 мая 2002 года N 81-ЗО

Принят постановлением Законодательного собрания Челябинской области от 25 апреля 2002 года N 506

Настоящий Закон регулирует отношения в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий регионального значения в целях сохранения на территории Челябинской области уникальных и типичных природных комплексов и объектов, достопримечательных природных образований, объектов растительного и животного мира и их генетического фонда, изучения естественных процессов в биосфере и осуществления контроля за изменением ее состояния, экологического воспитания и просвещения населения.

Статья 1. Основные понятия

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

особо охраняемая природная территория регионального значения (далее - особо охраняемая природная территория) - участок земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное значение, который изъят решением органа государственной власти Челябинской области частично или полностью из хозяйственного использования и для которого установлен режим особой охраны;

Статья 2. Категории особо охраняемых природных территорий, создаваемых на территории Челябинской области

1. На территории Челябинской области могут создаваться особо охраняемые природные территории следующих категорий:

природные парки;

государственные природные заказники;

памятники природы;

дендрологические парки и ботанические сады;

микрозаказники;

генетические резерваты.

2. На территории Челябинской области могут создаваться особо охраняемые природные территории местного значения следующих категорий:

городские леса;

городские парки;

микрозаказники.

3. Особо охраняемая природная территория считается созданной с момента установления ее границ и утверждения положения о ней органом государственной власти Челябинской области.

4. Особо охраняемая природная территория, занятая памятником природы Челябинской области (далее - памятник природы), считается созданной со дня объявления природного объекта или природного комплекса памятником природы.

Установление границ памятника природы является основанием для прекращения использования земельных участков в целях, не соответствующих режиму особой охраны территории памятника природы.

Паспорт, охранные обязательства и иные документы памятника природы утверждаются в течение трех месяцев со дня его объявления памятником природы.

8. Границы особо охраняемых природных территорий должны быть обозначены на местности информационными знаками.

9. Особо охраняемые природные территории учитываются при разработке документов территориального планирования.

Сведения об особо охраняемых природных территориях вносятся в государственный кадастр недвижимости.

Статья 3-1. Охранные зоны природных парков и памятников природы

1. Для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на природные парки и памятники природы на прилегающих к ним земельных участках и водных объектах создаются охранные зоны в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

2. В границах охранных зон запрещается деятельность, оказывающая негативное (вредное) воздействие на природные комплексы природных парков и памятников природы. Земельные участки в границах охранных зон у собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков не изымаются и используются ими с соблюдением установленного для этих земельных участков особого правового режима.

3. Границы охранных зон должны быть обозначены специальными информационными знаками.

4. Паспорт памятника природы должен содержать:

наименование памятника природы;

сведения о местонахождении, площади и границах памятника природы и его охранной зоны, а также схема границ памятника природы и его охранной зоны;

краткое описание природных характеристик памятника природы;

режим особой охраны, установленный для памятника природы;

установленный режим охранной зоны памятника природы;

перечень земельных участков, предоставленных гражданам и юридическим лицам, с указанием права, на котором они предоставлены;

иные сведения.

Статья 7. Финансирование особо охраняемых природных территорий

1. Финансирование особо охраняемых природных территорий осуществляется за счет:

средств областного бюджета;

редств организаций, на которые возложена обязанность осуществлять содержание и охрану данных территорий;

других финансовых источников, не запрещенных законом.

Финансирование осуществляется в рамках государственных программ Челябинской области и иных мероприятий в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Челябинской области.

Глава VI. УПРАЗДНЕНИЕ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ И ИЗМЕНЕНИЕ ГРАНИЦ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ И (ИЛИ) ИХ ОХРАННЫХ ЗОН

1. Упразднение особо охраняемых природных территорий осуществляется в следующих случаях:

1) если подлежавшие особой охране природные комплексы и объекты утрачены и не могут быть восстановлены;

2) если особо охраняемая природная территория включена в состав особо охраняемой природной территории иной категории более строгого режима особой охраны;

3) если в результате комплексного экологического обследования особо охраняемой природной территории, проведенного органом исполнительной власти Челябинской области или уполномоченным им государственным учреждением, выявлено расположение на одной территории двух и более особо охраняемых природных территорий любых категорий и статуса.

Порядок работы:

1. Изучить статьи  Закона  Челябинской области  «Об ООПТ Челябинской области»;

2. Составить конспект в тетради.

Содержание отчета: укажите номер практической работы, тему, цель, оборудование, выполните задания методических указаний, сформулируйте и запишите вывод.

Контрольные вопросы

1. Как обозначаются границы охранных зон?

2. Назовите режим охраны, установленный для памятника природы.

Практическое занятие № 5

Изучение  карты  Челябинской  области с нанесенными на неё особо охраняемыми природными территориями

Цель занятия: изучить расположение особо охраняемые природные территории в Челябинской области.

Дидактическое оснащение: карта  Челябинской  области с нанесенными на неё особо охраняемыми природными территориями.

Задание: нанести на карту ООПТ с названиями.

Порядок работы:

1. На карте Челябинской области (схематичной) расположить объекты ООПТ;

2. Сделать их географическое описание в тетради.

Содержание отчета: укажите номер практической работы, тему, цель, оборудование, выполните задания методических указаний, сформулируйте и запишите вывод.

Контрольные вопросы

1. Какие виды хозяйственной деятельности разрешены в заказнике?

2. Назовите отличия заповедника от национального парка.

# Практическое занятие № 6

# Подготовка проекта благоустройства одной из категорий ООПТ

Цель занятия - формирование у студентов комплексного понимания процесса проектирования на ООПТ. Изучение нормативно-правовых ограничений, экологических требований и разработка концепции функционального зонирования и элементов благоустройства с целью минимизации антропогенной нагрузки.

Оборудование и материалы

Картографические материалы: Топографическая карта или схема местности масштаба 1:2000 или 1:5000.

Нормативно-правовые акты:

Федеральный закон № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».

Лесной кодекс РФ (в части лесов ООПТ).

ГОСТ Р 56911-2016 «Благоустройство территорий на особо охраняемых природных территориях. Общие требования».

Справочные материалы: Примеры готовых проектов обустройства экотроп, визит-центров, смотровых площадок.

Инструменты: Калькулятор, бумага, карандаши/линейка или ПО для черчения/схем.

Ход занятия

1. Изучение специфики проектирования на ООПТ в сравнении с общественными пространствами.

2. Формирование групп. Каждая группа получает задание на конкретный тип ООПТ и исходные данные.

3. Групповая работа над проектом: функциональное зонирование, проектирование маршрутов и объектов.

4. Обсуждение и сравнительный анализ предложенных решений.

5. Ответить на вопросы

1. Теоретические сведения: Особенности благоустройства на ООПТ

Проектирование на ООПТ кардинально отличается от создания городских парков. Главный принцип — сохранение естественных процессов. Любое вмешательство должно быть обосновано и минимально.

Ключевые принципы:

Минимальное вмешательство: Предпочтение отдается использованию существующих полян и просек, а не вырубке деревьев под новые объекты.

Экологичность материалов: Использование местных, натуральных и долговечных материалов (дерево, природный камень). Исключение токсичных красок и покрытий.

Сезонность и естественность: Дорожки должны выдерживать паводок; малые архитектурные формы (МАФ) не должны нарушать ландшафт в любое время года.

Просветительская функция: Каждый элемент благоустройства должен нести образовательную нагрузку (информационные стенды, интерактивные экспонаты).

Нормативные ограничения

Все действия на ООПТ регламентируются Положением о конкретной территории. Проект благоустройства должен строго соответствовать его режиму охраны.

Запрещено изменение гидрологического режима.

Ограничен или запрещен проезд и стоянка автотранспорта вне специально оборудованных мест.

Строго регламентированы места для костров и пикников.

2. Практическая работа: Разработка проекта

Студенты делятся на группы. Каждой группе выдается индивидуальное задание.

Задание для группы 1: Национальный парк (НП)

Объект: Участок национального парка «Лосиный остров» рядом с городом. Исходные данные:

Площадь участка: 5 га.

Особенность: Высокая рекреационная нагрузка, наличие несанкционированных троп.

Наличие: Небольшая река, смешанный лес. Задача: Разработать проект благоустройства, направленный на упорядочивание потоков посетителей и сохранение биоразнообразия.

План действий для группы:

Функциональное зонирование: Предложить разделение территории на зоны (рекреационная, буферная, заповедная).

Проектирование сети дорожек: Спроектировать систему деревянных настилов и гравийных дорожек, которые соединят основные точки притяжения, но уведут людей от гнездования птиц и мест произрастания редких растений.

Размещение МАФ: Определить места для установки скамеек, урн (закрытого типа), информационных щитов о флоре и фауне.

Организация отдыха: Предложить безопасное место для разведения костра (кострище с бортиком из камня) и установку стола со скамьями.

Задание для группы 2: Государственный природный заказник (ГПЗ)

Объект: Заказник регионального значения, расположенный вдоль берега озера. Исходные данные:

Площадь участка: 2 км береговой линии.

Особенность:** Место остановки перелетных водоплавающих птиц весной и осенью.

Наличие:** Живописные скальные выходы. Задача: Подготовить проект благоустройства, обеспечивающий возможность наблюдения за птицами без их беспокойства.

План действий для группы:

Анализ чувствительности: Указать на схеме участки, где присутствие человека недопустимо в период гнездования/пролета птиц.

Проектирование экотропы: Спроектировать маршрут, проходящий вдали от кромки воды, возможно, на возвышении, чтобы посетители могли наблюдать за озером сверху.

Создание наблюдательных пунктов: Предусмотреть строительство небольшой скрытой вышки или шалаша для орнитологов и фотографов.

Информационное обеспечение: Разместить стенды с описанием видов птиц, правилами поведения во время весеннего запрета на посещение прибрежной полосы.

Задание для группы 3: Памятник природы (ПП)

Объект: Геологический памятник природы – пещера и карстовый провал. Исходные данные:

Объект: Вход в пещеру диаметром 15 м.

Особенность:** Хрупкость натечных образований внутри пещеры, опасность провалов грунта.

Наличие:** Редкий вид папоротника на склонах воронки. Задача: Разработать проект безопасного доступа к объекту и его осмотра.

План действий для группы:

Обеспечение безопасности: Оградить опасную зону вокруг провала прочным, но визуально легким ограждением (например, канатом на столбах из натурального дерева).

Ограничение доступа: Предусмотреть запирающуюся калитку для контроля посещений.

Осмотр без спуска: Установить стационарный бинокль на штативе, направленный на наиболее интересные элементы внутри пещеры.

Визит-центр: Рядом с объектом спроектировать небольшую площадку с навесом и информационным стендом, рассказывающим об истории образования пещеры и правилах ее посещения.

Содержание отчета: укажите номер практической работы, тему, цель, оборудование, выполните задания методических указаний, сформулируйте и запишите вывод.

Контрольные вопросы

1. Какие виды хозяйственной деятельности разрешены в заказнике?

2. Назовите отличия заповедника от национального парка.Каковы главные отличия в подходах к благоустройству национального парка и памятника природы?

3. Почему на ООПТ запрещено капитальное строительство? Какие типы фундаментов допустимы для малых архитектурных форм?

4. Что такое «функциональное зонирование» ООПТ и как оно влияет на проект благоустройства?

5. Опишите, какие меры необходимо предпринять при проектировании дорожки через участок с редкими растениями.

6. Какую роль играют информационные стенды и визит-центры в проекте благоустройства ООПТ? Являются ли они элементами благоустройства?

7. Как проектировщик может минимизировать шумовое и световое загрязнение на территории заказника?

# Практическое занятие № 7

# Проектирование защитных насаждений на песчаных землях (породный состав, особенности агротехники)

Цель занятия - освоение методики проектирования защитных лесных насаждений на песках. Формирование у студентов практических навыков по подбору древесных и кустарниковых пород, а также по разработке агротехнических мероприятий, обеспечивающих высокую приживаемость и устойчивость создаваемых насаждений.

Оборудование и материалы

Картографические материалы: План (схема) участка песчаных земель, предназначенного для облесения.

Справочные данные: Таблицы по требовательности древесных пород к почвам, их засухоустойчивости и солеустойчивости.

Нормативно-правовые акты: Региональные руководства по защитному лесоразведению.

Инструменты: Линейка, карандаш, калькулятор.

Ход занятия

1. Сведения о проблемах песчаных земель (дефляция, подвижность) и роли защитных насаждений.

2. Изучение требований к породному составу и агротехнике на песках.

3. Разработка проекта создания защитной лесной полосы для заданного участка.

4. обсуждение разработанных проектов.

5. Ответить на вопросы

1. Теоретические сведения: Проектирование на песчаных землях

Песчаные земли характеризуются низким содержанием питательных веществ, малой влагоемкостью и высокой подвижностью. Главная задача при их облесении — не только вырастить лес, но и закрепить песок, предотвратив его раздувание ветром.

1.1. Породный состав

Подбор пород — ключевой этап. Растения должны быть засухоустойчивыми, нетребовательными к плодородию почвы и способными формировать мощную корневую систему для закрепления песка.

А. Главные породы (создают основной полог):

Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris): Идеальная порода для песков. Неприхотлива, имеет глубокий стержневой корень в молодом возрасте, а затем мощную поверхностную корневую систему. Обогащает почву за счет опада хвои.

Дуб черешчатый (Quercus robur): Используется на более плодородных и влажных песках (например, на древних террасах рек). Формирует мощную корневую систему, глубоко уходящую в почву.

Акация белая (Робиния ложноакациевая) (Robinia pseudoacacia): Азотфиксирующая порода, обогащает почву азотом. Очень засухоустойчива и нетребовательна.

Б. Сопутствующие породы (заполняют второй ярус):

Береза повислая (Betula pendula): Пионерная порода, хорошо растет на бедных почвах.

Вяз приземистый (Ulmus pumila) или Ильм: Засухоустойчивые виды, подходящие для степных зон.

Клен ясенелистный (Acer negundo): Быстрорастущий и неприхотливый вид (используется с осторожностью из-за инвазивности).

В. Кустарники (создают опушечные ряды, защищают почву в молодняках):

Жимолость татарская (Lonicera tatarica), Карагана кустарниковая (Дереза) (Caragana frutex): Неприхотливые, засухоустойчивые кустарники.

Облепиха крушиновидная (Hippophae rhamnoides): Азотфиксирующий кустарник с поверхностной корневой системой, отлично закрепляет пески.

Лох узколистный (Elaeagnus angustifolia): Очень засухоустойчивый солеустойчивый кустарник, ценный для закрепления песков в засушливых регионах.

1.2. Схема смешения пород

Для создания устойчивого насаждения нельзя сажать одну породу. Используется многорядная схема:

Опушечные ряды (с наветренной стороны): 1-2 ряда кустарников для защиты от ветра и задержания снега.

Основные ряды: Чередование главных и сопутствующих пород. Например: ряд сосны – ряд березы – ряд сосны – ряд березы.

Внутренние ряды (с подветренной стороны): Могут включать более ценные породы (дуб).

1.3. Особенности агротехники

Агротехника на песках — это 90% успеха. Без правильной подготовки почвы даже неприхотливые сосны могут погибнуть.

Основная обработка почвы:

Обязательна! На голых песках — глубокая вспашка или безотвальное рыхление на глубину не менее 25-30 см.

Применяется чересполосная обработка: обрабатываются полосы шириной 2-2.5 м под посадку, а между ними оставляются необработанные полосы такой же ширины. По мере роста насаждений эти полосы также обрабатываются.

На заросших песках (с травянистой растительностью) применяется сплошная вспашка.

Создание защитных кулис:

Перед посадкой главной лесной полосы с наветренной стороны (если участок открыт) создают временную защитную кулису из быстрорастущих кустарников или злаков (например, сорго, кукуруза) для защиты сеянцев в первые годы.

Посадка:

Используются стандартные сеянцы или саженцы с закрытой корневой системой (ЗКС), так как они лучше приживаются на сухих почвах.

Посадка производится ранней весной или осенью в предварительно нарезанные борозды/щели.

Уходы:

Агротехнические уходы (прополка): Критически важны в первые 3-5 лет. Сорняки и травы-конкуренты забирают влагу, которой на песках и так мало. Проводится механизированная или ручная прополка.

Дополнение: Из-за низкой приживаемости на песках норма посадки увеличивается на 20-25% с расчетом на последующее дополнение (подсадку) погибших растений.

2. Практическая работа: Разработка проекта

Студентам выдается схематическая карта участка песчаных земель площадью ~10 га, который необходимо защитить от ветровой эрозии.

Задание:

Разработать проект создания защитной лесной полосы по периметру участка.

Анализ условий: Студенты определяют расположение участка (открытое поле), тип почв (песок), климатические условия (засушливый).

Подбор породного состава: На основе теоретических знаний студенты составляют схему смешения пород для 4-рядной лесной полосы. Например:

Ряд 1: Лох узколистный

Ряд 2: Сосна обыкновенная

Ряд 3: Сосна обыкновенная + Береза повислая (чередование)

Ряд 4: Жимолость татарская

Разработка агротехнических мероприятий: Студенты составляют календарный план работ:

Осень текущего года: Глубокая вспашка почвы по системе черного пара.

Весна следующего года: Весенняя культивация, создание защитных кулис из сорго по периметру участка.

Апрель-май следующего года: Механизированная посадка сеянцев сосны и кустарников в борозды.

Июнь-август: Механизированная прополка сорняков в междурядьях (3-4 раза за сезон).

Осень того же года: Осенняя инвентаризация и дополнение посадок в местах выпадов.

Визуализация: На выданной схеме студенты наносят границы лесной полосы и указывают ряды с названиями пород.

Содержание отчета: укажите номер практической работы, тему, цель, оборудование, выполните задания методических указаний, сформулируйте и запишите вывод.

Контрольные вопросы

1.Почему сосна обыкновенная считается основной лесообразующей породой на песчаных почвах? Назовите ее ключевые свойства для этих условий.

2.Объясните необходимость создания многорядных лесных полос со сложным видовым составом вместо посадки одного ряда деревьев.

3.Какую роль играют кустарники в защитном лесоразведении на песках?

4.Почему на песчаных землях глубокая обработка почвы является обязательным мероприятием? Что произойдет, если ее не проводить?

5.В чем заключается главная сложность ухода за молодыми посадками на песках в первые годы после посадки?

6.Что такое "азотфиксирующие" породы (например, облепиха, акация) и почему их присутствие особенно желательно на бедных песчаных почвах?

# Практическое занятие № 8

# Проектирование защитных лесных насаждений в водоохранных зонах малых рек

Цель занятия - освоение методики проектирования защитных лесных насаждений (ЗЛН) для укрепления берегов, предотвращения эрозии и улучшения гидрологического режима малых рек. Формирование у студентов понимания специфики подбора пород и агротехники в условиях повышенного увлажнения и эрозионной опасности.

Оборудование и материалы

Картографические материалы: Схематическая карта-схема долины малой реки с указанием уреза воды, склонов (пойма, террасы, коренной берег), существующих полей и населенных пунктов.

Нормативно-правовые акты:

Водный кодекс РФ (ст. 65 «Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы»).

Лесной кодекс РФ.

СанПиН 2.1.3684-21 (в части санитарных требований к водным объектам).

Справочные данные: Таблицы по требовательности древесных пород к увлажнению почвы и их устойчивости к затоплению.

Ход занятия

1. Лекция о функциях ЗЛН в водоохранных зонах и нормативно-правовой базе.

2. Изучение специфики условий произрастания и подбора пород для разных элементов речной долины.

3. Разработка проекта создания защитной лесной полосы для заданного участка долины реки.

4. Обсуждение разработанных проектов

5. Ответить на вопросы

1. Теоретические сведения: Проектирование в водоохранной зоне

Водоохранная зона (ВЗ) — это территория, примыкающая к береговой линии реки, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной деятельности. Создание здесь защитных лесных насаждений является одним из наиболее эффективных природоохранных мероприятий.

Основные функции ЗЛН в водоохранной зоне:

Берегоукрепление: Корневые системы деревьев и кустарников армируют (связывают) почву, предотвращая ее размыв и обрушение.

Фильтрация: Лесная полоса работает как биологический фильтр, задерживая твердые частицы, удобрения и пестициды с прилегающих полей, не давая им попасть в реку.

Шумои пылезащита: Защищает реку от негативных воздействий прилегающих территорий.

Улучшение микроклимата: Регулирует температуру воды, создает затененные участки, что благоприятно сказывается на водной фауне.

Поддержание водного режима: Лес способствует накоплению снега на полях и более равномерному стоку талых вод, снижая риск паводков.

Специфика условий и подбор пород

Условия в пойме реки резко отличаются от плакорных (водораздельных) пространств. Главная особенность — высокое и переменное увлажнение. Породы должны быть устойчивы к затоплению паводковыми водами.

А. Пойма реки (затопляемая часть): Здесь требуются породы с максимальной устойчивостью к затоплению (от 1 до 30 дней и более).

Древесные породы:

Ива (различные виды): Идеальный кандидат. Быстро растет, легко размножается черенками, дает мощную корневую систему.

Тополь (белый, черный, бальзамический): Хорошо переносит временное затопление.

Ольха черная и серая: Классические пойменные породы, формируют густые заросли.

Кустарники:

Ива козья, ива остролистная (верба): Формируют густые заросли на берегах.

Смородина золотистая, аморфа кустарниковая: Хорошо переносят избыточное увлажнение.

Б. Коренной берег и склоны (незатопляемая часть): Здесь условия более сухие, но сохраняется риск водной эрозии со склонов.

Древесные породы:

Дуб черешчатый: Формирует мощную корневую систему, скрепляющую почву на склонах.

Вяз гладкий: Теневынослив, хорошо растет на влажных почвах.

Лиственница сибирская: Глубокая корневая система, устойчива к переувлажнению.

Кустарники:

Жимолость татарская, дерен белый: Создают густой подлесок, препятствующий смыву почвы.

Особенности агротехники

Обработка почвы: На крутых склонах обычная вспашка невозможна и опасна. Применяется террасирование (создание ступеней на склоне) или посадка в нарезанные борозды поперек склона для задержания воды и смыва почвы.

Схема смешения: Обязательно создание многоярусных насаждений. На берегу — густые заросли ивняка (биологический метод берегоукрепления), выше по склону — смешанные насаждения из главных (дуб, лиственница) и сопутствующих пород с кустарниковым подлеском.

Посадочный материал: Часто используют черенки ив или саженцы с закрытой корневой системой (ЗКС) для повышения приживаемости на переувлажненных почвах.

2. Практическая работа: Разработка проекта

Студентам выдается схематическая карта участка долины малой реки длиной ~2 км. На карте обозначены:

Русло реки.

Пойма (затопляемая часть).

Коренной берег разной крутизны.

Прилегающее поле, используемое в сельском хозяйстве.

Задание:

Разработать проект создания защитной лесной полосы вдоль указанного участка реки.

План работы:

Функциональное зонирование: Разбить проектируемую полосу на участки: а) береговая линия (пойма), б) основание склона, в) сам склон.

Подбор породного состава: Для каждого из трех участков предложить свой видовой состав (древесные породы + кустарники). Обосновать выбор с точки зрения устойчивости к затоплению и эрозионной стойкости.

Разработка схемы смешения: Предложить схему посадки для участка на склоне (например: ряд кустарника - ряд главной породы - ряд сопутствующей породы).

Проектирование агротехники: Описать технологию подготовки почвы для участка на склоне крутизной 15-20 градусов. Предложить конкретные мероприятия (террасирование, посадка в борозды).

Визуализация: Нанести на карту-схему границы лесополосы и условными обозначениями показать виды растений для разных ее частей.

Содержание отчета: укажите номер практической работы, тему, цель, оборудование, выполните задания методических указаний, сформулируйте и запишите вывод.

Контрольные вопросы

1. Каковы основные экологические функции защитных лесных насаждений в водоохранной зоне реки?

2. Почему для укрепления берегов в пойме рек предпочтение отдается ивам? Назовите их ключевые преимущества в этих условиях.

3. Опишите главную опасность при обработке почвы на крутых склонах коренного берега и методы ее предотвращения.

4. В чем заключается специфика подбора пород для водоохранной зоны по сравнению с проектированием полезащитных лесных полос на водоразделах?

5. Каким образом лесная полоса выполняет функцию биологического фильтра для стоков с прилегающих сельскохозяйственных угодий?

6. Почему создание сплошного кустарникового яруса у уреза воды является эффективным методом борьбы с эрозией?

# Практическое занятие № 9

# Проектирование лесных снегозадерживающих насаждений вдоль автомобильных дорог

Цель занятия - освоение методики проектирования защитных лесных насаждений для борьбы со снежными заносами на автомобильных дорогах. Формирование у студентов практических навыков по выбору схем смешения пород, определению конструкции и параметров лесной полосы, а также разработке агротехнических мероприятий.

Оборудование и материалы

Картографические материалы: Схематический план участка автомобильной дороги, проходящей через открытую местность (поле, степь). На плане указаны господствующее направление ветра (зимняя метель) и ширина проезжей части.

Справочные данные: Таблицы по снегозадерживающей способности различных древесных и кустарниковых пород, их устойчивости к засолению почв и засухоустойчивости.

Нормативная база: Рекомендации по проектированию защитных лесных насаждений на транспортных путях.

Ход занятия

1. Вводная лекция о принципах работы снегозадерживающих лесных полос.

2. Изучение требований к конструкции, породному составу и агротехнике создания насаждений вдоль дорог.

3. Разработка проекта снегозадерживающей лесной полосы для заданного участка дороги.

4. Обсуждение разработанных проектов. Анализ эффективности предложенных решений.

5. Ответить на вопросы

1. Теоретические сведения: Проектирование снегозадерживающих насаждений

Снегозадерживающие лесные полосы проектируются для того, чтобы снизить скорость ветра до безопасного уровня, при котором снег не переносится через полосу, а откладывается в ней, формируя ровный и невысокий снежный вал.

Основные принципы проектирования

Ориентация: Лесные полосы размещают перпендикулярно направлению преобладающих зимних метелевых ветров.

Конструкция: Для эффективного снегораспределения насаждения должны быть продуваемой или ажурной конструкции.

Плотная (непродуваемая) конструкция: Ветрозащитная роль высока, но внутри полосы и с наветренной стороны образуются высокие сугробы, что может привести к полному заносу дороги.

Продуваемая/ажурная конструкция: Позволяет снегу более равномерно распределяться по всей защищаемой территории, создавая невысокий, но широкий снежный покров на дороге и на полях. Это наиболее предпочтительный вариант для автомобильных дорог.

Параметры:

Ширина лесной полосы: Обычно составляет от 10 до 15 метров (4-6 рядов).

Расстояние между полосами: Зависит от объема переносимого снега и ширины дороги, но в среднем составляет 30-50 высот взрослых деревьев в полосе.

Расстояние от бровки дороги: Полоса должна располагаться не ближе 15-25 метров от бровки земляного полотна, чтобы снежный вал не создавал препятствий после схода снега.

Породный состав

Породы должны быть устойчивы к неблагоприятным условиям вдоль дорог: засухе, засолению почвы от противогололедных реагентов, загазованности.

Главные породы (создают основную структуру):

Тополь бальзамический, тополь белый: Быстрый рост, высокая снегозадерживающая способность, хорошая устойчивость к соли.

Береза повислая: Неприхотлива, создает ажурную крону.

Вяз приземистый (сибирский): Высокая засухо- и солеустойчивость.

Сопутствующие породы:

Клен ясенелистный: Быстрорастущий, неприхотливый (используется с осторожностью из-за инвазивности).

Кустарники:

Кустарники в нижних рядах (особенно колючие) создают плотную преграду у земли, что способствует накоплению снега в нижней части полосы. Однако их не должно быть слишком много, чтобы не нарушать продуваемость.

Жимолость татарская, сирень венгерская, спирея: Создают опушечные ряды.

Особенности агротехники

Подготовка почвы: Как правило, сплошная или чересполосная глубокая вспашка за год до посадки для накопления влаги и борьбы с сорняками.

Посадка: Весенняя посадка стандартных сеянцев. Схема посадки зависит от выбранной конструкции (для продуваемой — с разрывами в рядах кустарников).

Уходы:

Агротехнические: Регулярные прополки и рыхления в первые 3-5 лет для обеспечения приживаемости.

Лесоводственные: В течение всего срока жизни полосы необходимо проводить рубки ухода (осветления, прочистки) для поддержания заданной конструкции (прореживание густых участков, удаление поросли).

2. Практическая работа: Разработка проекта

Студентам выдается схематическая карта участка автомобильной дороги протяженностью 5 км, проходящей через открытое поле. Указано направление господствующей зимней метели (например, перпендикулярно дороге).

Задание: Разработать проект снегозадерживающей лесной полосы вдоль данного участка дороги.

План работы:

Анализ условий:

Определить направление, с которого необходимо защищать дорогу (наветренная сторона).

Нанести на схему ось будущей лесной полосы перпендикулярно направлению ветра.

Выбор конструкции:

Обосновать выбор продуваемой или ажурной конструкции для данного объекта.

Подбор породного состава:

Составить схему смешения для 4-рядной лесной полосы. Например:

Ряд 1 (внешний): Тополь белый

Ряд 2: Береза повислая

Ряд 3: Вяз приземистый

Ряд 4 (внутренний): Жимолость татарская

Определение параметров:

Рассчитать расстояние от бровки дороги до лесной полосы (принять, например, 20 метров).

Проектирование агротехники:

Описать основные мероприятия по подготовке почвы и уходу за насаждением в первые годы.

Визуализация:

На схеме-карте нанести линию лесной полосы и условными обозначениями показать ряды с разными породами.

Содержание отчета: укажите номер практической работы, тему, цель, оборудование, выполните задания методических указаний, сформулируйте и запишите вывод.

Контрольные вопросы

1. Почему для защиты автомобильных дорог от снежных заносов предпочтение отдается лесным полосам продуваемой или ажурной конструкции?

2. Какие экологические факторы вдоль автомобильных дорог необходимо учитывать при подборе древесных пород для снегозадерживающих полос?

3. Объясните роль кустарников в составе снегозадерживающей лесной полосы. Как их количество влияет на конструкцию полосы?

4. Что такое "наветренная" и "подветренная" стороны лесной полосы? С какой стороны происходит основное накопление снега?

5. Какую главную ошибку можно допустить при проектировании плотных (непродуваемых) лесных полос вдоль дорог?

6. Почему рубки ухода являются обязательным мероприятием в течение всей жизни снегозадерживающей лесной полосы?

# Практическое занятие № 10

# Проектирование защитных лесонасаждений вдоль линий железных дорог

Цель занятия - освоение методики проектирования многофункциональных защитных лесных насаждений для обеспечения безопасности и бесперебойности движения на железнодорожных магистралях. Студенты научатся учитывать специфические факторы (шум, искры, вибрации) и подбирать оптимальные конструкции и породный состав.

Оборудование и материалы

Картографические материалы: Схематический план участка железной дороги, проходящего через открытую (степную) и лесную местность.

Справочные данные: Таблицы по газоустойчивости, шумопоглощающим свойствам и скорости роста древесных пород.

Нормативная база: Технические условия и правила по защите железнодорожных путей от неблагоприятных природных явлений.

Ход занятия

1.Обсуждение цели. Вводная лекция о роли защитных насаждений на транспорте и специфике железных дорог.

2.Изучение основных функций, требований к конструкции и породному составу лесонасаждений вдоль ж/д.

3.Разработка проекта защитной полосы для заданного участка железной дороги.

4.Презентация и обсуждение проектов. Анализ эффективности предложенных решений. 5. Ответить на вопросы

1. Теоретические сведения: Защитные насаждения на железных дорогах

Защитные лесонасаждения вдоль железных дорог выполняют комплекс задач, отличающийся от задач полезащитных или придорожных (автомобильных) лесополос. Они являются критически важным элементом инфраструктуры, обеспечивающим безопасность движения.

Основные функции:

Снегозадержание: Предотвращение снежных заносов пути, которые могут привести к остановке движения и сходу составов.

Пыле- и ветрозащита: Уменьшение ветровой эрозии на прилегающих территориях и снижение запыленности балластной призмы (основания пути).

Шумопоглощение: Снижение уровня шума от проходящих поездов для защиты прилегающих жилых зон.

Искрозащита: Предотвращение пожаров, вызванных попаданием искр из дымовых труб локомотивов (особенно актуально для паровозов и тепловозов).

Эстетическая и экологическая: Озеленение техногенного ландшафта.

Специфика проектирования:

Безопасность: Главное требование — насаждения не должны представлять угрозы для движения. Падающие ветви или деревья при штормовом ветре могут повредить контактную сеть или вызвать аварию.

Конструкции: Для защиты от снега используются плотные (непродуваемые) или ажурные лесополосы, которые эффективно задерживают снег. Для шумопоглощения — многорядные, плотные посадки с обязательным включением хвойных пород.

Породный состав: Породы должны быть не только устойчивы к местным климатическим условиям, но и обладать высокой устойчивостью к загазованности, запыленности и вибрациям от поездов.

Породный состав

Подбор пород — ключевой элемент проекта.

Главные породы (создают основной полог):

Тополь (бальзамический, белый, пирамидальный): Идеален для снегозадержания благодаря быстрому росту и густой кроне. Обладает хорошими шумопоглощающими свойствами.

Лиственница сибирская: Одна из самых газоустойчивых пород. Хвоя эффективно поглощает шум круглый год. Создает плотную стену.

Вяз приземистый (сибирский): Высокая устойчивость к засухе, засолению почв и загазованности.

Клен ясенелистный: Быстрый рост, неприхотливость, но требует частых рубок ухода из-за хрупкости ветвей.

Сопутствующие породы:

Береза повислая: Неприхотлива, но имеет среднюю газоустойчивость.

Вяз обыкновенный: Теневынослив, создает плотную крону.

Кустарники (формируют нижний ярус):

Жимолость татарская, сирень венгерская, спирея, кизильник.

Для искрозащиты в опушечные ряды часто вводят лиственные кустарники с высокой влажностью листьев или создают подлесок из плотных лиственных пород.

Особенности агротехники

Размещение: Полосы размещают на расстоянии 15-30 метров от оси крайнего пути, чтобы снег откладывался в полосе, а не на путях.

Посадка: Используется стандартная посадка сеянцев или саженцев. Схема смешения должна обеспечивать быстрое смыкание крон для выполнения защитных функций.

Уходы:

Обязательны интенсивные агротехнические уходы в первые 3-5 лет.

Лесоводственные уходы (рубки ухода) имеют критическое значение. Необходимо своевременно удалять усыхающие, больные и потенциально опасные деревья (например, старые тополя с хрупкой древесиной), чтобы предотвратить их падение на пути.

2. Практическая работа: Разработка проекта

Студентам выдается схематическая карта участка железной дороги протяженностью 10 км. Участок проходит через степную зону с сильными метелями. Рядом с дорогой находится населенный пункт, жители которого жалуются на шум.

Задание:

Разработать проект защитной лесной полосы, которая решает две задачи: защищает путь от снежных заносов и снижает уровень шума для поселка.

План работы:

Анализ задачи:

Определить основные проблемы: снежные заносы и шум.

Выбрать конструкцию полосы, которая решает обе задачи (например, плотная многорядная полоса).

Подбор породного состава:

Предложить схему смешения из 5 рядов, которая обеспечит плотную крону для задержания снега и наличие хвойных пород для шумопоглощения.

Пример схемы:

Ряд 1: Вяз приземистый

Ряд 2: Лиственница сибирская

Ряд 3: Лиственница сибирская + Тополь белый (чередование)

Ряд 4: Лиственница сибирская

Ряд 5: Сирень венгерская (кустарниковый ярус)

Определение параметров:

Рассчитать расстояние от оси пути до лесной полосы (принять ~25 метров).

Определить ширину полосы (5 рядов ~15-20 метров).

Проектирование агротехники:

Описать мероприятия по подготовке почвы (сплошная вспашка).

Особое внимание уделить рубкам ухода: описать их цель (поддержание конструкции, удаление опасных деревьев) и периодичность.

Визуализация:

На схеме-карте нанести линию лесной полосы вдоль участка дороги и обозначить ряды с разными породами.

Содержание отчета: укажите номер практической работы, тему, цель, оборудование, выполните задания методических указаний, сформулируйте и запишите вывод.

Контрольные вопросы

1. В чем заключается главная специфика защитных лесонасаждений вдоль железных дорог по сравнению с автомобильными дорогами?

2. Почему для защиты от снежных заносов используются плотные или ажурные конструкции полос, а не продуваемые?

3. Какие свойства лиственницы сибирской делают ее одной из главных пород для создания защитных полос вдоль железных дорог?

4. Объясните, почему рубки ухода являются не просто агротехническим мероприятием, а критически важным элементом обеспечения безопасности движения на железной дороге.

5. Каким образом конструкция лесной полосы влияет на ее способность снижать уровень шума от проходящих поездов?

6. Какие экологические факторы вдоль полотна железной дороги необходимо учитывать при подборе древесных пород?

# 4. Правила выполнения практических работ:

Прежде чем приступить к выполнению задания, прочтите рекомендации к выполнению в данном методическом пособии. Ознакомьтесь с перечнем рекомендуемой литературы, повторите теоретический материал, относящийся к теме работы.

# Закончив выполнение практической работы, Вы должны сдать результат преподавателю. Если возникнут затруднения в процессе работы, обратитесь к преподавателю.

# 1. Обучающийся должен выполнить практическую работу в соответствии с полученным заданием.

# 2. Каждый обучающийся после выполнения работы должен представить отчет о проделанной работе с анализом полученных результатов и выводом по работе.

# 3. Отчет о проделанной  работе следует выполнять в тетрадях для практических работ.

# 4. Содержание отчета указано в описании практической работы.

# 5. Таблицы и рисунки следует выполнять с помощью чертежных инструментов (линейки, циркуля и т. д.) карандашом с соблюдением ЕСКД.

# 6. Расчет следует проводить с точностью до двух значащих цифр.

# 7. Если обучающийся не выполнил практическую работу или часть работы, то он может выполнить работу или оставшуюся часть во внеурочное время, согласованное с преподавателем.

# 8. Оценку по практической работе студент получает, с учетом срока выполнения работы, если:

# - сделан анализ проделанной работы и вывод по результатам работы;

# - студент может пояснить выполнение любого этапа работы;

# - отчет выполнен в соответствии с требованиями к выполнению работы.

5. Критерии оценивания практических работ:

1. Обучающийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. Работа выполнена аккуратно – 5 (отлично).

2. Обучающийся не смог выполнить 2-3 элемента. Работа выполнена аккуратно- 4 (хорошо).

3. Работа выполнена неаккуратно, технологически неправильно – 3 (удовлетворительно).

6. Литература для выполнения практических работ:

Основные источники:

1. Охраняемые природные территории: учеб. пособие для СПО / А.И. Иванов, В.П. Чижова. – 3-е изд., испр. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2025 – 185 с. (Электронный ресурс Biblio-online.ru).

Дополнительные источники:

1. Федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях" от 14.03.1995 N 33-ФЗ (последняя редакция)

2. Закон Челябинской области «Об особо охраняемых природных территориях Челябинской области» (с изменениями на: 28.01.2015)